ГУАП

КАФЕДРА № 15

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

по курсу: Безопасность жизнедеятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

| СТУДЕНТЫ ГР. | 4842 |  |  |  | Романенко Д.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2011

1. Исходные данные:

Вариант № 2

Категория выполняемых работ по варианту 3б

2. Расчетные формулы:

(1)

Где :

- относительный коэффициент отражения

- освещенность для отраженного света

-  освещенность для света отраженного от белой поверхности

I=E*R2                                                                        (2)

Где :

I – сила света

E – освещенность

R – радиус R =0,6 м

Eп=Eг*(cos α+ (P/H)*sin α)                                        (3)

Где :

Eп – расчетное значение освещенности при заданном угле наклона плоскости

Eг – горизонтальная освещенность

α  - угол наклона плоскости

P= 0,6 м

H= 0,8 м

(4)

Где :

- спектральная плотность лучистого потока

- экспериментально измеренное напряжение

-

3. Результаты исследования горизонтальной освещенности в зависимости от системы освещения:

| Система | Измеренное значение освещенности, создаваемой люминесцентными лампами, лк | Нормы на освещенность, лк |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комбинированная система |  | Общая система |
|  |  | Всего | В т. ч. общая |  |
| Общая | 90 | 1000 | 200 | 300 |
| Комбинированная | 750 |  |  |  |
| Местная | 660 |  |  |  |

4. Результаты исследования относительной светоотражающей способности в зависимости от цвета отражающей поверхности и типа источника света:

| Тип светильника |  | Цвет отражающей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Б | К | О | Ж | З | Г | С | Ч |
| "Универсаль" | Eотр, лк | 150 | 100 | 110 | 120 | 90 | 100 | 100 | 80 |
|  | ρотн | 1 | 0,67 | 0,73 | 0,8 | 0,6 | 0,67 | 0,67 | 0,53 |
| "ОД" | Eотр, лк | 150 | 90 | 110 | 120 | 95 | 90 | 90 | 80 |
|  | ρотн | 1 | 0,6 | 0,73 | 0,8 | 0,63 | 0,6 | 0,6 | 0,53 |

5. Результаты исследования распределения силы света:

| Угол наклона фотоэлемента | θ, град | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат измерения освещенности | Еθ, лк | 350 | 370 | 380 | 370 | 360 | 360 | 360 | 370 | 340 | 300 |
| Расчет силы света (при R =0,6м) | Iθ, кд | 126,0 | 133,2 | 136,8 | 133,2 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 133,2 | 122,4 | 108,0 |

Рисунок 1. Iθ = f (θ) в полярной системе координат

6. Результаты исследования освещенности рабочей поверхности в зависимости от угла ее наклона:

| Угол наклона плоскости | α, град | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат измерения освещенности | Еα эксп , лк | 310 | 300 | 280 | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 90 |
| Результат расчета освещенности | Еα расч, лк | 310,0 | 295,4 | 263,1 | 216,5 | 168,5 | 122,1 | 80,0 | 44,5 | 17,4 | 0,0 |

Рисунок 2. Зависимости Еα = f (α)

7. Результаты исследования спектральной характеристики:

| Длина волны , мкм | g() | Деление на барабане монохро-матора | Исследуемый источник света |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лампа накаливания |  | Лампа люминесцентная |  |
|  |  |  | Показание вольтметра U(), В | Расчетное значение () | Показание вольтметра U(), В | Расчетное значение () |
| 0,45 | 0,9 | 14,00 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 0,48 | 0,95 | 16,00 | 0,7 | 0,7 | 11,6 | 12,2 |
| 0,5 | 1,0 | 17,35 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| 0,56 | 0,9 | 21,00 | 26 | 28,9 | 11,3 | 12,6 |
| 0,60 | 0,7 | 22,34 | 3,6 | 5,1 | 1 | 1,4 |
| 0,62 | 0,6 | 23,00 | 4,4 | 7,3 | 0,6 | 1,0 |
| 0,65 | 0,4 | 24,40 | 5,5 | 13,8 | 20,1 | 50,3 |

Рисунок 3. Зависимости () для лампы накаливания и люминесцентной лампы.

8. Выводы:

- Даже с учетом 10% допустимого отклонения, исследуемая система освещения не соответствует нормам . В тоже время уровень естественной освещенности снаружи здания настолько низок, что даже его измерение не имеет смысла.

- Использование светлого материала рабочей поверхности позволяет, пусть и малозначительно, поднять уровень освещенности.

- Кривая интенсивности светильника «Универсаль» наиболее приближена к «широкому» и «полуширокому типу». Следует отметить, что при углах, близких к 90 градусам, датчик подвергался большему воздействию общей системы освещения, нежели самого светильника. Такое же воздействие следует отметить и на результатах замеров на наклонной плоскости.

- Теоретически, свет от люминесцентных ламп светильника «ОД» более равномерно распределен по цветовому спектру и, следовательно, длинам волн, чем свет от светильника «Универсаль». В результате эксперимента, однако, было получено достаточно неравномерное распределение, что может быть результатом недостаточного прогрева лампы либо необходимости её замены.