ГУАП

КАФЕДРА № 15

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

|  |  |  |  | Котов В. П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ И СПОСОБОВ ОСЛАБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА

по курсу: Безопасность жизнедеятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

| СТУДЕНТЫ ГР. | 4842 |  |  |  | Романенко Д.В. Чернявский Д.В. Митрофанов Д.А. Порозов А.С. Федосов Д.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2012

1. Исходные данные

| - № варианта | ПС, дБ | D_y, дБ | SV, м2 | R, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3. | 45 | 0 | 360 | 1 |

2. Расчетные формулы

Где :

Lph – предельно-допустимая шумовая характеристика (ПДШХ)

Lh  - предельно допустимый уровень звука или уровень звукового давления

S - площадь измерительной поверхности в виде полусферы

S0  = 1 м2

- поправка на групповую установку машин в типовых условиях эксплуатации

Где:

R –  минимальное допустимое расстояние от машины

Lpi – уровень звуковой мощности создаваемого машиной щума в данной октавной полосе

3. Расчетные параметры шумовых характеристик машин

Таблица 1. ПДШХ

| Fi, Гц | Lpi , дБ | Lh, дБ | ПДШХ, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | - | 71 | 96,6 |
| 125 | 62 | 61 | 86,6 |
| 250 | - | 54 | 79,6 |
| 500 | 62 | 49 | 74,6 |
| 1000 | 62 | 45 | 70,6 |
| 2000 | - | 42 | 67,6 |
| 4000 | - | 40 | 65,6 |
| 8000 | - | 38 | 63,6 |
| “A” | 99 | 50 | 75,6 |

Таблица 2. Предельно допустимые расстояния от машины

| Fi, Гц | Lpi , дБ | Lh, дБ | R, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 62 | 61 | 0,44 |
| 500 | 62 | 49 | 1,78 |
| 1000 | 62 | 45 | 2,83 |
| “A” | 99 | 50 | 112,47 |

4. Технические методы снижения уровня шума машины

- Звукоизолирующая преграда с массой единицы поверхности rп =7800 кг/м2

- Звукопоглощающее покрытие кожуха с коэффициентом звукопоглощения am=0,50

5. Графики шумовой характеристики, ПДШХ и предельного спектра шума

Рисунок 1. Графики шумовой характеристики, ПДШХ и предельного спектра шума

5. Вывод

Согласно полученным результатам во всех октавных диапазонах шумовые характеристики машины меньше ПДШХ – следовательно, данную машину безопасно использовать при соблюдении минимального расстояния. Однако, соблюдать необходимое расстояние (113м) проблематично, поэтому необходимо либо оснастить оператора и машину средствами шумоизоляции, либо заменить оператора на систему автоматического управления.