ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Доц.к.т.н. |  |  |  | Буравлев С.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Отчет о лабораторной работе

РАССЧЕТ ШИРИНЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

по курсу: Экология

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. | 4842 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2012

Исходные данные  для расчета ширины санитарно-защитной зоны

| № вар. | Параметры выброса |  |  |  | Размеры трубы |  | Расстояние до границы жил.массива Xжм, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вредные вещества в выбросе | M, г/с | V, м3/с | T, K | H, м | D, м |  |
| 1.3 | Ангидрид сернистый | 20,0 | 100 | 0 | 100 | 6,0 | 700 |
|  | Водород хлористый | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | Пыль мелкодисперсная с содержанием кремния 50% | 300,0 |  |  |  |  |  |

M -масса выброса;

V - объем выбрасываемой газовоздушной смеси;

T -разность температур выброса и окружающего воздуха;

H - высота и D  - диаметр трубы;

расстояние Xжм от трубы до границы жилого массива

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

| № п.п. | Вещество | ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально разовая | Средне- суточная |  |
| 4 | Ангидрид сернистый | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 11 | Водород хлористый | 3 | 1 | 2 |
| 24 | Пыль мелкодисперсная с содержанием кремния 50% | 0,5 | 0,15 | 3 |

Расчет  ширины  санитарно-защитной  зоны

AMFkn

Cm = --------------

H4/3

Cm – максимальная приземленная концентрация в условиях холодного выброса.

A – коэффициент, определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе;

M – количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосфере; F=1 для мелкодисперсных аэрозолей.

n –  безразмерный коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси  из устья источника выброса.

k = D/(8V) – параметр, учитывающий скорость газовоздушной смеси в устье трубы, с/м2.

H – высота трубы.

Значение коэффициента A изменяется в зависимости от географического района, для Центральной части Европейской территории России - 120, для Севера и Северо-Запада - 160.

A=160

Безразмерный коэффициент n находят по графику, приведенному на рис.2, в зависимости от параметра vм

wD

vм=1,3 -----

H

где w=V/(D2/4) - средняя скорость выхода газовоздушной смеси  из устья трубы, м/с; D - диаметр устья трубы, м;

w=100/(3.14*6)=5,3 м/c

vм = 1,3*5,3*6/100 = 0,41

n = 4,4 vм                                    при vм < 0,5 .

n = 1,84

k = D/(8V) = 6/(8*100) = 0,075

M1=1;    Cm1=(160*20*0,075*1,84)/ (1004/3)=0,95

M2 =30;  Cm2=(160*12*0,075*1,84)/ (1004/3)=0,57

M2 =30;  Cm2=(160*300*0,075*1,84)/ (1004/3)=14,27

Cmi=15,8

xм = dH    при  F = 1,

d - безразмерный коэффициент, при T  0, определяемый по формуле из методического указания.

При vм = 0,41: 	d5,7

xм = 5,7*100 = 570

C = SCm

где S - безразмерный коэффициент, зависящий от соотношения x/xm.

ПДКMV1/3

ПДВ = ----------------------

Cm

ПДВ1 = 0,05*20*4,64/0,95 = 4,88

ПДВ2 = 0,1*12*4,64/0,57 = 9,77

ПДВ3 = 0,15*300*4,64/14,27 = 14,63

| Расстояние | Наименование вредного вещества |  |  |  |  |  | Ci/ПДКi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ангидрид сернистый |  | Водород хлористый |  | Пыль мелкодисперсная с содержанием кремния 50% |  |  |
|  | С мг/м3 | C/ПДК | С мг/м3 | C/ПДК | С мг/м3 | C/ПДК |  |
| 300 | 0,6175 | 1,235 | 0,3705 | 0,1235 | 9,2755 | 18,551 | 19,9095 |
| 500 | 0,931 | 1,862 | 0,5586 | 0,1862 | 13,9846 | 27,9692 | 30,0174 |
| 700 | 0,931 | 1,862 | 0,5586 | 0,1862 | 13,9846 | 27,9692 | 30,0174 |
| 900 | 0,855 | 1,71 | 0,513 | 0,171 | 12,843 | 25,686 | 27,567 |
| 1100 | 0,76 | 1,52 | 0,456 | 0,152 | 11,416 | 22,832 | 24,504 |
| 1300 | 0,7315 | 1,463 | 0,4389 | 0,1463 | 10,9879 | 21,9758 | 23,5851 |
| 1500 | 0,665 | 1,33 | 0,399 | 0,133 | 9,989 | 19,978 | 21,441 |
| 1700 | 0,57 | 1,14 | 0,342 | 0,114 | 8,562 | 17,124 | 18,378 |
| 1900 | 0,475 | 0,95 | 0,285 | 0,095 | 7,135 | 14,27 | 15,315 |
| 2100 | 0,4275 | 0,855 | 0,2565 | 0,0855 | 6,4215 | 12,843 | 13,7835 |
| 2300 | 0,38 | 0,76 | 0,228 | 0,076 | 5,708 | 11,416 | 12,252 |
| 2500 | 0,3515 | 0,703 | 0,2109 | 0,0703 | 5,2799 | 10,5598 | 11,3331 |
| 2700 | 0,304 | 0,608 | 0,1824 | 0,0608 | 4,5664 | 9,1328 | 9,8016 |
| 2900 | 0,285 | 0,57 | 0,171 | 0,057 | 4,281 | 8,562 | 9,189 |
| 3100 | 0,2375 | 0,475 | 0,1425 | 0,0475 | 3,5675 | 7,135 | 7,6575 |
| 3300 | 0,209 | 0,418 | 0,1254 | 0,0418 | 3,1394 | 6,2788 | 6,7386 |
| 3500 | 0,1805 | 0,361 | 0,1083 | 0,0361 | 2,7113 | 5,4226 | 5,8197 |
| 3700 | 0,1615 | 0,323 | 0,0969 | 0,0323 | 2,4259 | 4,8518 | 5,2071 |
| 3900 | 0,1425 | 0,285 | 0,0855 | 0,0285 | 2,1405 | 4,281 | 4,5945 |
| 5000 | 0,095 | 0,19 | 0,057 | 0,019 | 1,427 | 2,854 | 3,063 |
| 6500 | 0,0855 | 0,171 | 0,0513 | 0,0171 | 1,2843 | 2,5686 | 2,7567 |
| 8000 | 0,057 | 0,114 | 0,0342 | 0,0114 | 0,8562 | 1,7124 | 1,8378 |
| 10000 | 0,03325 | 0,0665 | 0,01995 | 0,00665 | 0,49945 | 0,9989 | 1,07205 |