ГУАП

КАФЕДРА № 53

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

|  |  |  |  | Зиатдинов С.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по курсу: ВСТРОЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛs

| СТУДЕНТ ГР. | 5931 |  |  |  | Кузнецов А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2012s

Теоретические сведения

В настоящее время цифровые методы находят самое широкое применение при решении задач рекурсивной и нерекурсивной фильтрации, демпфирования в автоматических следящих системах, вычислении корреляционной функции, спектрального анализа, быстрого преобразования Фурье и т.д.

Использование средств цифровой техники позволяет сравнительно легко получить требуемые частотные и временные характеристики устройств обработки.

Рассмотрим, для начала, частотные характеристики непрерывного фильтра верхних частот.

Kjω=UвыхUвх=itRitR+itXc=RR+Xc;

Xcjω=1jωC;

Kjω=RR+1jωC=jωRCjωRC+1;    RC=τФВЧ;

Kjω=jωτФВЧ1+jωτФВЧ=jωτФВЧ1-jωτФВЧ1+jωτФВЧ1-jωτФВЧ=jωτФВЧ+ω2τФВЧ21+ω2τФВЧ2=ω2τФВЧ21+ω2τФВЧ2+jωτФВЧ1+ω2τФВЧ2=Kxω+jKy(ω)

АЧХ

Kω=Kxω2+Kyω2=ω4τФВЧ41+ω2τФВЧ22+ω2τФВЧ21+ω2τФВЧ22=ωτФВЧ1+ω2τФВЧ2

ФЧХ

φω=arctgKyωKxω=1ωτФВЧ

При заданной передаточной функции непрерывного фильтра W(jω) передаточная функция цифрового фильтра находится заменой jω=2Т(z-1)(z+1), где Т – период дискретизации или период поступления отсчетов входного сигнала; z=ejωT. τ=τФВЧТ - относительная постоянная времени фильтра.

Kjω=Wz=jωτФВЧ1+jωτФВЧ=2(z-1)(z+1)τ1+2(z-1)(z+1)τ=2τ1+2τ(1-z-1)1+1-2τ1+2τz-1

В общем виде передаточная функция цифрового фильтра в z-плоскости определяется соотношением

Wjω=i=0naiz-i1+i=1nbiz-i,

где ai, bi - весовые коэффициенты нерекурсивной и рекурсивной частей передаточной функции.

В случае фильтра верхних частот (апериодического звена первого порядка) a0=2τ1+2τ, a1=-2τ1+2τ, b1=1-2τ1+2τ.

Далее получаем разностное уравнение, апределяющее алгоритм работы цифрового фильтра:

yk=i=0naix[k-i]-i=1nbiyk-i=2τ1+2τxk-2τ1+2τxk-1-1-2τ1+2τy[k-1].

где y[k], x[k] –отсчеты выходного и входного сигналов фильтра; n- порядок фильтра.

Структурная схема цифрового рекурсивного фильтра представлена ниже:

Текст программы

f=100;
wcp=2*pi*f;
w=0:0.1:10000;
K=w./(wcp.*sqrt(1+w.*w./(wcp.*wcp)));

fi=atan(wcp./w);

T=0.001;
tau=1/(wcp*T);
a0=2*tau/(1+2*tau);
a1=-2*tau/(1+2*tau);
b=(1-2*tau)/(1+2*tau);
Kx=(a0+a1.*b+cos(w.*T).*(a1+a0.*b))./(1+2*b.*cos(w.*T)+b.*b);
Ky=(a0.*b-a1).*sin(w.*T)./(1+2*b.*cos(w.*T)+b.*b);
Wd=sqrt(Kx.^2+Ky.^2);

Fi=atan(Ky./Kx);

plot(w./(2.*pi),K,'r');
hold on
plot(w./(2.*pi),Wd,'b');
figure(2);
plot(w./(2.*pi),fi,'r');
hold on
plot(w./(2.*pi),Fi,'b');

kk=60;
x=zeros(1,kk);
y=zeros(1,kk);
x1=zeros(1,kk);
y1=zeros(1,kk);

for k=2:1:kk
x(k)=sin(2*pi*50*k*T);
y(k)=a0.*x(k)+a1.*x(k-1)-b.*y(k-1);
end
for k=2:1:kk
x1(k)=sin(2*pi*200*k*T);
y1(k)=a0.*x1(k)+a1.*x1(k-1)-b.*y1(k-1);
end

k=1:1:kk;
figure(3);
plot(k.*T,x,'b');
hold on
plot(k.*T,y,'r');
hold on
plot(k.*T,y1,'g');

Результаты

АЧХ

аналоговый ФНЧ

цифровой ФВЧ

ФЧХ

аналоговый ФНЧ

цифровой ФВЧ

Разностное уровнение

Входной сигнал с частотой 50 Гц

Выходной сигнал при частоте 50 Гц

Выходной сигнал при частоте 200 Гц