ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет о лабораторной работе

ИССЛЕДОВАНИЕ САМОЛЕТНОЙ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

по курсу: Основы теории управления

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА

| СТУДЕНТКА ГР. | 4143 |  |  |  | Казанцева А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2013

Цель работы: изучение принципа действия и устройства системы автоматического сопровождения  по направлению (АСН) и  исследование переходного и установившегося режимов работы этой системы.

1. Структурная схема одного канала следящей системы АСН.

Рис. 1 - Структурная схема следящей системы АСН.

2. Результаты измерений и вычислений.

| Ue,B | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uy,B | 0 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 20 |
| I1,mA | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16,5 | 17 |
| I2,mA | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iy,mA | 3 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16,5 | 17 |
| Ue,B | 0 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 | -2,5 | -3 |
| Uy,B | 0 | -2 | -6 | -8 | -12 | -14 | -16 |
| I1,mA | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| I2,mA | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 |
| Iy,mA | 3 | -3 | -8 | -10 | -13 | -14 | -10 |

Uemax=23,8 В

3. Расчет коэффициентов передачи звеньев, расчет добротности и скоростной ошибки системы.

Определим коэффициент передачи дискриминатора

k1 = 2/(360*Uemax) = Uemax/57.3 , (В /Град), k1=0,415

Определим  коэффициент передачи фазового детектора

k2 = Uy / Ue,	 k2=14/2=7

Определим  коэффициент передачи усилителя постоянного тока

kЗ = iy / Uy, mA/B,      k3=12/8=1,5

Коэффициент передачи усилителя мощности:  k4 = 5 В/мА.

Рассчитаем коэффициент передачи исполнительного  двигателя по паспортным данным:

- номинальное напряжение якоря        Uд = 60 В

- номинальная скорость вращения якоря n  = 6000 об/мин

k5 = дв/Uд = З60n / 60Uд ,  град/с В

k5=360*6000/(60*60)=600,  град/с В

Коэффициент  передачи редуктора,  связывающего отражатель антенны с ротором сельсина: k6 = 11

Коэффициент передачи редуктора на выходе  исполнительного двигателя:

k7 = 1/3700=0,00027

Определим добротность следящей системы:

K1=38,82

Оценим точность системы, оценив скоростную ошибку при значениях угловой скорости движущегося объекта Ω0=3 град∙с-1 и Ω0=10 град∙с-1.

eek=0,077˚

eek=0,25˚

4. Графики

4.1 График зависимости Uy/Ue

4.2 График зависимости iy/Uy

5. Выводы по проделанной работе.