МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Отчет

О лабораторной №2 работе по электронике

«Исследование детектора малых сигналов, генератора прямоугольных импульсов и RC-генератора синусоидальных колебаний.»

Выполнила: Черечукина В.С.

Студентка гр. 5145

Проверил:    Дмитриев Ю.И.

Санкт-Петербург

2013

- Цель работы.  Изучение принципа действия детектора малых сигналов, генератора прямоугольных импульсов, RC-генератора синусоидальных колебаний, характеристик и параметров интегральных ОУ, общих принципов ОС в усилителях.

- Лабораторная установка.

- Лабораторный макет  (рис.1)

- Источник питания +15В

- Генератор MOTECH FG-506  (рис.2)

- Двухканальный осциллограф С1-83

- Цифровой осциллограф TDS 1002

Рис.1 Схема лабораторного макета.

Рис.2. Схема генератора MOTECH FG-506.

- Ход работы.

- Подключили экспериментальный макет к источнику питания 0-15 В., смонтированному на стойке лабораторного стола. Ручку регулировки выходного напряжения источника питания вывели в крайнее левое положение. Подключили к входу схемы № 1 генератор сигналов типа MOTECH FG-506, используя выход Func out. Второй канал подключили к гнезду Изм.Вх.. Переключатель «№ схемы» поставили в положение «1». Включили приборную стойку лабораторного стола, включили источник питания и установили выходное напряжение равным  Ек = 12 В. Включили генератор MOTECH FG-506, установили уровень выходного сигнала – 40 Включили осциллограф С1-83.

- Сняли зависимость выходного напряжения детектора от входного напряжения на частоте f  примерно 1000 Гц, изменяя его от нуля до максимального. Входное напряжение (от генератора) измеряли осциллографом (канал № 2), выходное напряжение (канал № 1) отсчитываем по масштабной сетке осциллографа. Сняли показания в нескольких точках.  По полученным данным построен график 1,1. Проделали измерения для другого выхода схемы № 1, при тех же входных значениях амплитуды.  Отключили генератор MOTECH FG-506 от схемы 1. Подключили к выходу схемы № 2 осциллограф TDS 1002.

- Установили ручку потенциометра R2 в среднем положении, когда колебания симметричны - определили по экрану осциллографа их частоту f   и период  T . Повторили измерения значений f   и   T  в обоих крайних положениях  R2 . Повторили измерения для положения переключателя «К схеме № 2» в положениях С2 и С3. Результаты измерений представлены в таблице 1.

- Переключатель «№ схемы» поставили в положение «3». Подключили генератор MOTECH FG-506 к входу двойного Т-образного моста схемы № 3. Подключили осциллограф TDS 1002  к выходу двойного Т – образного моста. Отключили двойной Т-образный мост от усилителя тумблером, находящимся на лицевой модели макета. Сняли амплитудно-частотную характеристику двойного Т-образного моста, подав от генератора сигнал UВЫХ = 0,3-0,5 В. Для этого сначала надо зафиксировать частоту квазирезонанса (по минимуму выходного сигнала), а затем снять 5-6 точек по обе стороны от частоты квазирезонанса, пока выходное напряжение не станет приблизительно постоянным.  Отключили генератор MOTECH FG-506.

- Для положения переключателя «К схеме № 3» «R5» получили на экране осциллограмму выходного напряжения и измерили частоту автоколебаний. Отключили от схемы № 3 осциллограф и затем выключили его.

- Результаты измерений и вычисления.

- Таблица 1.

| Пол. перекл. С | С1 |  |  | С2 |  |  | С3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пол. R2 | Л | С | П | Л | С | П | Л | С | П |
| F Гц | 730 | 137 | 75 | 2400 | 420 | 270 | 15500 | 2600 | 1900 |
| Tms | 1,3 | 7 | 13 | 0,4 | 2 | 5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |

- Таблица 1.1 измерений в положении переключателя «схема№1» по Вых.1

| Выход (мВ) | 400 | 300 | 200 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход (мВ) | 15 | 10 | 5 | 4,6 |
| Амплитуда | 4 | 3 | 2 | 1 |

- Таблица 1.2 измерений в положении переключателя «схема №1» по Вых.2

| Выход (мВ) | 400 | 300 | 200 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход (мВ) | 12,5 | 9 | 5 | 3,5 |
| Амплитуда | 4 | 3 | 2 | 1 |

График 1.

- Таблица 2 измерений в положении переключателя «схема №2»

| Положение переключателя С | С1 |  |  | С2 |  |  | С3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение R2 | Л | С | П | Л | С | П | Л | С | П |
| F(Hz) | 730 | 137 | 175 | 2400 | 420 | 270 | 15500 | 2600 | 1900 |
| T(ms) | 1,3 | 7 | 13 | 0,4 | 2,5 | 5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |

Подаваемое напряжение принять равным 20V.

Таблица 3.1 Измерение амплитудно-частотной характеристики двойного Т-образного моста.

| Частота (Гц) | 500 | 430 | 370 | 300 | 230 | 153 | 75 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | 0 | 0,14 | 0,68 | 1,04 | 1,56 | 1,84 | 0,33 | 0,4 |

Подаваемое входное напряжение принять равным 0.4V.

Таблица 3.2 Измерение амплитудно-частотной характеристики двойного Т-образного моста.

| Частота (Гц) | 500 | 600 | 700 | 810 | 1000 | 1300 | 30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | 0 | 0,24 | 0,48 | 0,74 | 1,26 | 1,56 | 0,36 |

Подаваемое входное напряжение принять равным 0.4V.

Таблица 4. Измерение частоты автоколебаний.

| Частота | 500 Гц | 743 Гц | 1465 Гц | 2588 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

- Вывод.  В данной лабораторной работе мы изучили принцип действия схем, приведенных в лабораторном макете, изучили характеристики и параметры интегральных ОУ, общие принципы ООС в усилителях и её влияние на параметры.

Так же определили резонансную частоту колебаний, при котором напряжение равно 0. Она составила 500 Гц.