СПБ ГУАП

Преподаватель  __________________________________________ Курсанов О.И.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе по курсу

СХЕМОТЕХНИКА ЭВМ

"Статические регистры"

Работу выполнил

студент группы № 4946       _______________________        Киселев Д.Е.

С-Петербург

2011 г.

- Цель работы

Изучение функциональных возможностей статических регистров с различными цепями ввода и вывода информации и схем формирования осведомительных сигналов.

- Порядок выполнения работы

- Построить функциональную схему одного разряда статического регистра с заданными цепями ввода, выполняемой логической функцией и цепями вывода информации. Заполнить таблицу функционирования разряда RG.

Замечание: при построении функциональной схемы триггер рассматривать как модуль и не строить его из логических элементов.

- Построить комбинационную схему формирования осведомительного сигнала. При необходимости выполнить минимизацию.

- Провести окончательное моделирование схемы с использованием МicroСap-9. Результаты поместить в отчет.

3.  Задание к лабораторной работе

Характеристики синтезируемого регистра:

I. Тип триггера: D.

II. Код ввода: монофазный.

III. Код вывода: парафазный.

IV. Обнуление:  нет.

V. Условие формирования осведомительных сигналов:  10 = <RG>  3.

VI. Выполняемая логическая операция: Функция Шеффера:

4. Выполнение работы

| Yсбр | Yвв | Y¦ш | Q(t) | b(t) | Q(t+1) | D | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Хранение |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Сброс |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Обратный код |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Запрет по b |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 0 | 1 | - | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | - | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | - | 1 |  |  |  |  |

D = Yвв Y|ш b   v   Yвв b   v   Q Y|ш   v   Y|ш Q b

10 = <RG>  3:

| Код | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | fa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

fa=Q2Q3   V   Q1Q0Q2