Цель работы

Изучение принципов работы таймеров и системы прерываний, приобретение навыков программирования таймеров и задач, использующих прерывания.

Формулировка задания

Задание содержит 4 позиции:

- Пуск, Стоп – INT0, INT1;

- Таймер C/T0;

- Величина кванта 80 мкс;

- Максимальный временной интервал между нажатиями 6 сек.

Функциональная схема

Результаты разработки программы

- Основная программа

Алгоритм

В основной программе выполняются следующие действия:

- инициализация ЖКИ;

- очистка первой строки экрана ЖКИ;

- вывод слова «BEGIN» на первой строке экрана ЖКИ;

- задание режима работы таймера Т0 с учетом определенных условий: режим 2 с перезагрузкой TL0,запись в TH0 константы 175, которая обеспечивает формирование кванта времени в 80 мкс.;

- разрешение работы обработчиков необходимых типов прерываний;

- ожидание выхода из программы и очистка экрана ЖКИ при выходе, с этой целью один из выходов клавиатуры стенда (P1.1) соединяется с входом Р1.0 и осуществляется программный опрос состояния этого входа, при нажатии определенной клавиши происходит выход из программы.

Действия в подпрограмме обслуживания прерывания по моменту запуска события:

- блокировка прерывания по моменту запуска события;

- обнуление ячеек памяти, в которых происходит накопление и хранение временных квантов с целью формирования величины интервала времени;

- формирование сообщения «START» на первой строке ЖКИ и очистка второй строки;

- запуск таймера Т0;

- разрешение прерывания по моменту окончания события.

В подпрограмме обслуживания прерывания по моменту формирования временного кванта необходимо предусмотреть накопление квантов в выделенных для этой цели ячейках памяти. Чтобы обеспечить формат вывода вида X,YY заданного интервала времени, необходимо создать программный каскадный счетчик с числом каскадов k>=2, причем каждая выделенная ячейка памяти есть каскад такого счетчика. Отметим, что коэффициент счета N каскадного счетчика есть произведение коэффициентов счета Ni (i=1..k) его каскадов. Определим Ni таким образом, чтобы на последний каскад поступали кванты в 1с, а его коэффициент счета Nk=6, чтобы максимальный временной интервал не превосходил заданной величины 6с. Пусть N1=125, N2=10, N3=10, N4=6. Тогда каскад 2 будет считать метки с интервалом времени 0,01с (=80мкс*125). Каскад 3 будет считать десятые доли секунды 0,1с (=0,01с*10). Каскад 4 будет считать секунды, а его коэффициент счета N4=6 определяет максимальный интервал времени между запуском и окончанием события.

Действия в подпрограмме обслуживания прерывания по моменту окончания события:

- запрет дальнейшего счета;

- блокировка прерывания по моменту окончания события;

- занесение значений, определяющих искомый временной интервал («X,YY sec»), в массив заголовков для вывода на ЖКИ;

- запуск подпрограммы вывода заголовков на ЖКИ;

- разрешение прерывания по моменту запуска события.

Текст программы

;dp_high - старшая часть адреса символа выводимой строки

;dp_low  - младшая часть адреса символа выводимой строки

;byte    - байт, передаваемый в ЖКИ

;length  - длина строки

;adr_str - адрес выводимой строки (видеопамять ЖКИ)

;end_str - конец выводимой строки

.org 8200h

cnt_low:	.equ 30h		;кванты (80 мкс)

cnt_high:	.equ 31h		;сотые секунды

tenth:	.equ 32h		;десятые секунды

sec:		.equ 33h		;секунды

main:

indic_init:

clr switch			;переключить на команду (RS=0)

mov byte, #38h		;установка режима отображения

lcall indic_wr		;двух строк с матрицей 5x8 точек

;и работу с 8-ми разрядной ШД

mov byte, #0Ch		;включить отображение на экране

lcall indic_wr		;ЖКИ-модуля

mov byte, #06h		;установка режима автоматического

lcall indic_wr		;перемещения курсора слева-направо

;после вывода каждого символа

mov P1, #11111110b	;"0" поступает на тот вход клавиатуры,

;к которому подключен P1.0

;три выхода подключены к INT0, INT1 и P1.1

mov dp_high, #FFh		;установка на адрес первого символа

mov dp_low, #30h		;строки 'BEGIN               ', состоящей из

mov length, #14h		;5 букв и 15 пробелов

mov adr_str, #80h		;установка адреса выводимой строки

;на начало первой строки ЖКИ

lcall indic			;процедура вывода строки на ЖКИ

;(вывод слова BEGIN - признака начала

;работы программы и очистка 1-й строки)

;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

init:

;настройка регистра режимов TMOD

mov TMOD, #02h		;C/T0 в режиме 2:

;8-битный автоперегружаемый

;таймер/счетчик. TH0 хранит значение,

;которое должно быть перезагружено в

;TL0 каждый раз по переполнению TL0

;настройка таймера/счетчика C/T0

mov TH0, #175d		;квант времени 80 мкс (255 - 175 = 80)

;настройка регистра IEN0

setb ET0			;разрешение прерывания по

;переполнению таймера C/T0 (IEN0.1)

setb EX0			;разрешение прерывания по

;внешнему сигналу INT0 (IEN0.0)

;настройка регистра управления TCON

clr IT1			;прерывание от INT1 по срезу (TCON.2)

clr IT0			;прерывание от INT0 по срезу (TCON.0)

;разрешение работы контроллера прерываний (IEN0.7)

setb EA

loop:

clr P1.0

jb P1.1, loop		;ожидание выхода из программы

lcall indic_delay

mov dp_high, #FFh		;установка на адрес первого символа

mov dp_low, #35h		;пустой строки, состоящей из

mov length, #14h		;20 пробелов

mov adr_str, #80h		;установка адреса выводимой строки

;на начало первой строки ЖКИ

lcall indic			;процедура вывода строки на ЖКИ

;(очистка 1-й строки)

mov dp_high, #FFh		;установка на адрес первого символа

mov dp_low, #35h		;пустой строки, состоящей из

mov length, #14h		;20 пробелов

mov adr_str, #C0h		;установка адреса выводимой строки

;на начало второй строки ЖКИ

lcall indic			;процедура вывода строки на ЖКИ

;(очистка 2-й строки)

exit:	ret				;выход из программы

;ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ INT0 (НАЧАЛО СЧЕТА)

INT0:

clr EX0			;запрет прерывания по

;внешнему сигналу INT0 (IEN0.0)

clr IE0			;сброс флага от INT0

mov cnt_high, #00h	;обнуление всех ячеек,

mov cnt_low, #00h		;хранящих значение величины

mov sec, #00h		;интервала между запуском

mov tenth, #00h		;таймера и остановкой

mov dp_high, #FFh		;установка на адрес первого символа

mov dp_low, #49h		;строки 'START', состоящей из

mov length, #05h		;5 символов

mov adr_str, #86h		;установка адреса выводимой строки

;на 7-ю позицию первой строки ЖКИ

lcall indic			;процедура вывода строки на ЖКИ

;(вывод слова START - признака запуска

;таймера)

mov dp_high, #FFh		;установка на адрес первого символа

mov dp_low, #35h		;пустой строки, состоящей из

mov length, #14h		;20 пробелов

mov adr_str, #C0h		;установка адреса выводимой строки

;на начало второй строки ЖКИ

lcall indic			;процедура вывода строки на ЖКИ

;(очистка 2-й строки)

setb TR0			;запуск таймера С/T0

setb EX1			;разрешение прерывания по

;внешнему сигналу INT1 (IEN0.2)

reti

;ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТАЙМЕРА

T0:

inc cnt_low			;прошел квант 80 мкс

mov A, cnt_low

cjne A, #125d, not_carry

mov cnt_low, #00h

inc cnt_high		;прошла 0,01 с

mov A, cnt_high

cjne A, #10d, not_carry

mov cnt_high, #00h

inc tenth			;прошла 0,1 с

mov A, tenth

cjne A, #10d, not_carry

mov tenth, #00h

inc sec			;прошла 1 с

mov A, sec

cjne A, #6d, not_carry

mov sec, #00h

not_carry: reti

;ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ INT1 (КОНЕЦ СЧЕТА)

INT1:

clr IE1			;сброс флага от INT1

clr TR0			;остановка таймера

clr EX1			;запрет прерывания по

;внешнему сигналу INT1 (IEN0.2)

mov DPTR, #FF5Ah		;определение позиции для

;записи значения времени

;FF5Ah = FF4Eh + 0Ch(=12d)

mov A, sec

add A, #30h

movx @DPTR, A		;запись секунд

inc DPL

mov A, #2Ch			;формирование запятой

movx @DPTR, A		;запись запятой

inc DPL

mov A, tenth

add A, #30h

movx @DPTR, A		;запись десятых секунд

inc DPL

mov A, cnt_high

add A, #30h

movx @DPTR, A		;запись сотых секунд

mov dp_high, #FFh		;установка на адрес первого символа

mov dp_low, #4Eh		;строки 'STOP TIME = X,YY sec',

mov length, #14h		;состоящей из 20 символов

mov adr_str, #C0h		;установка адреса выводимой строки

;на начало второй строки ЖКИ

lcall indic			;процедура вывода строки на ЖКИ

;(вывод 'STOP TIME = X,YY sec')

setb EX0			;разрешение прерывания по

;внешнему сигналу INT0 (IEN0.0)

;(разрешение нового старта)

reti

;модуль работы с ЖКИ

.include	ASMS\lr5\ind.asm

;задание адресов обработчиков прерываний

.org 8003h

ljmp INT0

.org 800Bh

ljmp T0

.org 8013h

ljmp INT1

- Модуль вывода строки заголовка на ЖКИ

Алгоритм

Текст программы

;RS = P1.5 - тип посылки "команда-данные"

;RW = P1.6 - направление передачи данных "чтение-запись"

;E  = P1.7 - линяя разрешения программирования

;шина данных P4.7..P4.0 (E8h) --> DB7..DB0

.org 8100h

switch:	.equ 00h		;переключатель "команда-данные"

byte:		.equ 21h		;байт, передаваемый в ЖКИ

dp_high:	.equ 22h		;старшая часть адреса символа выводимой строки

dp_low:	.equ 23h		;младшая часть адреса символа выводимой строки

length:	.equ 24h		;длина строки

adr_str:	.equ 25h		;адрес выводимой строки (видеопамять ЖКИ)

end_str:	.equ 26h		;конец выводимой строки

indic:

clr switch			;переключить на команду (RS=0)

mov byte, adr_str		;установка адреса первого символа

;выводимой строки - присвоение счетчику AC

;адреса в области DDRAM (видеопамять ЖКИ)

lcall indic_wr

mov A, dp_low		;младшая часть адреса 1-го символа строки --> A

add A, length		;формирование конца

mov end_str, A		;выводимой строки

setb switch			;переключить на данные (RS=1)

mov DPH, dp_high		;начальный адрес первого символа

mov DPL, dp_low		;строки --> DPTR

indic_data_wr:

movx A, @DPTR		;очередной символ строки --> A

mov byte, A			;выводимый символ поместить в буфер

lcall indic_wr

inc DPTR

mov A, DPL

cjne A, end_str, indic_data_wr

indic_exit:	ret

indic_wr:

;операция запись в ЖКИ:

;1) установить линию RW = 0

;2) установить значение линии RS

;3) вывести значение байта данных на линии DB.7..DB.0

;4) установить линию E = 1

;5) установить линию E = 0

;6) установить линии шины DB.7..DB.0 = HI

mov C, switch

clr P1.6			;RW = 0

mov P1.5, C			;RS = команда/данные

mov E8h, byte		;DB7..DB0 = byte

setb P1.7			;E=1

lcall indic_delay		;задержка 5 мкс

clr P1.7			;E=0

lcall indic_delay		;задержка 5 мкс

setb P1.7			;DB.7..DB.0 = HI (E=1)

ret

;процедура программной задержки

indic_delay:

;t зад. = N/f , где N - сумма м.т. всех команд, вх. в задержку,

;	              f - частота МК

;N = lcall + 8*nop + ret = 17 + 32 + 10 = 59 м.т.

;f = 12 МГц

;t зад. = 59/12 ~ 5 мкс

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

ret

.org FF30h

data1:	.db 'BEGIN'				;org FF30h length = 05h

data2:	.db '                    '	;org FF35h length = 14h

data3:	.db 'START'				;org FF49h length = 05h

data4: 	.db 'STOP TIME =      sec'	;org FF4Eh length = 14h