ГУАП

КАФЕДРА № 75

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доц., к.т.н. |  |  |  | Румянцев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Исследование функций преобразования термисторов

по курсу: МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕТИФИКАЦИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. |  |  |  |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

г. Санкт-Петербург
2012 г.

Цель работы:    исследование функций преобразования  терморезисторов.

Описание лабораторной установки.

В состав лабораторной установки входят термостат, в котором находятся

терморезисторы, выполненный в виде лабораторного макета, термометр и вольтметр.

Исследование зависимости сопротивлений терморезисторов  от температуры.

Для получения функций преобразования терморезисторов нужно измерить их сопротивления при различных температурах. Для этого в работе используется термостат, в котором температура изменяется от Tнач (температура воздуха в лаборатории)  до 100 0C, ртутный термометр  и вольтметр типа В7-38.

Для подготовки лабораторной установки  к работе необходимо:

- подключить  вольтметр В7-38 к выходу  лабораторного макета;

- подключить макет и вольтметр в сеть 220 В 50 Гц.

- включить макет термостата тумблером "сеть".

Исследование выполняется путем измерения Rt различных терморезисторов при различных значениях температуры в термостате, которая контролируется  ртутным термометром. Значения Rt  фиксировать  через интервалы температуры в термостате  50 С.

Таблица 1

| Температура в термостате 0C | Сопротивление Rt |
| --- | --- |
|  | М11169 кОм |
| 15 | 131,6 |
| 20 | 79,4 |
| 25 | 62,3 |
| 30 | 48,6 |
| 35 | 41,3 |
| 40 | 35,9 |
| 45 | 29,9 |
| 50 | 26,4 |
| 55 | 23,3 |
| 60 | 20,5 |
| 65 | 18,5 |
| 70 | 16,5 |

Определим температурные коэффициенты :

α=(RtRo-1)/t,

где  Rt- сопротивление при температуре t, R0 – сопротивление при 0℃,

t-температура.

α1=131.6150-115=-0,8%    на  1℃

α2=16.5150-170=-1,2%     на 1℃