Клод Шеннон – американский инженер, разработал теорию помехоустойчивого кодирования (Теория потенциальной устойчивости). Им было доказано что система передачи информации может обеспечить сколь угодно защищенную помехоустойчивость и помехозащищенность. Но не следовало никаких рекомендаций по созданию таких систем. Была только теория.

Практическая теория систем передачи данных.

Основные термины и определения.

Информация – новые сведения об окружающем нас мире, которые мы получаем взаимодействуя с ним.

Если рассматривать информацию как совокупность сведений, которые должны быть использованы, то придем к более узкому понятию, а именно информация – сведения являются объектом хранения, передачи и преобразования для выполнения какой-либо цели.

Если источник удален от того места где эта информация используется, возможна необходимость передачи информации на расстояние. Для таких целей используют так называемые информационные системы(ИС). Основным критерием ИС служит их способность передавать, накапливать или преобразовывать необходимое количество информации в единицу времени, при допустимых искажениях и затратах.

Количество информации и энтропия

Сообщение получаемое на приемной стороне имеет полезную информацию лишь в том случае если имеется неопределенность относительно источника сообщения. Получение сообщения можно рассматривать как своеобразное испытание, а принятие сообщения как результат опыта. Пусть опыт имеет 2 исхода: например рассмотрим результат контроля состояния прибора. Этот результат может быть один из 2-х:

- контролируемый параметр за пределами нормы

- в пределах нормы

Очевидно что сообщение о том что прибор неисправен несет в себе больше информации, чем сообщение о том что прибор исправен поскольку вероятность безотказной работы более вероятно.

Пример №2.

V

х₁	y₁

х₂	y₂

.	.

.	.

.	yn

хn

Выходное напряжение с одинаковой вероятностью будет y₁,y₂,..,yn в этом случае будет наиболее неопределенным относительно состояния источника. Из приведенных примеров следует следующий вывод: количество информации в сообщении определяется исключительно 
вероятностными характеристиками этого сообщения. Естественно предположить что количественной мерой неопределенности сообщения, а значит передоваеммая с его помощью информация может быть величиной обратной его априорной вероятности.

1p(xi) – данное выражение неудобно для количественного подсчета информации в сообщении так как:

- В случае достоверного сообщния (p(xi)=1), мы должны получить количество информации=0, что не следует из этой формулы.

- В случае двух сообщений выражение для количества информации будет иметь вид 1*1pxi*p(xj), данное выражение не обладает свойством аддитивности, то есть мы не можем выделить ту часть количества информации которая принадлежит каждому из сообщений, в связи с этим за количественную меру информации (i) принято следующее выражение: I(xi)=loga(1*1pxi*p(xj))=loga1pxi+1p(xj)

Единицы измерения количества информации зависит от основания логарифма а;

a=10 – дит

a=e – нит

а=2 – бит

Выражение 1 характеризует количество информации содержащая в сообщении (xi), так же оно характеризует априорную неопределенность этого сообщения, в связи с этим выражения 1 может быть использовано в качестве количественной меры неопределенности сообщений.

H(xi)=loga1p(xi)   (1)

H – энтропия

Количество информации и энтропию для всей совокупности случайных сообщений можно получить следующим образом: I(x) = i=1npxiloga1p(xi)  (2)

H(x)= i=1npxiloga1p(xi)  (3)

Несмотря на совпадение зависимости (2) и (3) энтропия и количество информации принципиально разные понятия, энтропия выражающая среднюю неопределенность состояния источника сообщений является объективной характеристикой И.С. и если известна статистика сообщений, может быть вычислена априорно, то есть до получения сообщения. Количество информации является апостоприорной характеристикой информации и определить количество информации получается с поступлением информации. Энтропия – мера недотстатка информации о состоянии отдельной системы. С поступлением информации о состоянии отдельной системы энтропия последней снижается.

Совпадение выражений (2) и (3) свидетельствует лишь о том что количество информации численно равно энтропии, которой имело место относительно И.С. I(x) = i=1npxiloga p(xi)

В случае равной вероятности сообщений получена формула I(x)= - loga n – формула Хартли.