I(x) = -p₁(x) log₂ p₁(x₁) - p₂(x₂) log₂ p₂ (x₂) – формула Шеннона.

I(x) = -p₁(x₁) log₂ p₁ (x₁) – [1-p₁(x₁) log₂p₁(x₁)]

I(x)=log₂2=1 бит

Алфавитный подход – позволяет определять количество информации заключенное в тексте. Этот подход является объективным, т.е. он не зависит от субъекта воспринимающего текст. Множество символов используемых при записи символов, называется алфавитом. Полное количество символов в алфавите – называется мощностью или размером алфавита. Если допустить что все символы алфавита встречаются в тексте с  одинаковой частотой, то кол-во информации которую несет каждые символ можно вычислить по формуле Хартли, где n мощность алфавита.

N=2

I=log₂2=1 бит

I= log₂32=5 бит

I=log₂256 = 8 бит= 1 байт.

Схема передачи информации.

Линия связи

Передатчик

Кодер

И

Сообщение – форма передачи информации. В сообщение для успешной его передачи, должно быть преобразовано в сигнал. Таким образом, сигнал – материальный носитель информации. Сигнал распространяется по линиям связи. Линия связи – физическая среда, по которой происходит передача сообщения от отправителя к получателю.  Совокупность линии связи и приемно-передающей аппаратуры образует канал связи

Сообщение                         перв.сигн

приемник

помеха

Получатель

Декодер

восстановл. 	демодулирование

Решающее устройство

сообщение                                     первичный сингал

На практике необходимо обеспечить передачу от нескольких источников. Использование для каждого источника свой канал передачи неэкономично, поэтому возникает задача построения систем использующих одну линию связи, для передачи сообщений для нескольких источников, такие системы называются многоканальные, в этом случае каждое сообщение помимо всего прочего должно содержать информацию, в виде определенных признаков, принадлежности к своему источнику. Поэтому эта схема дополняется специальными устройствами, которые называются форматирование канальных признаков. А на приемной стороне – аппаратура разделения (разделитель сигналов).

Виды сообщений.

Источники сообщений могут выдавать как, непрерывные так и дискретные сообщения, при этом различают 2 признака, по которым определяется дискретность (непрерывность) это время и множество возможных значений, по характеру изменений во времени, сообщение, так где делиться на непрерывные и дискретные во времени. Непрерывные сообщения, описываются непрерывной функцией времени. Дискретные сообщения характеризуются тем, что поступают в определенные моменты времени, и описываются дискретной функцией времени. По множеству принимаемых значений, сообщение так же делиться на непрерывные и дискретные, непрерывные по множеству, характеризуются тем, что описывающая их функция может принимать непрерывное множество значений, в некотором интервале(x min, x max). Дискретные по множеству, это сообщения которые могут быть описаны по конечному набору чисел или дискретных значений некоторой функции.

Так как дискретность по времени не связана с дискретностью по множеству, то возможны следующие 4 вида сообщений.

1 вид – сообщения непрерывные по множеству и непрерывные по времени, или просто непрерывные.

_------------------------------------

------------------------------------

t

Непрерывные сообщения это сообщения описываемые непрерывной функцией которая может принимать непрерывное множество сообщений, от х мин до х максимума.

2 вид – сообщения непрерывные по множеству и дискретные по времени.

------------------------------------

-------------------------------------  t

Сообщение дискретно-непрерывные описываются дискретной функцией времени, которая может принимать непрерывное множество значений, в некотором интервале.

3 вид –сообщения непрерывные по времени и дискретные по множеству или непрерывно –дискретные.

-------------------------------------

-----------------------------------------

t

Описываются непрерывной функцией некоторое множество дискретных значений.

4 вид – сообщения дискретные по времени и по множеству, или просто дискретные.

X(t)

t

Дискретные сообщения –сообщения описываемые дискретной функцией времени, принимаемые некоторые множества дискретных значение