Общая характеристика сигнала.

В информационных системах в большинстве случаев используется электрические(электронные) средства передачи сообщений. Ограничимся рассмотрением электрических сигналов.

Сигналы делятся на детерминированные и случайные.

Детерминированный сигнал – сигнал, значение которого известно в любой момент времени.

Случайные сигнал – сигнал, значение которого в любой момент времени носит случайный характер.

Информацию может нести только случайный сигнал, на практике не существует детерминированных сигналов из-за воздействия помех.

Тем не менее, исследование детерминированных сигналов важно по 2-м причинам:

1) Математический аппарат описание детерминированных сигналов гораздо проще, чем случайных.

2) Выводы, получаемые в исследовании детерминированного сигнала, могут быть использованы в большинстве практических случаев. Например, могут быть использованы для анализа случайных сигналов.

По характеру изменения во времени сигналы бывают непрерывные и дискретные, так же как и сообщения.

По дискретности делятся на:

1. Непрерывные по времени и по уровню (непрерывные)

2. Непрерывные по времени и дискретные по уровню.

3. Дискретные по времени и непрерывные по уровню.

4. Дискретные по времени и уровню (дискретные).

Сигнал является носителем информации лишь при определенном воздействии (модуляции) на одни или несколько их параметров:  амплитуда, частота, фаза. Такие параметры принято называть информационными или кодовыми.

Передача дискретных сообщений с помощью дискретных сигналов.

При передаче дискретных сообщений с помощью дискретных сигналов первичный сигнал представляет собой последовательность так называемых посылок, обладающих определенными информативными признаками.

Рассмотрим некоторые признаки:

Первый - полярные признаки посылок.

U(t)	U₁(t)

Um

t

-Um

U₂(t)

Полярностью в этом случае, служит полярность сигнала.

Полярные признаки можно использовать только в случае применения проводных линий связи.

Второй амплитудные признаки посылок.

U(t)

t

U₁(t)      U₂(t)     U₃(t)    U₄(t)    U₅(t)

Признаком посылки является амплитуда. Импульсы различной амплитуды могут быть получены, например, изменением напряжения источника питания. Расшифровка амплитудных признаков осуществляется амплитудными анализаторами.

Амплитудные признаки обладают достаточно низкой помехоустойчивостью. В связи с этим используют только 2 информативных признака - импульс большой и малой амплитуды. Амплитудные признаки принципиально могут быть использованы в любых линиях связи, однако в силу возможных искажений из-за изменения сопротивления изоляции линий связи их наиболее целесообразно применять в кабельных линиях связи.

Третий признак – длительность посылки.

U

Un

t

τ₁                                         τ₂

Длительность может быть любой, но используют только 2 информативных признака.

Четвертый – частотные признаки посылок.

Если во всех предыдущих случаях под посылкой понималось одиночные импульсы, то в этом случае посылкой является несколько периодов синусоидальных колебаний, или серия импульсов следующих с определенной частотой. Создание частотных признаков на передающей стороне, достигаются путем применения частотных генераторов, этот вид информативных признаков получил наиболее широкое распространение. Это объясняется их высокой помехоустойчивостью.

U(t)

f₁                                                      f₂

t

t

Пятый - фазовые признаки посылок.

U(t)

+Um

t               U₁(t)

+Um

t

-Um                                                                                                                       U₂(t)

t

Фаза определяется по отношению к некоторому опорному сигналу.

Передача непрерывных сообщений с помощью дискретных сигналов.

В ряде случаев непрерывный сигнал удобнее передавать с помощью дискретных отсчетов его значений в определенные моменты времени, данный способ передачи известен как цифровая передача данных.

Передача сообщений с помощью непрерывных сигналов.

Непрерывные сигналы специального используются в основном в качестве носителя информации. В передатчике с этой целью осуществляется процедура модуляции носителя первичным сигналом, то есть воздействие на параметры носителя по закону принятому при кодировании.

В зависимости от того на какой параметр несущий производиться воздействие первичным сигналом.

Различают следующие виды модуляции:

1) Амплитудная модуляция (АМ) – изменение амплитуды несущей, в соответствии с первичным сигналом.

2) Частотная модуляция (ЧМ) – изменяется частота несущей.

3)  Фазовая модуляция (ФМ) – изменение фазы несущей.(прям мастер Йода)

U

t

модуляция

В качестве несущей, может быть так же использована непрерывная последовательность импульсов, в этом случае различают следующие виды модуляции:

- амплитудно-импульсная модуляция (АИМ)

- широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

-  частотно-импульсная модуляция (ЧИМ)

- фазоимпульсная модуляция (ФИМ)

- счетно-импульсная модуляция (СИМ)

U

t

АИМ

Математические модели детерминированных сигналов. Для анализа информационных систем необходимо иметь математическую модель сигнала. К основным математическим моделям, относится:

- Представление сигнала в виде некоторой функции времени x(t).

- Представление сигнала в операторной форме. x(p)

- Представление сигнала в идее частоты. x(w)

К элементарным детерминированным сигналам относятся сигналы описываемые следующими специальными функциями:

- Единичная ступенчатая функция

- Идеальный единичный импульс дельта функции.

- Синусоидальная