Амплитудная модуляция – выражение для несущей, можно представить в следующем виде

U=Uο (cost ο+φο )

При амплитудной модуляции модулирующей может изменяться по следующему закону.

Um = Uο+Uf(t)

U=Um cos⁡(см  формулу 1

Формула

В большинстве случаев равно 0 перепишем в следующем виде см формулу 3

Пусть f(t)=cos(Ωt)

Таким образом спектр модулированных колебаний содержит три составляющих – Основную с частотой Ω0 и амплитудой U0 и две боковых (ω0-Ω) и (ω0+Ω) c амплитудой U0*m2

U0

U0*m2	U0*m2

Если f(t)сигнал произвольной формы , то возникают уже не 2 боковых частоты, а спектры боковых частот.

U0

U0*m2	U0*m2

Поскольку несущая частота не учувствует в передаче информации , то на передающей стороне идет ее подавление , что получает получить выигрыш в мощности, так как боковые полосы симметричны, то подавляется одна из боковых частот

Практическая ширина спектра сигнала.

Реальный сигнал имеет ограниченную длительность, то обладает бесконечным частотным спектром, практически все каналы связи имеют ограниченную полосу пропускания. Следовательно при передаче по каналам связи, может быть передана лишь часть его частотного спектра. Отсюда задача , обеспечить пропускание наиболее существенной части спектра. В связи с этим введено понятие практической ширины спектра сигнала.

Квантование

Во многих случаях первичные сигналы непрерывны, передача таких сигналов, встречает трудности связанные с появлением аппаратурных погрешностей, погрешностей, от нестабильности параметров связи. С целью устранения этих погрешностей используется преобразования неперывных сигналов в дискретные. Дискретная форма представление сигналов дает значительное преимущество в хранении и обработке информации, кроме того можно использовать одни и те же устройставва, для большого числа различных сигналов. Преобразование непрерывных сигналов в дискретные получило название квантование.

Различают :

- Квантование по времени

- Квантование по уровню

Схемы один и два.

Квантование по времени заключается в замене непрерывного сигнала, X(T) Дисчкреным по времени сигналов x( значение которого для фиксированных моментов времени совпадает соответсвенно с мнгновенными значениями неперывного сигнала.

Квантование по уровню заключается в замене непрерывного множества значений x(t)vyj;ycndjv lbcrhtnys[ pyfxtybq xдискретное (t) при этом шкала возможных значений сигналов, разьивается на множество уровней,при этом шкала заменяется ближайшим из этих кровней. Часто сигнал квантуют как по времени так и по уровн.

Квантование по времени.

Схема 3

Временной интервалtk назвыается интервалом кувантования величина обратная интервалу квантования называектся частотой квантованияFk

По мнговенным значениям xg(t) можно восстановить исходную функцию с оределенной точностью, функцию полученную в результате восстановления называют воспроиводящей функцией. С уменьшением интервала квантования однако это приведет к увеличению времени занятости канала и потребует использование канала с большой пропускной способностью. Поэтому выбирают компромиссное решение, позволяющее восстанавливать исходную функцию с заданной точностью и допустимыми затратами. Квантование по времени бывает равномерным и неравномерным. При равномерном квантовании интервал функция 4.

При неравномерном интервал времени изменяется по определенному закону. Неравномерное квантование бывает с адаптивно выбираемым интервалом квантования и случайным интервалом квантования.

Схема 32 (адаптивное квантование)

Как видно из рисунка значение сигнала изменяется с различной скоростью. Таким образом мы будем передавать только то значение сигнала отличается от переданного ранее, на ранее определенную величину, то это значение передается. В противном случае пропускается.

Схема равномерного квантования

УУ

ГИ

прерыватель

Наиболее широкое распростроанение получил частотный критерий Котельникова. Данный критерий выбора частоты квантования базируется на теореме Котельникова : Если непрерывная функция x(t) удовлетворяет условиям d(t)и ее спектр ограничн некоторой частотой fc. То она полностью определяется пол=следовательностью своих значений отстоящих друг от друг на расстояния tk= 12fc

Квантование по уровню.

Если мгновенное значение функции оказывается внутри заданного интервала квантования, то принимается ближайщее разрешенное значение, таким образом количество уровней формула 15

Интервал Δx называется шаг квантование.

Квантование по уровню является эффективных средством борьбы со случайными помехами, если мы знаем что амплитуда помехи, если мы возмем шаг квантования, то мы естественно эти помехи отфильтруем.

Кодо-импульсная модуляция.

Схема 151