ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

|  |  |  |  | Соловьев Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ СХЕМ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАДЁЖНОСТИ по курсу: СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР.; 4042; Аушев К. Д.. подпись, дата; инициалы, фамилия.

Санкт-Петербург 2013

Цель работы: - ознакомление с методами построения высокопроизводительных и высоконадежных систем связи на основе уравновешенных неполных блок-схем и структур корректирующих кодов.

Вариант 3.

Основа построения: проверочные матрицы кодов Хэмминга при проверке на нечетность;

Исходные числа матрицы: 5, 11, 13

Тип соединения: λ=1 (однократное соединение);

Составление таблиц для  коды Хэмминга для десятичных чисел (проверка на нечетность).

Расчёт контрольных разрядов:

Для 5: (0101)

Число 0101 в Коде Хемминга будет выглядеть - 0100101

Для 11: (1011)

Число 1011 в Коде Хемминга будет выглядеть -0111011

Для 13: (1101)

Число 0101 в Коде Хемминга будет выглядеть -1011101

| Номера сетей | Номера узлов | Десятичное представление двоичных чисел на позициях 3, 5, 6, 7 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 |  |
| 1 2 3 | 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 | 5 11 13 |

Таблица1. Коды Хэмминга для десятичных чисел (проверка на нечетность)

При использовании такой матрицы для построения системы связей между парами узлов в сети не обеспечивается прямая связь. Например, отсутствует прямая связь между узлами 1 и 2, 1 и 6, 3 и 5 и т. д.

Для преодоления этого недостатка нарастим матрицу за счет добавления новых строк, представляющих собой линейную комбинацию строк исходной матрицы.

| Номера строк | Номера узлов |
| --- | --- |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 1 2 3 4 5 6 | 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 |

Таблица 2. Расширенная матрица кодов Хемминга

Рисунок 1 - Полная система сетей связи (однократное соединение)

Для каждой пары столбцов имеется не менее одной строки, на пересечении с которой эти столбцы имеют элементы равные 1. Например, для столбцов 1 и 2 такой строкой является строка 4, для столбцов 2 и 3 такими строками являются строки 4 и 5 и т. д.

Система связи будет содержать 6 отдельных сетей.

Вывод: в результате проделанной работы были изучены методы построения высокопроизводительных и высоконадежных систем связи на основе уравновешенных неполных блок-схем и структур корректирующих кодов

Программа позволяющая проверить наличие связей между узлами, и их количество.

Скиншоты работы программы:

Рис 1. – Главное окно.

Рис 2. – Загрузка данных.

Рис 3. – Проверка связей между всеми узлами.

Рис 4. – Проверка связей между заданными узлами.

Листинг.

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

CheckBox[,] Ttable = {

{checkBox1,checkBox2,checkBox3,checkBox4,checkBox5,checkBox6,checkBox7},

{checkBox8,checkBox9,checkBox10,checkBox11,checkBox12,checkBox13,checkBox14},

{checkBox15,checkBox16,checkBox17,checkBox18,checkBox19,checkBox20,checkBox21},

{checkBox22,checkBox23,checkBox24,checkBox25,checkBox26,checkBox27,checkBox28},

{checkBox29,checkBox30,checkBox31,checkBox32,checkBox33,checkBox34,checkBox35},

{checkBox36,checkBox37,checkBox38,checkBox39,checkBox40,checkBox41,checkBox42}

};

table = Ttable;

}

CheckBox[,] table;

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

string path = Application.StartupPath + "\\data.txt";

string[] allData = File.ReadAllLines(path);

string[] linedata = new string[7];

for (int i = 0; i < allData.Length; i++)

{

linedata = allData[i].Split(' ');

for (int j = 0; j < linedata.Length; j++)

{

if (linedata[j] == "1")

table[i, j].Checked = true;

}

}

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

foreach (var box in table)

box.Checked = false;

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (comboBox1.Text == comboBox2.Text)

{

MessageBox.Show("Должны проверяться различные узлы!");

}

else

{

int yzel1 = Convert.ToInt32(comboBox1.Text) - 1;

int yzel2 = Convert.ToInt32(comboBox2.Text) - 1;

int n = 0;

string message = "";

for (int k = 0; k < 6; k++)

{

if (table[k, yzel1].Checked  && table[k, yzel2].Checked ) n++;

}

if (n == 0) message = "Нет связи между узлами " + (yzel1 + 1).ToString() + " и " + (yzel2 + 1).ToString();

if (n == 1) message = "Узлы " + (yzel1 + 1).ToString() + " и " + (yzel2 + 1).ToString() + " имеют 1 связь";

if (n > 1) message = "Узлы " + (yzel1 + 1).ToString() + " и " + (yzel2 + 1).ToString() + " имеют " + n + " связи";

MessageBox.Show(message);

}

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

StringBuilder sb = new StringBuilder();

int i = 0;

while (i < 5)

{

for (int j = 1; j < 7; j++)

{

int n = 0;

for (int k = 0; k < 6; k++)

{

if(table[k, i].Checked  && table[k, j].Checked)

n++;

}

if (n == 0)   sb.AppendLine("Узлы " + (i + 1).ToString() + " и " + (j + 1).ToString() + " связей не имеют!");

if (n >= 1)   sb.AppendLine("Узлы " + (i + 1).ToString() + " и " + (j + 1).ToString() + " имеют связь !");

if (j == 6) {     i++; j = i;    }

}

}

textBox1.Text = sb.ToString();

}

}