Кафедра № 44

ГУАП

Рейтинг за работу

Преподаватель:                                                                                Соловьев Н.В.

Отчет о лабораторной работе

по дисциплине:

”Сети, ЭВМ и телекоммуникации”

«Локальные  вычислительные  сети  с  асинхронным

пропорциональным  доступом»

Работу выполнил

студент группы  4042:                                                                           Аушев К.Д.

Санкт-Петербург

2013

- Цель работы

Ознакомление с принципами организации кольцевых структур, использующих асинхронный пропорциональный доступ и исследование характеристик функционирования и областей работоспособности этих структур.

2.  Индивидуальное задание

Вариант №2:

Однопакетное маркерное кольцо

.

Зависимость -  fdн= f(W,λ)

fdн –минимально-необходимая скорость передачи (бит/с);

W = 2 - 3 пакет/c – среднее время задержки передачи пакетов;

b = 1000 бит - длина пакета;

N = 10 – число станций;

ω = 7 бит - тактовая задержка на каждой станции (длина регистра);

L = 2000 м – длина сети;

λ= 102-105 – суммарная интенсивность потока пакетов (1/с);

3. Описание процесса функционирования заданного кольца/шины.

Однопакетное маркерное кольцо.

В сети ILLINET каждый источник начинает запуск сети, если обнаруживает отсутствие маркера в кольце в течение заданного времени. Это время для всех абонентов задается одинаковым. Источник i передает маркер в момент iT, если только до момента iT маркер в кольце продолжает отсутствовать. Здесь T - время прохождения сигнала по кольцу. Этот способ запуска имеет те же достоинства, что и предыдущий. В этой сети источник заменяет метку-маркер на метку-флаг, который синхронизирует начало пакета для передачи (как в стандарте HDLC).

б) t=t2

d2

И2

И1

d1

И1

d1

a) t=t1

И2

d2

T

Ф

d1

в) t=t3

И1

d1

И2

Ф

d1

г) t=t4

И1

d1

И2

T

d2

d2

Таким образом, во всех случаях метка с изъятым маркером синхронизирует начало пакета в кольце. Она уничтожается вместе со  следующим за ним пакетом, когда они возвращаются по кольцу к породившему их источнику. На рисунке 5 показана последовательность действий при передаче пакета в однопакетном маркерном кольце в разл

ичные моменты  времени.

Рис.5. Последовательность передачи данных в однопакетном кольце
 при однократном обслуживании

В сети ILLINET источник передает в кольцо маркер только после уничтожения в кольце всего переданного пакета (рис.5, г). Кольцо, содержащее только таких абонентов, называется однопакетным.

В однометочном и однопакетном кольцах проще диагностика кольца, чем в многометочном, но больше задержки передачи пакетов из-за непроизводительных затрат времени на ожидание возвращения ранее переданного пакета.

Максимальное время доступа к каналу любого источника для однопакетного маркерного кольца будет (N-1)(B + T) + T. При этом максимальное время передачи пакетов данных от (N-1) источников составит (N-1)B, а минимальное время передачи маркера для (N-1) источников будет (N-1)T.

Емкость канала С для однопакетного кольца равна

.				(6)

Временные характеристики многометочного, однометочного и однопакетного маркерного кольца с однократным обслуживанием можно оценить по формуле, являющейся обобщением формулы (3) для случая, когда на обслуживание одного абонента затрачивается время В +H.

,							(7)

где  = S(1 + h); h = H/B.

При этом H=T для однопакетного кольца;

-для однопакетного кольца	hоп = a + .

4.  Формулы

1)   ,  где  hоп = a + . (для однопакетного кольца);

2) S = λB - нормализованная интенсивность поступления пакетов [шт],

3) h = H/B – нормализованное время прохождения маркера между узлами[c],

4) a = τfd/b – доля пакета, находящегося в пассивной части канала;

5) α = Nω/b – доля пакета, находящегося в активной части канала;

6) N – число станций в кольце;

5.Графики

| fd | lamda | W |
| --- | --- | --- |
| 250000000 | 100 | 2.038 |
|  | 1000 | 2.073 |
|  | 5000 | 2.24 |
|  | 10000 | 2.48 |

| fd | lamda | W |
| --- | --- | --- |
| 230000000 | 100 | 2.088 |
|  | 1000 | 2.124 |
|  | 5000 | 2.294 |
|  | 10000 | 2.54 |

| fd | lamda | W |
| --- | --- | --- |
| 220000000 | 100 | 2.13 |
|  | 1000 | 2.175 |
|  | 5000 | 2.3482 |
|  | 10000 | 2.598 |

| fd | lamda | W |
| --- | --- | --- |
| 210000000 | 100 | 2.18 |
|  | 1000 | 2.225 |
|  | 5000 | 2.4 |
|  | 10000 | 2.65 |

| fd | lamda | W |
| --- | --- | --- |
| 200000000 | 100 | 2.29 |
|  | 1000 | 2.327 |
|  | 5000 | 2.51 |
|  | 10000 | 2.77 |

По данным таблиц построим графики