Цель работы: изучение возможностей ЭВМ типа VAX-11 по организации работы с подпрограммами, отработка алгоритмов выполнения "длинных" арифметических операций  (умножение, деление).

Задача: деление чисел с фиксированной запятой без знака для получения  числа с фиксированной запятой с восстановлением остатка с неподвижным делителем и сдвигом делимого.

Фрагмент алгоритма, оформляемый как подпрограмма: формирование очередного разряда частного.

Исходные данные

| Число | dec | hex | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 504 | 000001F8 | L |
| B | 12 | 0000000C | L |
| C | 42 | До выполнения: 00000000 | L |
|  |  | После выполнения: 0000002A |  |

Карта распределения памяти под команды и данные

| Число | Расположение | Значение DEC | Значение HEX | Адрес | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | РОН | 504 | 000001F8 | R1 | L |
| B | Память | 12 | 0000000C | 08 | L |
| C | РОН | 42 | До выполнения:00000000 | R3 | L |
|  |  |  | После выполнения:0000002A |  |  |
| Текст основной программы 10 Текст подпрограммы A0 |  |  |  |  |  |

Алгоритм основной программы:

Начало

A:=A-B

подпрограмма

А>0

Нет

A:=A+B

Да

С 1

A 1

R10>=0

Да

Нет

Конец

Алгоритм подпрограммы:

Начало

А>0

Да				Нет

С:=C+1

Конец

Текст основной программы

| № | Адрес | Hex код | Мнемокод | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | D6 5A | INCL | RA++ |
|  | 13 | C2 62 51 | SUBL2 | A:=A-B |
|  | 16 | 16 6D | JSB | Переход на подпрограмму |
|  | 1В | D7 5A | DECL | RA-—(счетчик) |
|  | 1D | D1 51 50 | CMPL | Сравнение остатка с нулем И переход если >= на 47 |
|  | 20 | 18 03 | BGEQ |  |
|  | 22 | C0 62 51 | ADDL2 | Восстановление остатка |
|  | 27 | 78 8F01 51 51 | ASHL | Сдвиг остатка влево |
|  | 29 | D1 5A 50 | CMPL | Условие выхода из цикла |
|  | 2C | 12 E7 | BNEQU |  |

Текст подпрограммы

| № | Адрес | Hex код | Мнемокод | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0 | 78 8F01 53 53 | ASHL | Сдвиг R3 влево на 1 разряд |
| 2 | A5 | D1 51 50 | CMPL | Сравнение частного с нулем |
| 3 | A8 | 19 02 | BLSS | если |
| 4 | AA | D6 53 | INCL | R3++ |
| 5 | AC | 05 | RSB | Возвращение управления основной программе |

| № | Действие | Делимое(Остаток) Rg1 | Делитель Память 08 | Частное Rg3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальные условия | 000001F8 | 0000000C | 00000000 |
| 2 | Сдвиг делителя |  | 00000180 |  |
| 3 | A:=A-B | 00000078 |  |  |
| 4 | Формирование разряда частного |  |  | 00000001 |
| 5 | Сдвиг делимого1 | 000000F0 |  |  |
| 6 | A:=A-B | FFFFFF70 |  |  |
| 7 | Формирование разряда частного |  |  | 00000002 |
| 8 | Восстановление предыдущего остатка | 000000F0 |  |  |
| 9 | Сдвиг делимого1 | 000001E0 |  |  |
| 10 | A:=A-B | 00000060 |  |  |
| 11 | Формирование разряда частного |  |  | 00000005 |
| 12 | Сдвиг делимого1 | 000000C0 |  |  |
| 13 | A:=A-B | FFFFFF40 |  |  |
| 14 | Формирование разряда частного |  |  | 0000000A |
| 15 | Восстановление предыдущего остатка | 000000C0 |  |  |
| 16 | Сдвиг делимого1 | 00000180 |  |  |
| 17 | A:=A-B | 00000000 |  |  |
| 18 | Формирование разряда частного |  |  | 00000015 |
| 19 | A:=A-B | FFFFFE80 |  |  |
| 20 | Формирование разряда частного |  |  | 0000002A |
| 21 | Восстановление предыдущего остатка | 00000000 |  |  |
| 22 | Конец | 00000000 | 00000180 | 0000002А |

Выводы: изучены возможности ЭВМ типа VAX-11 по организации работы с подпрограммами, отработаны алгоритмы выполнения "длинных" арифметических операций  (умножение, деление).