«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ                      ____________________                   ______________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ИХ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК»

по курсу:безопасность жизнедеятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ 
СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 3226                ____________________              _____________________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2013

Цель работы.

Ознакомление с основными светотехническими характеристиками, определяющими условия работы в производственных помещениях; с видами и системами производственного овещения; требованиями санитарных норм на производственное освещение; методами и приборами для исследования светотехнических характеристик источников света, светильников и систем освещения.

- Используемые формулы

Значение освещенности от источников местного освещения

Ем = Екомб- Еобщ

Коэффициент отражения

ΡОТН = ЕотрЕотр, бел

Сила света

I = dФdω = R2Eотр

Освещенность для наклонной поверхности

Ен = Егcosα

Спектральная плотность лучистого потока источника

ϕ(λ) = U(λ)g(λ)

- Результаты измерений и вычислений

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ

Результат измерения Енар= 2600, лк (при Енар< 5000 лк табл. 1 не заполняется).

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 2

| Система | Измеренное значение освещённости, создаваемой люминесцентными лампами, лк | Нормы на освещённость, лк |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комбинированная система |  | Общая система |
|  |  | Всего | В т. ч. общая |  |
| Общая | 150 | 750 | 200 | 300 |
| Комбинированная | 620 |  |  |  |
| Местная | 470 |  |  |  |

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФОНА

Таблица 3

| Тип светильника |  | Цвет отражающей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Б | К | О | Ж | З | Г | С | Ч |
| «Универсаль» | Еотр, лк | 170 | 110 | 130 | 140 | 110 | 105 | 100 | 95 |
|  | Ρотн | 1 | 0,65 | 0,76 | 0,82 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,56 |
| «ОД» | Еотр, лк | 320 | 200 | 230 | 255 | 195 | 190 | 180 | 175 |
|  | Ρотн | 1 | 0,63 | 0,72 | 0,80 | 0,61 | 0,59 | 0,56 | 0,55 |

Вывод: наибольшей светоотражающей способностью обладает фон белого, оранжевого или желтого цвета, наименьшей – синего или черного цвета, это справедливо для светильников обеих систем.

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА СВЕТИЛЬНИКА «УНИВЕРСАЛЬ»

Таблица 4

| Угол наклона фотоэлемента | Θ, град | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат измерения освещенности | Еθ, лк | 290 | 310 | 315 | 315 | 320 | 325 | 280 | 260 | 230 | 160 |
| Расчет силы света (при R= 0.6 м) | Iθ, кд | 104,4 | 111,6 | 113,4 | 113,4 | 115,2 | 117 | 100,8 | 93,6 | 82,8 | 57,6 |

Зависимость Iθ=f(θ) строиться в полярной системе координат.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА «УНИВЕРСАЛЬ»

Таблица 5

| Угол наклона плоскости | α, град | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат измерения освещенности | Еα эксп, лк | 350 | 360 | 360 | 350 | 320 | 300 | 290 | 250 | 210 | 180 |
| Результат расчета освещенности | Еαрасч, лк | 350 | 354,5 | 338,3 | 303,1 | 245,1 | 192,8 | 145 | 85,5 | 36,5 | 0 |

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Таблица 6

| Длина волны λ, мкм | g(λ) | Деление на барабане монохроматора | Исследуемый источник света |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лампа накаливания |  | Лампа люминесцентная |  |
|  |  |  | Показание вольтметра U(λ), В | Расчетное значениеϕ(λ) | Показание вольтметра U(λ), В | Расчетное значениеϕ(λ) |
| 0,45 | 0,90 | 14,00 | 0,51 | 0,57 | 0,38 | 0,42 |
| 0,48 | 0,95 | 16,00 | 0,60 | 0,63 | 10,10 | 10,63 |
| 0,50 | 1,00 | 17,35 | 0,83 | 0,83 | 0,40 | 0,40 |
| 0,56 | 0,90 | 21,00 | 2,20 | 2,44 | 9,15 | 10,17 |
| 0,60 | 0,70 | 22,34 | 3,00 | 4,29 | 1,20 | 1,71 |
| 0,62 | 0,60 | 23,00 | 3,45 | 5,75 | 0,63 | 1,05 |
| 0,65 | 0,40 | 24,40 | 4,02 | 10,05 | 20,10 | 50,25 |

- Примеры расчетов

Ем = Екомб- Еобщ = 620 – 150 = 470

ΡОТН = ЕотрЕотр, бел = 110170=0, 65

I = dФdω = R2Eотр = 0,62 * 290 = 144,4

Ен = Егcosα = 360 * cos(10) = 360 * 0,984 = 354,5

ϕ(λ) = U(λ)g(λ)= 0,510,91 = 0,57

- Графики

ЗависимостьЕα= f(α) в декартовой системе координат.

Кривые зависимости спектральной плотности лучистого потокаϕ(λ)