ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ЭВМ ТИПА VAX-11. ФОРМАТЫ КОМАНД. АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМИ ДАННЫМИ.

по курсу: Архитектура ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

г. Санкт-Петербург
2013 г.

Задание на лабораторную работу

Выполнить следующие действия:

а) сформировать числовые значения в соответствии с индивидуальным заданием, перевести их в шестнадцатеричную систему счисления и определить минимальные форматы представления исходных данных как целых чисел;

б) определить минимальные форматы и представить исходные данные как числа с плавающей запятой;

в) записать целочисленные данные в РОН;

г) записать целочисленные данные в память по заданным адресам;

д) записать числа с плавающей запятой в память по заданным адресам;

е) по заданному алгоритму составить и выполнить простейшую программу работы с целочисленными данными, хранящимися в РОН;

ж) по заданному алгоритму составить и выполнить простейшую программу работы с целочисленными данными, хранящимися в памяти, с использованием различных способов косвенной адресации.

Правильность разработки и выполнения программ арифметико-логической обработки данных проконтролировать путем ручной трассировки заданных алгоритмов, после чего сравнить результаты работы программ с результатами ручной трассировки.

1. Выбор исходных данных

По пункту а):

НВ = 4	НГ = 2

X1=18

X2=-23

X3=1225

X4=-841

X5=1 500 625

X6=-707 281

X7=-402 820 956 160 000

X8= 741 637 881 856

X9=-1 814 144 308 059 202 905 293 455 360 012

2. Перевод в шестнадцатеричную систему счисления

X1= 12

X2= E9

X3=4C9

X4=CB7

X5= 16E5D1

X6=5352F

X7=E91A2F0000000

X8= ACAD100000

X9=

По пункту а) определение минимального формата
представления исходных данных как целых чисел:

| Исходные данные | Формат представления как целого числа | Шестнадцатеричное значение |
| --- | --- | --- |
| X1 | Байт | 12 |
| X2 | Байт | E9 |
| X3 | Слово | 04C9 |
| X4 | Слово | FCB7 |
| X5 | Длинное слово | 0016E5D1 |
| X6 | Длинное слово | FFF5352F |
| X7 | Квадрослово | FE91A2F0000000 |
| X8 | Квадрослово | 0000ACAD100000 |
| X9 | Октаслово |  |

Номера РОН для операндов по пункту в):

| Данные | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера РОН | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | – | – |

Адреса данных по пункту г):

Адрес X1= 8 = 8

Адрес X2= 18 = 18

Адрес X3= 28 =1C

Адрес X4= 38 = 26

Адрес X5= 48 = 30

Адрес X6= 58 = 3A

Адрес X7=68 = 44

Адрес X8= 78 = 4E

Адрес X9= 88 =56

Адреса данных по пункту д):

Адрес X1=504=1F8

Адрес X2=514=202

Адрес X3=524=20C

Адрес X4=534=216

Адрес X5=544=220

Адрес X6=554=22A

Адрес X7=564=234

Адрес X8=574=23E

Адрес X9=584=248

По п. ж)

Начальный адрес размещения программы:

Адрес=НВ+НГ+666

Адрес=4+2+666=672 = 2A0

Начальный адрес промежуточных ячеек:

Адрес=НВ∙НГ+100

Адрес=4∙2+100=106=6A

Вариант алгоритма программы:

Вариант=4

Вариант комбинации способов адресации:

Вариант=4

| Номер оператора | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операнд | оп1 | оп2 | оп1 | оп2 | оп1 | оп2 | оп1 | оп2 | оп3 | оп1 | оп2 |
| Вариант 4 | 9 | - | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |

По п. е)

Начальный адрес размещения программы:

Адрес=4∙10+600=640 = 280

Вариант алгоритма программы:

Вариант=4

- Первая программа

Таблица 1. Карта распределения памяти

| Число | Десятичное значение | Шестнадцатеричный код | Адрес загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 18 | 12 | 9 |
| X2 | -23 | E9 | 8 |
| X3 | 1225 | 04C9 | 7 |
| X4 | -841 | FCB7 | 6 |
| X5 | 1500625 | 0016E5D1 | 5 |
| X6 | -707281 | FFF5352F | 4 |
| X7 | -402820956160000 | FFFE91A2F | 2 |

Таблица 2. Текст программы

| Оператор | Адрес | Шестнадцатеричный код | Мнемокод | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280 | 5A 5A CE | BISL2 | X3:=X5vX3 |
| 2 | 283 | 51 D6 | SUBB2 | X6 := X6 - X1 |
| 3 | 286 | 51 52 5A C1 | ADWC | X4 := X4 + X2+ C |
| 4 | 289 | 52 5B C2 | ADDW3 | X3 := X4 + X2 |
| 5 | 28D | 53 52 D8 | DECL | X5 := X5 - 1 |
| 6 | 28F | 5B 51 C8 | MNEGW | X1 := -X3 |
|  | 292 | 00 | HALT | Останов |

Таблица 3. Таблица трассировки

| Номер шага | Номер регистра | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До | После |
| 1 | R7 | 4C9 | 16E5D9 |
| 2 | R4 | FFF5352F | FFF5351D |
| 3 | R6 | FCB7 | FDA0 |
| 4 | R3 | 0 | FE89 |
| 5 | R5 | 16E5D1 | 16E5D0 |
| 6 | R1 | 0 | 1A27 |

- Вторая программа

Таблица 4. Карта распределения памяти

| Число | Десятичное значение | Шестнадцатеричный код | Адрес загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 18 | 12 | 45 |
| X2 | -23 | E9 | 75 |
| X3 | 1225 | 04CA | 33 |
| X4 | -1156 | FFFF FB7C | 28 |
| X5 | 2560000 | 0027 1000 | 32 |
| X6 | -1336336 | FFEB 9BF0 | 3C |
| Адрес после X2 |  | 18 | R0 |
| Адрес X3 |  | 1E | R1 |
| Адрес X4 |  | 28 | 05 |
| Адрес адреса X4 |  | 05 | R5 |
| Адрес X5 |  | 36 | R4 |
| Адрес X6 |  | 40 | R2 |
| Адрес X1 |  | 0A | 01 |
| Адрес адреса X1 |  | 01 | R3 |

Таблица 5. Текст программы

| Оператор | Адрес | Шестнадцатеричный код | Мнемокод | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2A5 | 81 70 CE | MNEGL R0 R1 | X3 ¦= –X2 |
| 2 | 2A8 | 93 72 CA | BICL2 R2 R3 | X1 := ¬ X6 & X1 |
| 3 | 2AB | 74 D7 | DECL R4 | X5 := X5 – 1 |
| 4 | 2AD | 93 80 62 C3 | SUBL3 R2 R0 R3 | X6 ¦= X2 – X4 |
| 5 | 2B1 | 70 84 C0 | ADDL2 R0 R4 | X2 := X5 + X2 |
| 6 | 2B4 | 00 | HALT | Останов |

Таблица 6. Таблица трассировки

| Номер шага | Адрес | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До | После |
| 1 | 1E | 00000640 | 0000001C |
| 2 | 0A | 00000021 | 00000001 |
| 3 | 32 | 00271000 | 00270FFF |
| 4 | 3C | FFEB0BF0 | 00000468 |
| 5 | 14 | FFFFFFE4 | 00270FE3 |