ГУАП

КАФЕДРА №41

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Жежерин А.Р

| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Отчёт о лабораторной работе №2

«ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР»

Лабораторную работу выполнил:

Студент группы № 4111                   ________________                                 Полешко В.А.

(подпись, дата)

Санкт-Петербург

2013

Цель работы - ознакомление с принципом действия, конструкцией и основными электрическими параметрами полосового фильтра на поверхностных акустических волнах, а также методиками измерения основных параметров фильтров, предназначенных для фильтрации радиосигналов.

Задание 1. Измерение параметров импульсной характеристики

полосового фильтра

Структурная схема установки для измерения параметров импульсной характеристики приводится на рис.1.

Г5-48

Г5-54

Макет

GOS-

6112

Рис.1. Схема установки для измерения параметров импульсной 				            характеристики

T=4.1 мкс

Тгл=1.375 мкс

Тбл=0.7 мкс

Т0=0.06 мкс

f0=1/T=16.1 МГц

Nгл=22 –число периодов несущей частоты

Nбл=11 – число периодов несущей частоты

Рисунок 1. Импульсная характеристика

Задание 2. Измерение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) полосового фильтра

Структурная схема установки для измерения АЧХ представлена на рис.2.

Г4-151

Х1-48

Макет

Рис.2. Схема установки для измерения АЧХ

Аттенюатор выходного сигнала в положение «3db» (0.707)

fн=15.14 МГц – нижняя частота полосы пропускания

fв=16.3 МГц – верхняя частота полосы пропускания

∆f0.707=1.16 МГц – полоса пропускания по уровню 0.707

f0=(fв+fн)/2=15.6 МГц – номинальная частота

Аттенюатор выходного сигнала в положение «20db» (0.1)

fн=15.23 МГц - нижняя частота полосы пропускания

fв=16.47 МГц - верхняя частота полосы пропускания

∆f0.1=1.24 МГц - полоса пропускания по уровню 0.1

f0=(fв+fн)/2=15.6 МГц - номинальная частота

Кп= ∆f0.1/∆f0.707= 1 – коэффициент прямоугольности

Рисунок 2. Амплитудно-частотная характеристика.

Измерение неравномерности АЧХ в полосе пропускания.

ᵷА=6db

Измерение вносимого затухания в полосе заграждения ПФ.

α= -13db

Измерение вносимого затухания в полосе пропускания ПФ.

А0= -14.5 db