ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт- Петербургский государственный университет

аэрокосмического приборостроения

Отчет защищён с оценкой     ______________________

Руководитель         Нефедов В.Г          доц.,к.т.н.                     ______________

(уч.степень, звание, Фамилия И.О.)                   (подпись, дата)

кафедра № 25

ОТЧЕТ

о лабораторной работе № 5 по курсу

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

“ Исследование варикапа”

Отчет выполнил

студент  гр. №

(подпись, дата)         (Фамилия И.О.)

Санкт-Петербург

2012

1. Цель работы.

Цель работы: Исследовать зависимость ёмкости и добротности варикапа от управляющего напряжения.

2. Применяемые приборы.

- измеритель добротности (  Q – метр) Е4-11 с образцовой катушкой индуктивности, подключенная к клеммам Lx на верхней панели Q-метра.

- источник питания постоянного тока Б5-45 с укрепленным на нем делителем выходного напряжения.

- варикап 2В110А; перемычка П, позволяющая отключать варикапы, резистор, конденсаторы.

3. Электрическая схема лабораторного макета.

Рис. 3.1 Схема лабораторной установки.

4. Рабочие формулы.

4.1.     Сk = C1 + Cдоб.  , где Cдоб. = 51 пФ; Сk - резонансная ёмкость;

C1 - ёмкость.

4.2      СB= C1-C23  , где СB- ёмкость варикапа; C1- ёмкость измерительного конденсатора; C2- ёмкость колебательного контура с включёнными варикапами.

4.3       QB= (C1-C2)Q1Q2Ck(Q1-Q2) , где  QB- добротность варикапа; Q1-добротность колебательного контура Q-метра при отключённых варикапах; Q2- добротность колебательного контура с включёнными варикапами.

5. Результаты измерений и вычислений.

Таблица 5.1

Измерения из опытов.

| U,B | U0=U/1,25 | Результаты измерений |  | Результаты расчётов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C2, пФ | Q2 | Q1 - Q2 | 3CB=C1- C2, пФ | CB | QB |
| 5,0 | 4,0 | 33,6 | 50 | 80 | 54,5 | 18,2 | 31,83 |
| 6,0 | 4,8 | 38,2 | 60 | 70 | 49,9 | 16,6 | 39,97 |
| 7,5 | 6,0 | 44,6 | 70 | 60 | 43,5 | 14,5 | 47,43 |
| 10 | 8,0 | 50,4 | 80 | 50 | 37,7 | 12,6 | 56,37 |
| 15 | 12 | 57,2 | 90 | 40 | 30,9 | 10,3 | 64,98 |
| 20 | 16 | 62,2 | 100 | 30 | 25,9 | 8,6 | 80,68 |
| 30 | 24 | 68,7 | 110 | 20 | 19,4 | 6,5 | 99,47 |
| 50 (49,9) | 40 | 73,1 | 118 | 12 | 15 | 5 | 137,85 |

6. Примеры вычислений.

По формуле  4.1 находим резонансную ёмкость:

Ck= 88,1+51=139,1 пФ.

По формуле 4.2 находим ёмкость варикапа:

CB= 88,1-33,63 = 18,2 пФ (для первого напряжения)

По формуле 4.3 находим добротность варикапа:

QB=88,1-33,6*130*50139,1*(130-50) = 31,83 (для первого напряжения)

7. Выводы.

Из построенных графиков видно, что добротность при отключённых варикапах Q1 не изменяется при изменении напряжения, а добротность при включённых варикапах увеличивается при увеличении U0. Так же при увеличении U0 увеличивается QB. Но при увеличении U0 уменьшается CB (ёмкость варикапа).