Санкт- Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения

СПбГУАП

Кафедра № 22

Преподаватель: Соколов М.А.

Отчет по лабораторной работе № 2:

Эффективные коды

По курсу: прикладная теория информации

Выполнил студент

группы 2014

Санкт-Петербург

2013 год

Цель работы: изучение основных понятий теории информации, информационных характеристик систем передачи сообщений и методов эффективного статистического кодирования на примере эффективного кода Хаффмана.

Последовательный процесс преобразования сообщения в кодирующем устройстве (кодере) может быть представлен структурной схемой:

Рис. 1.

Таблицы, заполненные в ходе выполнения лабораторной работы:

Группировка по 1         L=1

Таблица 1

| Алфавит источника | Обозначения кодовых слов | Вероятность p(Si) | Код Хаффмана | Число символов, Li (nk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | X1 | 0,8 | 0 | 1 |
| x2 | X2 | 0,2 | 1 | 1 |

Группировка по 2     L=2	Таблица 2

| Алфавит источника | Обозначения кодовых слов | Вероятность p(Si) | Код Хаффмана | Число символов, Li (nk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х 1 х1 | Y1 | 0,64 | 0 | 1 |
| х 1 х 2 | Y2 | 0,16 | 10 | 2 |
| х 2 х 1 | Y3 | 0,16 | 110 | 3 |
| х 2 х 2 | Y4 | 0, 04 | 111 | 3 |

Группировка по 3     L=3	Таблица 3

| Алфавит источника |  | Обозначения кодовых слов | Вероятность p(Si) | Код Хаффмана | Число символов, Li (nk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 x 1 x1 |  | Z1 | 0,512 | 0 | 1 |
| x1 x1 x 2 |  | Z2 | 0,128 | 100 | 3 |
| x1 x 2 x1 |  | Z3 | 0,128 | 101 | 3 |
| x2 x1 x1 |  | Z4 | 0,128 | 110 | 3 |
| x1 x2 x2 |  | Z5 | 0,032 | 11100 | 5 |
| x2 x1 x2 |  | Z6 | 0,032 | 11101 | 5 |
| x2 x2 x1 |  | Z7 | 0,032 | 11110 | 5 |
| x2 x2 x2 | Z8 |  | 0,008 | 11111 | 5 |

Группировка по 4        L=4	Таблица 4

| Алфавит источника | Обозначение кодовых слов | Вероятность | Код Хаффмана | Число символов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 х1 х1 х1 | Q1 | 0,4096 | 0 | 1 |
| x1 х1 х1 х2 | Q2 | 0,1024 | 100 | 3 |
| x1 х1 х2 х1 | Q3 | 0, 1024 | 101 | 3 |
| x1 х1 х2 х2 | Q4 | 0, 1024 | 1100 | 4 |
| x1 х2 х1 х1 | Q5 | 0, 1024 | 1101 | 4 |
| x1 х2 х1 х2 | Q6 | 0,0256 | 111000 | 6 |
| x1 х2 х2 х1 | Q7 | 0,0256 | 111001 | 6 |
| x1 х2 х2 х2 | Q8 | 0,0256 | 111010 | 6 |
| x2 х1 х1 х1 | Q9 | 0,0256 | 111011 | 6 |
| x2 х1 х1 х2 | Q10 | 0,0256 | 111100 | 6 |
| x2 х1 х2 х1 | Q11 | 0,0256 | 111101 | 6 |
| x2 х1 х2 х2 | Q12 | 0,0064 | 1111100 | 7 |
| x2 х2 х1 х1 | Q13 | 0,0064 | 1111101 | 7 |
| x2 х2 х1 х2 | Q14 | 0,0064 | 1111110 | 7 |
| x2 х2 х2 х1 | Q15 | 0,0064 | 11111110 | 8 |
| x2 х2 х2 х2 | Q16 | 0,0016 | 11111111 | 8 |

Информационные характеристики системы передачи сообщений	Таблица 5

| L | p(xk) | Hис | Hуд | æист | æк | n | nc | Hис /nc | nmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 0,722 | 0,722 | 0,278 | 0,278 | 1 | 1 | 0,278 | 0,722 |
| 2 | 0,2 | 1,446 | 0,723 |  | 0,073 | 1,56 | 0,78 | 0,927 | 1,446 |
| 3 |  | 2,171 | 0,724 |  | 0,006 | 2,184 | 0,728 | 0,994 | 2,171 |
| 4 |  | 2,896 | 0,724 |  | 0,022 | 2,96 | 0,74 | 0,978 | 2,896 |

Трек ошибки для последовательности Z1...Z8

Эталонная последовательность:

0    100   101     110    11100    11101     11110     11111

Z1    Z2       Z3        Z4          Z5            Z6            Z7            Z8

0     100    101    |111     11|100   |  11101    11110     11111

Z1     Z2      Z3       |      Z8       |   Z2   |      Z6            Z7             Z8

Трек ошибки

Трек ошибки для последовательности Z8…Z1

Эталонная последовательности:

| 11111 | 11110 | 11101 | 11100 | 110 | 101 | 100 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z8 | Z7 | Z6 | Z5 | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 |

| 0 | 1111 1 | 1110 1 | 101 | 1 1110 | 0 | 110 | 101 | 100 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Z8 | Z6 | Z4 | Z7 | Z1 | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 |
|  | Трек ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |

| х 1 х 1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=0,64 |  | 1 |  |
| х 1 х 2 | 0 |  |  |  |
|  | P=0,16 0 | 1 |  |  |
| х 2 х 1 |  |  |  |  |
|  | P=0,16 1 |  |  |  |
|  |  | P=0,2 |  |  |
| х 2 х 2 |  |  |  |
|  | P=0, 04 |  |  |

Рисунок 1 Кодовое дерево для группировки по 2.

| x1 x1 x1 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,512 1 | 0 |  |  |  |  |
| x1 x1 x2 |  |  |  |  |  |
|  | 0,128 1 |  |  |  |  |
|  |  | 0,256 |  | 1 |  |
| x1 x2 x1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 0,232 |
|  | 0,128 0 |  |  |  |
| x1 x2 x2 |  |  |  |  |
|  | 0,128 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 0,104 |
| x2 x1 x1 |  |  |  |  |
|  | 0,032 1 |  |  |  |
|  |  | 0,064 1 |  |  |
| x2 x1 x2 |  |  |  |  |
|  | 0,032 0 |  |  |  |
| x2 x2 x1 |  |  |  |  |
|  | 0,032 1 |  |  |  |
|  |  | 0.04 |  |  |
| x2 x2 x2 |  |  |  |  |
|  | 0,008 |  |  |  |

Рисунок 2. Кодовое дерево для группировки по 3.