МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КУРСОВАЯ РАБОТА 
ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ КОСИНУС СРЕДСТВАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

по дисциплине: АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | фамилия, инициалы |

Санкт-Петербург 2012

Содержание:

- Цель курсовой работы

- Предварительные расчеты

- Алгоритм

- Реализация

- Примеры вычислений

- Вывод

- Цель курсовой работы

Целью работы является реализация тригонометрической функции косинуса в виде схемы, спроектированной с помощью логических элементов

- Предварительные расчеты

Вычисление косинуса угла в радианах, реализуется с помощью разложения в ряд Тейлора

cosx=n=0∞(-1)nx2n2n!

График 1

Область входных значение можно сократить, т.к. функция косинуса периодична с периодом равным π и симметрична относительно Х, диапазон входных значений можно сократить до

[ 0 ; π2 ] ( График 1).

- Алгоритм

Вычисление будет происходить по разложению синуса в ряд Тейлора до 3 элемента

cosx=1-x22!+x44!-x66!

т.к. последующие элементы, при максимальном входном значении, будут иметь в дробной части числа, в двоичном представлении, более 15 знаков, а их вклад в значение будет менее 0,0001.

Схема вычисления

Рисунок 1

За основу будут взяты изготовленные умножители. Деление есть умножением на обратное, которое будет предварительно вычислено.

- Реализация

Входные значения будут представлять как 16 разрядные числа, 5 разрядов для целой части и 11 для дробной части. 16 разрядные сумматоры собраны на основе 4 4ех разрядных сумматоров К155IM3 соединенных последовательно (см Рисунок 2)

Рисунок 2

На основе этого сумматора собрана схема вычитания ( см Рисунок 3 )

Рисунок 3

Схема умножения основана на последовательном суммировании сдвинутых разрядов. Для умножения на целое - вправо, на дробное – влево.

В конечном виде все выглядит так.

- Примеры вычислений

X=0;

X=π6

Cos( π6 )=0,86572 полученное, 0,866 требуемое.

X=π3

Cos( π3 )=0,5 полученное, 0,5 требуемое.

- Вывод

Полученная схема производит вычисление косинуса с точностью до 2-3 знака после запятой.