САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

|  |  |  |  | Марковский С.Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ЭВМ ТИПА VAX-11. ФОРМАТЫ КОМАНД. АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМИ ДАННЫМИ»

по дисциплине: Организация ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ(А)

| СТУДЕНТ ГР. | 4931 |  |  |  | Бабанов К.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2011

Цель работы

Изучение архитектуры процессора VAX-11, изучение форматов команд и данных процессора VAX-11, изучение системы арифметико-логических команд процессора VAX-11, изучение типов адресации процессора VAX-11, ознакомление с работой эмулирующей программы. Выполнение загрузки команд и данных, выполнение простейших программ арифметико-логической обработки регистровых данных и данных из памяти с использованием различных способов косвенной адресации.

Задание

- по заданному алгоритму составление и выполнение простейшей программы работы с целочисленными данными, хранящимися в РОН;

- по заданному алгоритму составление и выполнение простейшей программы работы с целочисленными данными, хранящимися в памяти, с использованием различных способов косвенной адресации.

NВ = 1

NГ = 1

Карта распределения памяти

| Исходное данное | Значение в 10 с. сч. | Значение в 16 с. сч. | Номер РОН | Тип | Адрес в памяти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | -6 | FA | 0 | byte | ^X 01F5 |
| X2 | 19 | 13 | 1 | byte | ^X 01FF |
| X3 | -961 | FC 3F | 2 | word | ^X 0209 |
| X4 | 625 | 02 71 | 3 | word | ^X 0213 |
| X5 | 923521 | 00 0E 17 81 | 8 | long word | ^X 021D |
| X6 | -390625 | FF FA 0A 1F | 9 | long word | ^X 0227 |
| X7 | -247905780760576 | FF FF 1E 87 F0 00 00 00 | - | quadro word | ^X 0231 |
| X8 | 409600000000 | 00 00 00 5F 5E 10 00 00 | - | quadro word | ^X 023B |
| X9 | -1116468381856321 950053822365708 | FF FF FF F1 E8 7E FF FF FF FF FF FF FF FF FF F4 | - | octa word | ^X 0245 |

Начальный адрес программы:

По п.е. :   Адр  =  ^X 262    (Программа 1)

По п.ж.:   Адр  =  ^X 29С    (Программа 2)

Программа 1. Данные с рис. v1.1

Номер алгоритма:  3

────────

<  Начало  >

────┬───

┌─────┴─────┐

│ X6|=X2+X4 │

└─────┬─────┘

┌─────┴─────┐

│X2:=X2(+)X5│

└─────┬─────┘

┌─────┴─────┐

│X3|=X3-X1-C│

└─────┬─────┘

┌─────┴─────┐

│ X5:=X5-X1 │

└─────┬─────┘

┌─────┴─────┐

│ X4 |=X4+1 │

└─────┬─────┘

┌─────┴─────┐

│ X6 |= -X2 │

└─────┬─────┘

───┴───

<  Конец  >

───────

Текст программы

| Оператор | HEX Адрес | HEX код | Мнемокод | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 62 | 59 51 53 C1 | ADDL3 ДОПИСАТЬ | X6¦=X2+X4 |
| 2 | 02 66 | 51 58 CC | XORL2 ЧТО КУДА | X2:=X2(+)X5 |
| 3 | 02 69 | 52 50 D9 | SBWC ПРИМЕР: | X3¦=X3-X1-C |
| 4 | 02 6C | 58 50 C2 | SUBL2 R0, R8 | X5:=X5-X1 |
| 5 | 02 6F | 53 B6 | INCW | X4 ¦=X4+1 |
| 6 | 02 71 | 59 51 CE | MNEGL | X6 ¦= -X2 |
| 7 | 02 74 | 00 | HALT | Остановка |

Таблица трассировки

| Номер шага | Номер регистра | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До выполнения команды | После выполнения команды |
| 1 | R9 | FF FA 0A 1F | 02 84 |
| 2 | R1 | 13 | 00 0E 17 92 |
| 3 | R2 | FC 3F | FB 45 |
| 4 | R8 | 00 0E 17 81 | 00 0E 16 87 |
| 5 | R3 | 02 71 | 02 72 |
| 6 | R9 | 02 84 | FF F1 E8 6E |

Программа 2. Данные с рис. v1.2

Номер алгоритма:  3    НАРИСОВАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ, А НЕ КОПИРОВАТЬ С МЕТОДИЧКИ

────────

<  Начало  >

────┬────

┌─────┴─────┐

│ X4 := -X4 │

└─────┬─────┘

┌─────┴─────┐

│X2|=X6(+)X2│

└─────┬─────┘

┌─────┴─────┐

│ X1 |=X1-1 │

└─────┬─────┘

┌─────┴─────┐

│ X3:=X1+X5 │

└─────┬─────┘

┌─────┴─────┐

│ X5:=X5-X2 │

└─────┬─────┘

───┴───

<  Конец  >

───────

!!! :=  тоже самое что и |=   !!!

Сделать везде одинаково

| Номер оператора Операнд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оп1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| оп2 | -- | 9 | 8 | 7 | 6 |
| оп3 | -- | -- | -- | 8 | -- |

Текст программы

| Оператор | HEX Адрес | HEX код | Мнемокод | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 9C | 63 63 AE | MNEGW ПРИМЕР С | X4 := -X4 |
| 2 | 02 9F | 91 89 CC | XORL2 АДРЕСАЦИЕЙ: | X2¦=X2(+)X6 |
| 3 | 02 A2 | 60 97 | DECB @R0 | X1 ¦=X1-1 |
| 4 | 02 A4 | 84 60 68 C1 | ADDL3 @R8,@R0,(@R4)+ | X3:=X1+X5 |
| 5 | 02 A8 | 68 91 C2 | SUBL2 | X5:=X5-X2 |
| 6 | 02 Ab | 00 | HALT | Остановка |

Таблица трассировки

| Номер шага | Адрес ячейки | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До выполнения команды | После выполнения команды |
| 1 | 02 13 | 02 71 | FD 8F |
| 2 | 01 FF | 13 | FF FA 0A 0C |
| 3 | 01 F5 | FA | F9 |
| 4 | 02 09 | FC 3F | 00 0E 18 7A |
| 5 | 02 1D | 00 0E 17 81 | 00 14 0D 75 |