САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

|  |  |  |  | Марковский С.Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ЭВМ ТИПА VAX-11. ФОРМАТЫ КОМАНД. АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМИ ДАННЫМИ»

по дисциплине: Организация ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ(А)

| СТУДЕНТ ГР. | 4931 |  |  |  | Бабанов К.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2011

1) Цель работы

Дальнейшее  изучение  способов адресации  процессора VAX-11:  адресации  со смещением,  адресации  через счетчик команд, литернальная адресация;  команды с расширенным кодом операции.

2) Задание

по заданному алгоритму составление и выполнение простейшей программы работы с целочисленными данными, хранящимися в памяти, с использованием различных способов адресации.

NВ = 1

NГ = 1

Карта распределения памяти

| Исходное данное | Значение в 10 с. сч. | Значение в 16 с. сч. | Тип | Адрес в памяти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | -1 | FF | byte | 02 01 |
| X2 | 92 | 5C | byte | 02 11 |
| X3 | -529 | FD EF | word | 02 21 |
| X4 | 8464 | 21 10 | word | 02 31 |
| X5 | -279841 | FF FB BA DF | long word | 02 41 |
| X6 | -36352603193345 | FF FF DE FD FF FF FF FE | quadro word | 02 51 |
| X7 | -10232348137218 502809689784412 | FF FF DE F0 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 5B | octa word | 02 61 |
| X8 | не известно | не известно | octa word | 02 71 |

Данные о размещении данных и текста программы:

Расположение данных начинается с адреса:   ^X   02 01

Адрес размещения программы:   ^X   01 01

Доступные адреса ячеек под косвенную адресацию, начиная с адреса: ^X 02

Начало

X3 := X4 + X2

X4 := X3 * 2^1

X2 := X2 + X5 + C

X3 := X3 * ( 2^(-1) )

X5 := X5 – X3

5 + X2

X6 := not(X2) & X6

X8 := X7

X4 := X1 (+) X4

JMP 04

Конец

Рис 1. Основной алгоритм

Текст программы

| Оператор | HEX Адрес | HEX код | Мнемокод | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 01 | D3 70 BF 01 A2 A1 00 20 | ADDW3 @01(R2), @70(RF), @0020(R3) | X3 := X4 + X2 |
| 2 | 01 09 | 02 21 C0 01 8F 78 00 00 01 1D EF | ASHL #01, @0221(R0), @0000011D(RF) | X4:=X3*(2^1) |
| 3 | 01 14 | 00 00 00 30 F0 D8 00 00 02 11 9F | ADWC @00000030(R0), @#00000211 | X2 := X2+X5+C |
| 4 | 01 1F | 20 B1 01 A4 FF 8F 78 | ASHL #FF, @01(R4), @20(R1) | X3 :=X3*(2^(-1)) |
| 5 | 01 26 | 00 70 DF 00 F7 CF C2 | SUBL2 @00F7(RF), @0070(RF) | X5 := X5 - X3 |
| 6 | 01 2D | 00 00 02 11 9F CA 00 00 02 51 E0 | BICL2 @#00000211, @00000251(R0) | X6 := X6 & not(X2) |
| 7 | 01 38 | 00 00 70 FF 7D FD 00 A5 00 | MOVO @00000070(RF), @00(R5) | X8 := X7 |
| 8 | 01 41 | 2F BF 00 FF 8F AC | XORW2 #00FF, @2F(RF) | X4 := X1 (+) X4 |
| 9 | 01 47 | 04 9F 17 | JMP #04 | Переход по адресу 04 |
| 10 | 04 | 00 | HALT | Остановка |

Таблица адресаций

| Номер опера- тора Операнд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оп1 | AX | 8F | FX | 8F | CF | 9F | FF | 8F | 9F |
| оп2 | BF | CX | 9F | AF | DF | EX | AX | BF | -- |
| оп3 | DX | EF | -- | BX | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица трассировки

| Номер шага | Адрес памяти | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До выполнения команды | После выполнения команды |
| 1 | 02 21 | EF FD | 21 6C |
| 2 | 02 31 | 21 10 | 42 D8 |
| 3 | 02 11 | 5C | FF FB BB 3B |
| 4 | 02 21 | 21 6C | 10 B6 |
| 5 | 02 41 | FF FB BA DF | FF FB AA 29 |
| 6 | 02 51 | FF FF FF FE | 00 04 44 C4 |
| 7 | 02 71 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | FF FF DE F0 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 5B |
| 8 | 02 31 | 42 D8 | 42 27 |
| 9 | RF | 01 47 | 00 04 |