СПбГУАП

Лабораторная работа по дисциплине:

«Организация ЭВМ и систем»

по теме: «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ЭВМ ТИПА VAX-11. ФОРМАТЫ КОМАНД. АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМИ ДАННЫМИ»

# Выполнил: студентка 3 курса

# Заочного отделения (10 факультет)

# Группы №6431

# Симонова Елена Андреевна

# Санкт – Петербург

2009  г.

- Цель работы

Изучение архитектуры процессора VAX-11, изучение форматов команд и данных процессора VAX-11, изучение системы арифметико-логических команд процессора VAX-11, изучение типов адресации процессора VAX-11, ознакомление с работой эмулирующей программы. Выполнение загрузки команд и данных, выполнение простейших программ арифметико-логической обработки регистровых данных и данных из памяти с использованием различных способов косвенной адресации.

- Задание

- по заданному алгоритму составление и выполнение простейшей программы работы с целочисленными данными, хранящимися в РОН;

- по заданному алгоритму составление и выполнение простейшей программы работы с целочисленными данными, хранящимися в памяти, с использованием различных способов косвенной адресации.

| Размещения операндов в РОН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |
| 8 | 9 | C | D | A | E | 3 |

1 Значения исходных данных определяются выражениями:

X1 = [ (-1) ** (NB + 0) ] * [ (NB + NГ) * 3 ] = [ (-1) ** (18 + 0) ] * [ (18 + 2) * 3 ] = 60

X2 = [ (-1) ** (NB + 1) ] * (NB + NГ + 17) = [ (-1) ** (18 + 1) ] * (18 + 2 + 17) = -37

X3 = [ (-1 ** (NB + 2)] * [ (NB + NГ + 29) ** 2] = [ (-1) ** (18 + 2)] * [ (18 + 2 + 29) ** 2] =

= 2401

X4 = [ (-1) ** (NB + 3) ] * [(NB + NГ + 23) ** 2 ]= [ (-1) **(18+ 3) ] * [ (18 + 2 + 23) ** 2 ]=

= -1849

X5 = X3 ** 2 = 2401**2 = 5764801

X6 = (-1) * ( X4 ** 2 ) = ( -1) *( -1849 ** 2) = -3418801

X7 = (-1) * [ X5 * ( 2 ** 28 ) ]

X8 = (-1) * [ X6 * ( 2 ** 20 ) ]

X9 = [ X7 * ( 2 ** 52 ) ] - 12

2 Переводим значения из  десятичной системы счисления в шестнадцатеричную систему счисления:

3 По п.г) адреса данных определяются выражениями:

Aдр(X1) = ( NВ * NГ )

Aдр(X2) = ( NВ * NГ ) + 10

Aдр(X3) = ( NВ * NГ ) + 20

Aдр(X4) = ( NВ * NГ ) + 30

Aдр(X5) = ( NВ * NГ ) + 40

Aдр(X6) = ( NВ * NГ ) + 50

Aдр(X7) = ( NВ * NГ ) + 60

Aдр(X8) = ( NВ * NГ ) + 70

Aдр(X9) = ( NВ * NГ ) + 80

4 По п.д) адреса данных определяются выражениями:

Aдр(X1) = NВ + 500

Aдр(X2) = NВ + 510

Aдр(X3) = NВ + 520

Aдр(X4) = NВ + 530

Aдр(X5) = NВ + 540

Aдр(X6) = NВ + 550

Aдр(X7) = NВ + 560

Aдр(X8) = NВ + 570

Aдр(X9) = NВ + 580

5 По п.е)  начальный адрес  размещения  программы  определяется

выражением:

Aдр = NВ * 10 + 600

Вариант алгоритма программы приведен

на рис.V1.1.

рис.V1.1

6 По п.ж)  начальный адрес  размещения  программы  определяется выражением:

Aдр =  NВ + NГ + 666

Вариант алгоритма программы приведен на рис.V1.2.

рис.V1.2

7 Тексты программ в мнемонических и машинных кодах:

8 Карта распределения памяти под команды и данные:

9 Таблицы трассировки программы:

Типы адресации операндов:

Карта распределения памяти для программы с косвенной адресацией:

Текст программы для косвенной адресации:

Таблица трассировки для косвенной адресации: