|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» |
| --- | --- |

Кафедра № 75

| Оценка___________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель _________________ | _________ | _____________________ |
| должность, уч степень, уч. звание, | подпись, | инициал и фамилия |
| «___» _____________2009 г |  |  |

Лабораторная работа  №  4

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА

| Работу выполнил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент __________ | ___________________ | _____________________ |
| группа, | подпись, | инициал и фамилия |
| «___» _____________2009 г |  |  |

Санкт-Петербург

2009 г.

- Цель работы: изучение универсального ЭЛО; измерение параметров непрерывных сигналов с помощью ЭЛО.

- Получение АЧХ и ФЧХ делителя напряжения (ДН). Для проведения измерений используется двухканальный ЭЛО и генератор синусоидального напряжения низкой частоты (ГНЧ), подготовка к работе которых производится по инструкции по эксплуатации. Схема исследуемого резистивно-емкостного делителя напряжения представлена на рис.1. В работе измеряются параметры входных и выходных сигналов (рис.2.) Исследование проводится в следующем порядке:

| Рис.1. Схема делителя напряжения |  | Рис. 2. Осциллограммы напряжений |
| --- | --- | --- |
| Рис.3. Схема измерения АЧХ и ФЧХ делителя напряжения |  |  |  |  |

1. Включить генератор сигналов и ЭЛО. Собрать схему, как показано на рис.3 (сигнал с генератора подается на вход делителя напряжения, на канал Y1 ЭЛО подается сигнал со входа ДН, на канал Y2– сигнал с выхода).

Выполнить следующие установки режимов работы ЭЛО:

- режим синхронизации (переключатель «Mode» панели «Trigger») – «Auto» (автоматическая развертка);

- источник синхронизации (переключатель «Source») – «Ch1» (канал 1);

- выбор входа каждого из каналов – «DC» (открытый вход);

- режим работы каналов (переключатель «Mode» панели «Vertical») – «Dual» (двухканальный);

- режим инверсии второго канала (кнопка «Ch2 inv») выключен (кнопка отжата).

В течение всего хода выполнения работ следует контролировать, чтобы ручка «SWP VAR» (растяжение изображения по горизонтали), а также ручки растяжения изображения по вертикали (находящиеся на переключателях «VOLTS/DIV» каналов ЭЛО) находились в крайних правых положениях. Кнопка «х10MAG» (10-кратное растяжение по горизонтали) должна быть отжата.

2. Подать от ГНЧ на вход ДН сигнал с частотой  f = 0,5 кГц.

Установить ручками «VOLTS/DIV» коэффициенты вертикального отклонения ЭЛО, характеризующие масштаб по вертикали (по напряжению) в каждом канале, KB1=1 B/дел, KB2=1 B/дел,  а ручкой «Time/div» коэффициент развертки, характеризующий масштаб по горизонтали (по времени), KP =0,2 мс/дел, при необходимости добиться на экране неподвижного изображения напряжений на входе и выходе ДН (ручкой «Level» панели «Trigger»). Ручками «Position» соответствующих каналов совместить изображения по вертикали так, чтобы горизонтальная ось проходила посередине обеих синусоид (равенство положительной и отрицательной амплитуд) регулируя напряжение на выходе ГНЧ, установить значение амплитуды изображения выходного сигнала 3 дел.

Измерить по осциллограмме вертикальные h1 и h2 (дел.) и горизонтальные l t и l   (дел.) размеры изображений (рис. 2.), где h1 и h2 характеризуют амплитуды сигналов, lt – длительность полупериода, lφ – фазовый сдвиг между сигналами. Занести результаты в Таблицу 1.

Таблица 1.

| f, кГц | КВ2, В/дел | h1, дел | Um1, В | h2, дел | Um2, В | Кр, мкс/дел | lt, дел | t, мкс | l, дел | t, мкс | Кд | , град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 200 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 0,67 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 | 200 | 2,5 | 1000 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 | 50 | 5 | 500 | 0,2 | 10 | 0,6 | 7,2 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 | 20 | 5 | 200 | 0,4 | 8 | 0,6 | 14,4 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 1,6 | 1,6 | 10 | 5 | 100 | 0,8 | 8 | 0,53 | 28,8 |
| 20 | 1 | 3 | 3 | 1,4 | 1,4 | 5 | 5 | 50 | 1,2 | 6 | 0,47 | 43,2 |
| 50 | 1 | 3 | 3 | 0,8 | 0,8 | 2 | 5 | 20 | 1,9 | 3,8 | 0,27 | 68,4 |
| 100 | 1 | 3 | 3 | 0,4 | 0,4 | 1 | 5 | 10 | 2,2 | 2,2 | 0,13 | 79,2 |
| 200 | 1 | 3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 5 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,07 | 90 |

По результатам измерения вычислить значения амплитуд обоих сигналов Um1=h1·Kв1, Um2=h2·Kв2; период T=2·lt·KP, коэффициент деления KД = Um2 /Um1  и фазовый сдвиг между сигналами φ=180°·lφ/lt=360°·tφ/T, и занести их в Таблицу 1. Построить на одном графике АЧХ ДН (зависимость KД от частоты), а на другом – ФЧХ ДН (зависимость φ от частоты).По оси частот график должен иметь логарифмический масштаб.

- Наблюдение формы кривой и измерение параметров напряжения на клеммах 2-3 выпрямителя.

Исследование проводится в следующем порядке:

Собрать схему, как показано на рис.4.

Рис.4. Схема исследования выпрямителя

1. Установить переключатель «Mode» панели «Vertical» в положение «Ch1» (одноканальный режим с использованием канала Y1).

2. Подать напряжение с клемм на 2-3 выпрямителя на вход Y1 ЭЛО, установить KB=5 B/дел, KP = 5 мс/дел, и добиться неподвижного изображения исследуемого сигнала на экране (рис.).

3. Зарисовать осциллограммы исследуемого сигнала при открытом (переключатель канала Y1 в положении “DC”) и закрытом (переключатель канала Y1 в положении “AC”) входе для определения постоянной составляющей напряжения U0.

4. Измерить по осциллограммам линейные размеры hпик (дел), lT (дел), h0 (дел), характеризующие соответственно амплитуду, длительность периода и постоянную составляющую сигнала. Рассчитать и записать пиковое значение напряжение Uпик=hпик·KВ, значение его постоянной составляющей U0=h0·Kв, период T=lt·KР и частоту f=1/T.  Занести результаты в Таблицу 2.

Таблицу 2.

| канал | КВ | КР | hпик | IT | h0 | Uпик | U0 | T | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый | 5 | 0,2 | 4,3 | 7,8 | 3,7 | 21,5 | 18,5 | 1,56 | 0,64 |
| Закрытый | 5 | 0,2 | 4,2 | 7,8 |  | 21 |  |  |  |

- Проверка градуировки генератора по частоте.

Проверка выполняется методом сравнения частоты fX проверяемого генератора ГНЧ с образцовой частотой f0=50 Гц (сеть переменного тока) с помощью ЭЛО при двух видах развертки: синусоидальной (по фигурам Лиссажу) и круговой.

4.1. Получение фигур Лиссажу: Собрать схему, как показано на рис.5. На вход Y1(X) синусоидальный сигнал с частотой f0 с вторичной обмотки сетевого трансформатора, а на вход Y2  – сигнал от ГНЧ напряжением Uг=1 В.

Рис.5. Схема для получения фигур Лиссажу

- Отключить генератор развертки, переключив ручку коэффициента развертки «Time/Div» в положение «X-Y», установить в каждом канале KB = 1 B/дел. В данном режиме по горизонтали луч ЭЛО управляется сигналом с транформатора, а по вертикали – сигналом с генератора. Регулируя напряжение на выходе ГНЧ, установить вертикальный размер изображения 4 дел.

- установить на шкале ГНЧ поочередно значение частоты fX = 25; 50; 100; 150 Гц, плавной регулировкой fX добиться каждый раз неподвижного изображения фигуры Лиссажу и зарисовать осциллограммы.

- определить число пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной линией – nв, число пересечений с горизонтальной линией – nг, причем обе указанные линии не должны переходить через узлы фигуры (рис.3), и занести результаты в Таблицу 3.

Таблица 3.

| fx, Гц | F0, Гц | nв | nг | fXД, Гц | f, Гц | f, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 50 | 4 | 2 | 25 | 2 | 8 |
| 47 |  | 2 | 2 | 50 | 3 | 6 |
| 96 |  | 2 | 4 | 100 | 4 | 4 |
| 145 |  | 2 | 6 | 150 | 5 | 3 |

4)	 по результатам расчета определить действительное значение частоты генератора , оценить абсолютную Δf=fx-fxд, а также относительную: ,	(1)   погрешности градуировки его шкалы и занести данные в Таблицу 3.

Рис.6. Фигура Лиссажу

4.2. Получение круговой развертки на экране ЭЛО: Для получения круговой развертки следует подключить фазовращатель ФВ к входам Y1 и Y2 ЭЛО в соответствии со схемой (рис.7), установить KB = 1 B/дел и получить на экране фигуру в виде окружности.

Измерение частоты производится следующим образом:

1) Подать на вход канала управления яркостью луча (вход Z, находится на задней стенке ЭЛО) сигнал от ГНЧ напряжением Uг=10 В. В зависимости от полярности подаваемого на вход Z сигнала луч ЭЛО включается или выключается, таким образом, луч будет включаться/выключаться с частотой подаваемого сигнала.

2) Установить на шкале ГНЧ последовательно значение частоты fx=200; 250; 300; 400 Гц и, плавно регулируя частоту, добиться появления на окружности яркостных отметок, а требуемую контрастность обеспечить изменением яркости луча ЭЛО и амплитуды сигнала на выходе ГНЧ.

3) Зарисовать осциллограммы, определить количество яркостных меток на окружности nм и рассчитать для каждого значения fx, установленного на шкале ГНЧ, действительное значение его частоты fХД = nм ·f0, где f0 =50 Гц.

4) Оценить абсолютную и относительную погрешность градуировки шкалы ГНЧ по формуле (1) и занести данные в Таблицу 4.

Таблица 4.

| fx, Гц | f0, Гц | nм | fXД, Гц | f, Гц | f, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 50 | 4 | 200 | 10 | 5 |
| 245 |  | 5 | 250 | 5 | 2 |
| 290 |  | 6 | 300 | 10 | 3 |
| 390 |  | 8 | 400 | 10 | 3 |
| Рис.7. Схема включения для получения круговой развертки и яркостных меток |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

В ходе проведения лабораторной работы осуществлено:

1.

2.

3.

По результатам работы построены график и заполнены таблицы 1,2,3,4.

Из анализа графика, таблиц видно:

1.

2.

3.

4.