Содержание

Цель работы…………………………………………………………………………………….……3

Теоретические сведения……………………………………………………………………………3

Исходные данные…………………………………………………………………………………...5

Граф сети……………………………………………………………………………………………..5

Определение длин кратчайших путей при помощи матричного метода……………………5

Определение кратчайших путей при помощи метода Флойда…………………………….....6

Дерево кратчайших путей от вершины А……………………………………………………….7

Проверочная программа…………………………………………………………………………...7

Результат работы проверочной программы…………………………………………………...10

1. Цель работы:

Ознакомление с методами определения кратчайших путей коммутационными между узлами в вычислительных сетях.

2. Теоретические сведения:

Для оценки длины пути используются различные критерии: число транзитных участков между взаимодействующими узлами коммутации (УК); протяженность пути; качество тракта передачи; надежность передачи и т. д.

Кратчайшим путем передачи информации называется путь, для которого критерий длины пути имеет наименьшее значение по сравнению с его значением для других возможных путей.

В теории потоков все методы выбора кратчайших путей основаны на утверждении о том, что если кратчайший путь μij от произвольного УКi к УКj проходит через промежуточные УК1,...,УКk , то кратчайшие пути μi1,...,μkj являются частями кратчайшего пути μij от УКi к УКj.

Если длина пути μi1 равна li1, то lij = li1 + l1j. Так как μij является кратчайшим, то lij=minϑ=1,N(liϑ+lϑj), где N - число узлов сети. Для нахождения кратчайшего пути от узла i к узлу j необходимо просмотреть все возможные пути и выбрать тот, у которого длина наименьшая.

Имеется ряд методов определения длины кратчайшего пути. Их можно разделить на две группы: методы нумерации узлов и матричные методы.

Матричный метод определения   кратчайших путей позволяет найти длины кратчайших путей между всеми узлами сети одновременно и основывается на применении операций над матрицами расстояний.

Структуру сети связи с указанием длин ветвей можно описать в виде матрицы расстояний (длин) непосредственных связей L1=lij1 , где элемент lij1 определяет длину дуги βij.

Матрица расстояний составляется следующим образом:

- Элементы главной диагонали равны нулю, так как принимается, что расстояние внутри узла отсутствует.

- Если между парой узлов отсутствует дуга, то соответствующий элемент матрицы равен бесконечности (∞).

- Если между узлами i и j имеется дуга βij, то элемент lji также принимается равным бесконечности.

Матрица расстояний непосредственных связей неориентированной сети всегда симметрична относительно своей главной диагонали. Для ориентированной сети она может быть несимметричной.

Возведем матрицу L1 в квадрат L2=L1×L1. Тогда

lij2=mink=1,…,N(lik1+lkj1)=mink=1,…,N|(li11+l1j1);…liN1+lNj1|                                                                                          (1)

Таким образом элемент lij2 матрицы L2 равен длине кратчайшего пути от УКi к УКj среди всех одно и двухтранзитных путей.

При возведении матрицы L1 в -ю степень получим матрицу Lr=Lr-1×L1, элемент которой

lijr=mink=1,…,N(likr-1+lkj1)=mink=1,…,N|(li1r-1+l1j1);…liNr-1+lNj1|

будет равен длине кратчайшего пути от УКi к УКj среди всех возможных одно- двух- и т.д. до r-транзитных путей.

При наличии на сети N узлов коммутации число транзитных дуг в пути без петель не может быть больше N-1. Следовательно, может потребоваться вычисление матрицы Lr, у которой r≤N-1. Для конкретной сети может оказаться, что

Lr=Lr-1                                                                                                                                                                                       (2)

при r<N-1. Так как при равенстве (2) всегда выполняется равенство Lr+1=Lr, вычисление матрицы более высокой степени прекращается, если в процессе вычисления матриц встретится равенство (2).

Матрица Lr-1 при выполнении условия (2) называется дистанционной матрицей и обозначается D=Lr-1=Lr=dij. Таким образом, элементы дистанционной матрицы равны длинам кратчайших путей между соответствующими узлами сети связи. Матрица часто называется матрицей расстояний (длин, задержек).

Рассмотренные методы позволяют определить длину кратчайшего пути, но не указывают те дуги, которые входят в этот путь. Определение кратчайшего пути связано с некоторой дополнительной процедурой.

Если для определения длины кратчайшего пути применяется способ нумерации узлов, то при выполнении дополнительной процедуры учитывается свойство веса УКk. Это свойство заключается в том, что на пути от УКi к УКj существует УКk, для которого выполняется равенство

dij=lik+dkj.                                                                                                                                                                            (3)

Поэтому, если выполняется условие (3), то кратчайший путь от УКi к УКj проходит по дуге βik. Переходя к узлу УКk, находим следующую дугу (βkm), для которой выполняется условие (3) (dkj=lkm+dmj) и которая также входит в этот кратчайший путь. Так, шаг за шагом можно определить все дуги, образующие кратчайший путь.

Исключив затем кратчайший путь из рассмотрения, подобным образом определяются и другие пути от исходящего УКi к входящему УКj. Данный метод выбора кратчайших путей от одного узла до всех остальных узлов называется методом Флойда.

При методе Флойда дополнительно к дистанционной матрице на основе матрицы длин непосредственных связей составляется так называемая матрица длин непосредственных связей Г, элементы главной диагонали которой в отличие от элементов lijравных нулю имеют значения lij=∞. Таким образом, матрица Г может быть получена по матрице L1.

Замена элемента lii1=0 на lii1=∞ в матрице Г означает, что длина дуги (задержка) в УКi принимается бесконечно большой. Это дает возможность не рассматривать все пути проходящие через исходный узел, то есть позволяет исключить пути βii и βjj. Полученная таким способом матрица длин Г=γij

умножается на дистанционную матрицу D с использованием тех же операций, что и ранее. При умножении матрицы Г на матрицу D образуется матрица кратчайших путей ∆=ГD, элементы которой используются для определения путей между всеми парами узлов в сети. Каждый элемент матрицы ∆=δij имеет вид

δij=posminγi1+d1j;…γiN+dNj                                                                                                                       (4)

В выражении (4) min означает, что из N элементов нужно выбрать элемент, с минимальным значением; pos означает, что нужно взять позицию минимального элемента. Каждый из членов

(γiε+dεj)≠∞ в выражении (4) определяет длину пути от узла i к узлу j, если первым транзитным узлом после уза i на пути к j будет узел ε∈1,…,N. Если узел ε не является соседним узлом i, то γiε+dεj=∞. Так как γii=∞, член (γii+dij) будет всегда ∞. При этом элемент (γij+djj) не обязательно равен ∞. таким образом, число членов выражения (4), не равных бесконечности, равно числу n соседних УК, то есть числу исходящих из УК ребер.

Длина кратчайшего пути от узла i к узлу j равна minγi1+d1j;…γiN+dNj. Позиция элемента, который соответствует этому кратчайшему пути, соответствует номеру узла, через который проходит этот кратчайший путь. Этот номер узла заносится в качестве элемента δij в матрицу кратчайших путей ∆=δij.

Сформировав матрицу кратчайших путей ∆, для любой вершины можно построить так называемое дерево кратчайших путей, в котором из всего множества путей от узла указаны только кратчайшие от него пути ко всем остальным узлам.

Замечание. Дерево кратчайших путей для неориентированных графов (сетей) совпадает с деревом кратчайших путей от всех узлов к рассматриваемому узлу i. Для ориентированных графов (сетей связи) такого совпадения может и не быть.

3.Исходные данные:

Вариант i=24.

Число узлов:  N=5+i mod 3=5+24 mod 3=5+0=5

Номер подварианта: j=i mod 7=24 mod 7=3

Расстояния между узлами:

AB=20+; BD=30+; CA=40; CB=10+; CD=15+; AE=35; EC=15; ED=40

Узел, от которого строится дерево кратчайших путей: I=i+1 mod N=24+1 mod 5=25 mod 5=0(A)

4.Граф сети:

35

15

10

30

40

20

C

D

B

E

A

40

15

Рис.1

5.Определение длин кратчайших путей при помощи матричного метода:

Сеть связи имеет вид, представленный на Рис.1.

Матрица расстояний будет иметь вид:

однотранзитный путь

A     B     C     D     E

A      0    20   ∞   ∞   35

B     20    0    10   30   ∞

L1=   C     40   10    0    15   ∞

D    ∞   30   15    0    ∞

E     ∞   ∞   15   40    0

Возведем матрицу L1 в квадрат L2=L1×L1. Элементы матрицы считаются по формуле:

lij2=mink=1,…,N|(li11+l1j1);…liN1+lNj1|

однотранзитный путь

A     B     C     D     E

двухтранзитный путь

A      0    20   30   50   35

B     20    0    10   25   55

L2=   C     30   10    0    15   75

D    50   25   15    0    ∞

E     55  25    15   30    0

Далее L3. Элементы матрицы считаются по формуле:

lij3=mink=1,…,N|(li12+l1j1);…liN2+lNj1|

однотранзитный путь

A     B     C     D     E

двухтранзитный путь

A      0    20   30   45   35

B     20    0    10   25   55

L3=   C     30   10    0    15   65

D    45   25   15    0    85

E     45  25    15   30    0

трехтранзитный путь

Далее L4. Элементы матрицы считаются по формуле:

lij4=mink=1,…,N|(li13+l1j1);…liN3+lNj1|

двухтранзитный путь

однотранзитный путь

трехтранзитный путь

A     B     C     D     E

A      0    20   30   45   35

B     20    0    10   25   55

четырехтранзитный путь

L4=   C     30   10    0    15   65

D    45   25   15    0    80

E     45  25    15   30    0

При наличии на сети 5 узлов коммутации число транзитных дуг в пути не может быть больше 4

r<=N-1

Так как на данном шаге условие выполняется, вычисление матрицы более высокой степени прекращается.

6.Определение кратчайших путей при помощи метода Флойда:

Дистанционная матрица:

A     B     C     D     E

A      0    20   30   45   35

B     20    0    10   25   55

D =   C     30   10    0    15   65

D    45   25   15    0    80

E     45  25    15   30    0

Матрица длин непосредственных связей:

A     B     C     D     E

A     ∞    20   ∞  ∞   35

B     20   ∞   10   30   ∞

Г  =   C     40   10   ∞   15   ∞

D    ∞   30   15    ∞   ∞

E     ∞   ∞   15   40   ∞

При умножении матрицы Г на матрицу D образуется матрица кратчайших путей ∆=ГD. Каждый элемент матрицы ∆=δij имеет вид

δij=posminγi1+d1j;…γiN+dNj

Матрица кратчайших путей:

A   B   C   D   E

A     B   B   B   B   E

B     A   C   C   C   A

Δ =   C     B   B    B   B  B

D    C   C    C   C  C

E     C   C    C   C  C

7.Дерево кратчайших путей от вершины А:

D

C

E

B

А

8.Проверочная программа:

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <stdlib.h>

#define N 5

#define bk 1000;

int min (int MinMass[N]);

int posmin (int MinMass[N]);

void printmatrix (int Matrix[N][N]);

void main(){

int PromMass[N];

int L1[N][N];

printf ("Zapolneniye L1:\n");

for (int i=0; i<N; i++){

for (int j=0; j<N; j++){

scanf ("%d", &L1[i][j]);

}

}

printf ("\nmatrix L1:\n");

printmatrix (L1);

//==========================================================

int L2[N][N];

for (int i=0; i<N; i++){

for (int j=0; j<N; j++){

for (int k=0; k<N; k++){

PromMass[k]=L1[i][k]+L1[k][j];

}

L2[i][j]=min(PromMass);

}

}

printf ("\nmatrix L2:\n");

printmatrix (L2);

//==========================================================

int L3[N][N];

for (int i=0; i<N; i++){

for (int j=0; j<N; j++){

for (int k=0; k<N; k++){

PromMass[k]=L2[i][k]+L1[k][j];

}

L3[i][j]=min(PromMass);

}

}

printf ("\nmatrix L3:\n");

printmatrix (L3);

//==========================================================

int L4[N][N];

for (int i=0; i<N; i++){

for (int j=0; j<N; j++){

for (int k=0; k<N; k++){

PromMass[k]=L3[i][k]+L1[k][j];

}

L4[i][j]=min(PromMass);

}

}

printf ("\nmatrix L4:\n");

printmatrix (L4);

//==========================================================

int L5[N][N];

for (int i=0; i<N; i++){

for (int j=0; j<N; j++){

for (int k=0; k<N; k++){

PromMass[k]=L4[i][k]+L1[k][j];

}

L5[i][j]=min(PromMass);

}

}

printf ("\nmatrix L5:\n");

printmatrix (L5);

//==========================================================

int G[N][N];

for (int i=0; i<N; i++){

for (int j=0; j<N; j++){

if (i==j) G[i][j]=bk

else G[i][j]=L1[i][j];

}

}

printf ("\nmatrix Gamma:\n");

printmatrix (G);

//==========================================================

int Del[N][N];

for (int i=0; i<N; i++){

for (int j=0; j<N; j++){

for (int k=0; k<N; k++){

PromMass[k]=G[i][k]+L4[k][j];

}

Del[i][j]=posmin(PromMass);

}

}

printf("\nmatrix Delta:\n");

for (int i=0; i<N; i++){

for (int j=0; j<N; j++){

if      (Del[i][j]==0) printf (" A ");

else if (Del[i][j]==1) printf (" B ");

else if (Del[i][j]==2) printf (" C ");

else if (Del[i][j]==3) printf (" D ");

else if (Del[i][j]==4) printf (" E ");

}

printf("\n");

}

}

//==========================================================

int min (int MinMass[N]){

int min_el=1000;

for (int i=0; i<N; i++){

if (MinMass[i]<min_el)

min_el=MinMass[i];

}

return (min_el);

}

int posmin (int MinMass[N]){

int min_el=1000;

int pos=0;

for (int i=0; i<N; i++){

if (MinMass[i]<min_el){

min_el=MinMass[i];

pos=i;

}

}

return (pos);

}

void printmatrix (int Matrix[N][N]){

for (int i=0; i<N; i++){

for (int j=0; j<N; j++){

if (Matrix[i][j]<10) printf ("  %d ",Matrix[i][j]);

else if (Matrix[i][j]>=1000) {

Matrix[i][j]=bk;

printf (" bk ");

}

else printf (" %d ",Matrix[i][j]);

}

printf("\n");

}

}

9.Результат работы проверочной программы: