МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
             Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
                                   высшего профессионального образования
        «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
                         АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Доц., к.т.н. |  |  |  | Румянцев В. В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ  О ЛАБОРАТОНОЙ РАБОТЕ №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКТИВНОГО

ДАТЧИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

По курсу: теория и расчет измерительных преобразователей и приборов

ОТЧЕТ ВЫПОЛНИЛИ

СТУДЕНТКА ГР.            М161                                                .

дата, подпись

Санкт-Петербург

2014г.

- Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы индуктивного датчика  перемещения (первичного преобразователя).

Получить  навыки проведения  измерений с  его  помощью  и  определить

экспериментально его передаточную характеристику.

- Рабочие формулы

У преобразователей с малым воздушным зазором  х, величина которого изменяется при перемещении элемента магнитопровода, изменяется магнитное сопротивление магнитной цепи и поэтому изменяется  индуктивность и добротность катушки.

Индуктивность L катушки

где  ω- число витков катушки,

ZM - полное сопротивление магнитной цепи,

Изменение  индуктивного сопротивления катушки ведет к изменению ее полного сопротивления Z.

Полное сопротивление Z катушки определяется выражением:

ω = 2πf - круговая частота колебаний.

R - активное сопротивление катушки постоянному току,

ZM можно представить как

ZM = RMCT + RХ

RМСТ - магнитное сопротивление участков из стали,

RХ - магнитное сопротивление воздушного зазора х

x- воздушный зазор,

μ0=1,26.10-6 Гн/м - магнитная проницаемость воздушного зазора,

S - площадь воздушного зазора.

Тогда полное сопротивление Z катушки связано с изменением величины воздушного зазора х гиперболической зависимостью.

Если на контур, в который включена катушка, подать импульс напряжения амплитудой U0, то в контуре возникают затухающие свободные колебания.

- Описание лабораторной установки

Индуктивный датчик перемещений представляет собой устройство, осуществляющее преобразование информации об изменении физических величин (линейное расстояние до объекта) в соответствующее изменение выходного напряжения. Он состоит из чувствительного элемента – катушки индуктивности с установленным в ней ферромагнитным сердечником, который может иметь различную форму (половина ферритового кольца, броневой ферритовый сердечник), и преобразователя, осуществляющего прием, преобразование и выдачу измерительной информации с катушки индуктивности.

Чувствительный элемент (датчик) представляет собой катушку индуктивности, параллельно соединенную с конденсатором, и образует вместе с ним колебательный контур.

Преобразователь выполняет генерацию импульсного напряжения, обработку сигнала, полученного с колебательного контура,  его усиление и индикацию.

Лабораторной установкой является измерительный штатив, в который устанавливаются различные индуктивные датчики. Он состоит из преобразователя, индуктивного датчика, металлической пластины (подвижный элемент магнитопровода), зажимающего винта, ручки бокового перемещения, клемм для подключения вольтметра  и осциллографа.

- Таблицы с экспериментальными данными

Таблица 1 - Изменение величины воздушного зазора в катушке индуктивности по горизонтали.

| N 1 – L=107 мГн | R1= 35,5 Ом |
| --- | --- |
| Х, мм | U, мВ |
| 0 | 5 |
| 2 | 5 |
| 4 | 5,2 |
| 6 | 5,3 |
| 8 | 5,4 |
| 10 | 5,6 |
| 15 | 6,2 |
| 20 | 7,8 |
| 23 | 8,8 |
| 26 | 9,4 |
| 28 | 10 |

Таблица 2 – Изменение величины воздушного зазора в катушке индуктивности по вертикали.

| N 1 – L=107 мГн | R1=35,5 Ом |
| --- | --- |
| Х, мм | U, мВ |
| 0 | 6,2 |
| 0,5 | 6,6 |
| 1,0 | 7,1 |
| 1,5 | 7,9 |
| 2,0 | 8,4 |
| 3,0 | 8,6 |
| 4,0 | 8,8 |
| 5,0 | 9,8 |

- Результаты расчетов

- Определение круговой частоты затухающих колебаний

Круговая частота определяется по формуле:

ωс=2πT,

где Т- период затухания колебаний.

Т.о. круговая частота  ωс=1,57радсек

- Измерение по осциллографу периода Т0 следования импульсов напряжения возбуждения U0

T0=26 сек.

- Расчет декремента затухания λ

  - Теоретический декремент затухания

Коэффициент затухания определяется по формулам:

δ=λТ

или

δ=R2L,

где Т – период затухания колебаний,

λ – декремент затухания,

R – реактивное сопротивление катушки датчика,

L – индуктивность катушки датчика.

Таким образом, декремент затухания можно рассчитать по формуле:

λ=R2LT

Декремент затухания λ=41,47

  - Логарифмический декремент затухания

Логарифмический декремент затухания рассчитывается по формуле:

λ=lnD,

где D – отношение амплитуд напряжений, отстающих  по времени на период.

Рассчитаем декремент затухания λ для двух пар амплитуд напряжений.

- Для амплитуд напряжений U1=14 мВ и U2= 9 мВ.

λ=lnU1U2=0,44

- Для амплитуд напряжений U2= 9мВ и U3=6мВ.

λ=lnU2U3=0,41

- Графики

- Определение реальной передаточной функции преобразователя

График 1 – График функции преобразования (изменение величины воздушного зазора х по горизонтали)

Х, мм

U,мВ

График 2 – График функции преобразования (изменение величины воздушного зазора х по вертикали).

- Краткие выводы по проделанной работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучила конструкцию и принцип работы индуктивного датчика перемещения (первичного преобразователя).

Индуктивный датчик перемещений представляет собой устройство, осуществляющее преобразование информации об изменении физических величин (линейное расстояние до объекта) в соответствующее изменение выходного согнала (напряжения). Состоит из катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником – чувствительного элемента,  преобразователя, который принимает, преобразует и выдает измерительную информацию с катушки индуктивности, и подвижного якоря, который соединен с подвижной частью, перемещение которой нужно преобразовать в электрический сигнал.

Принцип действия индуктивного датчика основан на изменении индуктивности или взаимоиндуктивности обмотки с сердечником вследствие изменения магнитного сопротивления Rμ магнитной цепи датчика, в которую входит сердечник.  Измеряемое механическое перемещение на входе датчика вызывает изменение параметров магнитной и электрической цепей его, что в свою очередь вызывает изменение выходной величины.

С помощью индуктивных датчиков можно:

- контролировать механические перемещения, механические силы, температуру, свойства магнитных материалов;

- определять наличие дефектов или нежелательность примесей в телах материалов;

- контролировать диаметр стальной проволоки, толщину немагнитных покрытий на стали, движение жидкости и газов в резервуарах и др.

Индуктивные датчики имеют ряд достоинств:

- простота и прочность конструкций, надежность в работе (отсутствие скользящих контактов);

- возможность подключения к источникам промышленной частоты;

- относительно большая величина мощности на выходе преобразователя (до нескольких десятков ватт), что дает возможность подключать контрольный прибор непосредственно к преобразователю;

- значительная чувствительность и большой коэффициент усиления.

К недостаткам индуктивных преобразователей следует отнести влияние колебания частоты питающего напряжения на точность работы и возможность работы лишь на переменном токе.Индуктивные преобразователи используются на относительно низких частотах (до 3000–5000 Гц), так как на высоких частотах резко растут потери в стали на перемагничивание и вихревые токи.

В отличие от индуктивных датчиков индукционные относятся к разряду генераторных преобразователей, так как при воздействии входной величины они способны генерировать электрическую энергию.