Санкт–Петербургский Государственный

Университет Аэрокосмического Приборостроения

Кафедра № 53

Работу проверил:	Марковский С.Г.

Рейтинг по работе:

Отчет

о лабораторной работе № 2

по организации ЭВМ

по теме: «СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ СО СМЕЩЕНИЕМ И ЧЕРЕЗ СЧЕТЧИК КОМАНД»

Работу выполнила

Студентка группы:

1. Цель работы:

Дальнейшее изучение способов адресации процессора VAX-11; адресации  со смещением, адресации через счетчик команд, литеральная адресация;  команды с расширенным кодом операции.

2. Задание:

- по заданному алгоритму составление простейшей программы работы с целочисленными данными с использованием заданных способов адресации.

Исходные данные для Nг=6, Nв=8.

| ОПЕРАНД | DEC | НЕХ |
| --- | --- | --- |
| X1 | 48 | 00 00 00 30 |
| X2 | -594 | FF FF FD AE |
| X3 | 625 | 00 00 02 71 |
| X4 | 352836 | 00 05 62 44 |
| X5 | -390625 | FF FA 0A 1F |
| X6 | -1515419080851408 | FF FA 9D BC 00 00 00 30 |
| X7 | -426552550489533788687746204242 | FF FF FF FA 9D BC 00 00 00 30 00 00 00 00 FD AE |

| Вариант Алгоритма | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Адресация | 5 |  |
| Исходные данные | 14 | ^X 0000000E |
| Начальный адрес | 148 | ^X 00000094 |
| Промежуточные ячейки | 248 | ^X 000000F8 |

|  | Алгоритм | Адресации |
| --- | --- | --- |
|  | Начало |  |
| 1 | X3=X4+X2 | BF Dx Cx |
| 2 | X4=X3*2^6 | 8F EF 9F |
| 3 | X2=X2+X5+C | Bx CF |
| 4 | X3=X3*2^(-8) | 8F DF Ex |
| 5 | X5=X5-X3 | AF FF |
| 6 | X6= ┐X2&X6 | Ax BF |
| 7 | X8=X7 | 8F Cx |
| 8 | X4=X1(+)X4 | Ex 9F |
| 9 | Переход (JMP) по адресу 28 (1C) | Dx |
|  | Конец |  |

Форматы представления исходных данных:

минимальный – long word (4 байта);

максимальный – octa word (16 байт).

3. Схема алгоритма программы:

Начало

X3=X4+X2

X4=X3*2^6

X2=X2+X5+C

X3=X3*2^(-8)

X5=X5-X3

X6= ┐X2 & X6

X8=X7

X4=X1(+)X4

Переход (JMP) по адресу 28(1C)

Конец

4. Карта распределения памяти под команды и данные:

| ОПЕРАНД | DEC | НЕХ | Арес загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 48 | 00 00 00 30 | ^X 0000000E |
| X2 | -594 | FF FF FD AE | ^X 00000016 |
| X3 | 625 | 00 00 02 71 | ^X 0000001E |
| X4 | 352836 | 00 05 62 44 | ^X 00000026 |
| X5 | -390625 | FF FA 0A 1F | ^X 0000002E |
| X6 | -1515419080851408 | FF FA 9D BC 00 00 00 30 | ^X 00000036 |
| X7 | -426552550489533788687746204242 | FF FF FF FA 9D BC 00 00 00 30 00 00 00 00 FD AE | ^X 0000003E |

5. Текст программы в мнемонических и машинных кодах:

|  | Адрес, hex | Шестнадцатеричный код | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00000094 | 00 01 C1 00 01D0 61 BF C1 | ADDL3 ^@B 61,^@0001(0),^W 0100(1) | X3=X4+X2 |
| 2 | 0000009D | 00 00 00 26 9F FF FF FF 79 EF 06 8F 78 | ASHL ^#06,^L 79FFFFFF,^@#00000026 | X4=X3*2^6 |
| 3 | 000000AA | FF 66 CF 01 B2 D8 | ADWC ^@01(2),^W 66FF | X2=X2+X5+C |
| 4 | 000000B0 | 00 00 00 01 E3 00 4E DF F8 8F 78 | ASHL ^#F8,^@W 4E00,^00000001(3) | X3=X3*2^(-8) |
| 5 | 000000BB | 00 00 00 44 FF FF 5F CF C2 | SUBL2 ^W 5FFF,^@00000044 | X5=X5-X3 |
| 6 | 000000C4 | 43 BF 01 A4 CA | BICL2 ^@01(4),^@B 43 | X6= ┐X2&X6 |
| 7 | 000000C9 | 00 01 C5 FF FF FF FA 9D BC 00 00 00 30 00 00 00 00 FD AE 8F 7DFD | MOVO ^#FF FF FF FA 9D BC 00 00 00 30 00 00 00 00 FD AE, ^W 0100(5) | X8=X7 |
| 8 | 000000DF | 00 00 00 26 9F 00 00 00 01 E6 CC | XORL2 ^00000001(6),^@#L 00000026 | X4=X1(+)X4 |
| 9 | 000000EA | 00 01 D7 17 | JMP @^D 0001(7) | Переход в 1C |
|  |  | 00 | HALT | ОСТАНОВ |

6. Таблица трассировки программы:

| Шаг, № | Адрес ячейки | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До выполнения комманды, hex | После выполнения комманды, hex |
| 1 | 00000094 | 00 00 02 71 | 00 05 5F F2 |
| 2 | 0000009D | 00 05 62 44 | 01 57 FC 80 |
| 3 | 000000AA | FF FF FD AE | FF FA 07 CD |
| 4 | 000000B0 | 00 05 5F F2 | 00 00 05 5F |
| 5 | 000000BB | FF FA 0A 1F | FF FA 04 C0 |
| 6 | 000000C4 | 00 00 00 30 | 00 00 00 30 |
| 7 | 000000C9 | 00000000000000000000000000000000 | FFFFFFFA9DBC0000003000000000FDAE |
| 8 | 000000DF | 01 57 FC 80 | 01 57 FC B0 |
| 9 | R15 | 000000EA | 0000001C |