МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

# НА ТЕМУ: Определение электрического сопротивления

### по дисциплине: Общая физика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. | 1342 |  |  |  | Моргун Е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2014

- Цель работы: ознакомление с методикой обработки результатов

измерений; определение электрического сопротивления; экспериментальная проверка закона Ома; определение удельного сопротивления нихрома.

- Описание лабораторной установки.

| Схема А |  |  |  |  | Схема В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор |  | Цена деления | Класс точности | Предел измерений | Систематическая погрешность |  | Внутреннее сопротивление |  |
| Вольтметр |  | 0,05 В | 1,5 | 1,5 В | 1,5% |  | 2500 Ом |  |
| Миллиам-перметр |  | 50 мА | 1,5 | 250 мА | 1,5% |  | 0,2 Ом |  |
| Линейка |  | 1 мм | - | 30 см | 0,002 м |  | - |  |

- Рабочие формулы.

R=UI;   ρ=πD2Rут4l;   SR=(Ri-Ri)2i(i-1);

θI=Amaxk100	;   θU=Umaxk100;

θR=1IθU+UI2θI;   R=1I-UI2.

- Результаты измерений и вычислений.

А)   l = 0,3 м; D = 0,36·10 -3м.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,23 | 0,6 | 0,75 | 0,85 | 0,45 |
| I, мА | 80 | 117 | 135 | 190 | 220 | 62 | 162 | 208 | 234 | 125 |
| UI, Ом | 3,75 | 3,42 | 3,7 | 3,68 | 3,64 | 3,71 | 3,7 | 3,61 | 3,63 | 3,6 |
| R, Ом | 3,55 | 3,22 | 3,5 | 3,48 | 3,44 | 3,51 | 3,5 | 3,41 | 3,43 | 3,4 |

Rут=3,444 Ом

ρ=πD2Rут4l=3,14·0,362·3,4444·0,3=1,41,2=1,68*10-6  Ом·м

В)  l = 0,3 м; D = 0,36·10 -3 м.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,7 |
| I, мА | 62 | 74 | 89 | 103 | 118 | 132 | 145 | 160 | 17 | 205 |
| UI, Ом | 3,39 | 3,38 | 3,37 | 3,4 | 3,39 | 3,41 | 3,45 | 3,43 | 3,49 | 3,41 |
| R, Ом | 0,294 | 0,295 | 0,296 | 0,294 | 0,295 | 0,292 | 0,289 | 0,291 | 0,289 | 0,292 |

Rут=3,412 Ом

ρ=πD2Rут4l=3,14·0,362·3,4124·0,3=1,3891,2=1,157*10-6  Ом·м

- Расчет погрешностей

θI=Amaxk100=0,0225=0,02 В	;

θU=Umaxk 100=0,0375=0,04 А;

θR=1IθU+UI2θI=>

А)   1.   10380·2102+0,3·10364·102·4102=0,269 Ом;

2.   103125·2102+0,45·1030,015625·4102=0,34 Ом.

В)   1.   10362·2102+0,210,004·4102=0,51 Ом;

2.   103174·2102+0,70,04·4102=0,8 Ом.

5.1) Случайные погрешности

SR=(Ri-Ri)2i(i-1)=>

А) SR=0,01+0,05+0,01+0,002+0,01+0,005+0,004+0,001+0,0001+0,0110(10-1)=0,0011;

В) SR=0,001+0,001+0,001+0,01+0,001+0,01+0,003+0,001+0,01+0,00110(10-1)=0,019;

5.2) Полная погрешность.

∆R=θR+kSR=>

А) 1. ∆R=0,269+2,3·0,0011=0,27135 Ом;

2.∆R=0,34+2,3·0,0011=0,34253Ом.

B) 1. ∆R=0,51+2,3·0,02=0,556Ом;

2.∆R=0,8+2,3·0,02=0,846Ом.

- Выводы.

- Ознакомилась с методикой обработки результатов измерений.

- Из проведенных опытов видно, что закон Ома выполняется, так как получившиеся значения сопротивления при разной силе тока близки друг другу.

- После обработки результатов были получены средние значения электрического сопротивления      RА=3,444 Ом,  RВ=3,412 Ом

- Была проведена и экспериментально доказана правильность Закона Ома  I=RU.

- Было определено примерное удельное сопротивление нихрома ρ≈1,157·10-6 Ом·м

- Схема В заметно упрощает вычисление сопротивления, потому что по ней можно учитывать поправки на внутреннее сопротивление приборов