| Пчельников И.В., ОБ-131011-21. | Подпись преподавателя | Дата |
| --- | --- | --- |
| Выполнение эксперимента |  |  |
| Оформление работы |  |  |
| Оценка результатов |  |  |

Лабораторно-практическое занятие №4.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

1. Цель и задачи занятия.

Цель: исследование режимов работы цепи при последовательном соединении активного, индуктивного и емкостного сопротивлений.

Задачи: в результате выполнения лабораторной работы студенты должны:

- знать основы расчета электрических цепей переменного тока, основные фазовые соотношения для неразветвленных цепей, а также основные признаки и условия возникновения резонанса напряжений;

- уметь выполнять простейшие электрические расчеты.

2. Ход работы и обработка результатов.

1. Собрали цепь, изображенную на рисунке.

2. Установили с помощью автотрансформатора напряжение на входе цепи U=24 В.

3. Экспериментально определили резонансную емкость Срез=19,5 мкФ, когда φ=0°.

4. Провели по 4 измерения для емкостей, меньших и больших Срез. Результаты измерений занесли в таблицу.

Результаты измерений.

| № | Измерено |  |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С, мкФ | Uвх, В | P, Вт | I, A | UL, B | UС, B | φ, град | XС, Ом | XL, Ом | L, Гн | R, Ом | Z, Ом | S, ВА | Q, вар |
| 1 | 19,5 | 22,5 | 12,71 | 0,565 | 99,5 | 102,0 | 0 | 163,3 | 163,3 | 0,52 | 39,8 | 39,8 | 12,7 | 0 |
| 2 | 2 | 24 | 0,01 | 0,019 | 5,3 | 25,5 | -93 | 1592,4 | 163,3 | 0,52 | 27,7 | 1263,2 | 0,5 | -0,5 |
| 3 | 4 | 24 | 0,03 | 0,034 | 7,1 | 30,5 | -86 | 796,2 | 163,3 | 0,52 | 26,0 | 705,9 | 0,8 | -0,7 |
| 4 | 8 | 24 | 0,56 | 0,135 | 29,0 | 52,0 | -77 | 398,1 | 163,3 | 0,52 | 30,7 | 177,8 | 3,2 | -4,3 |
| 5 | 12 | 24 | 4,33 | 0,355 | 80,0 | 100,0 | -57 | 265,4 | 163,3 | 0,52 | 34,4 | 67,6 | 8,5 | -12,9 |
| 6 | 22 | 24 | 2,55 | 0,270 | 62,0 | 41,0 | +68 | 144,8 | 163,3 | 0,52 | 35,0 | 88,9 | 6,48 | 1,3 |
| 7 | 24 | 24 | 1,85 | 0,241 | 53,0 | 31,0 | +72 | 132,7 | 163,3 | 0,52 | 31,9 | 99,6 | 5,8 | 1,8 |
| 8 | 28 | 24 | 1,44 | 0,208 | 46,5 | 23,9 | +76 | 113,7 | 163,3 | 0,52 | 33,3 | 115,4 | 5,0 | 2,1 |
| 9 | 32 | 24 | 1,11 | 0,182 | 40,0 | 18,0 | +78 | 99,5 | 163,3 | 0,52 | 33,5 | 131,8 | 4,4 | 2,1 |

где:

XC=12πfC;

XL=2πfL=XCрез;

L=const, XCрез=XLрез=XL →L=XCрез2πf=0,52 Гн;

R=PI2;

Z=UI;

S=UI;

Q=XL-XCI2.

5. Определили добротность контура Q:

Q'=ULрезU=99,522,5=4,4; Q''=UCрезU=10222,5=4,5 → Q=4,45.

6.  Построили графики зависимостей I=fC, P=fC,  Z=fC,  φ=fC.

7. Построили в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений и треугольники сопротивлений для трех случаев:

1) C<Cрез;C=8 мкФ.

2) C=Cрез;C=19,5 мкФ.

3) C>Cрез;C=32 мкФ.

3. Выводы.

В результате данной работы мы увидели, что резонанс напряжений в неразветвленной цепи устанавливается при равенстве реактивных сопротивлений катушки индуктивности и конденсатора и характеризуется значительным превышением напряжений на катушке и конденсаторе над входным напряжением. Также увидели, что при резонансном напряжении сила тока и мощность в цепи принимают максимальное значение, общее сопротивление цепи – минимальное, а разность фаз при этом равна нулю.