Отчет по лабораторной работе № 1-…

По дисциплине МДК 01.01 Системное программирование

Работу выполнил:

Муравьев Антон

Преподаватель-консультант:

Смирнова Ирина Петровна

Лабораторная работа 1

«Знакомство с эмулятором»

Цель: Изучение архитектуры микропроцессора КР580.

Буфер данных МП-системы и его значение, представленное в шестнадцатеричной системе счисления;

Регистр-аккумулятор (А) МП-системы и его значение, представленное в шестнадцатеричной системе счисления;

Регистр команд МП-системы и его значение, представленное в шестнадцатеричной системе счисления;

Дешифратор команд МП-системы, индицирующий мнемонику текущей выполняемой команды, закреплённой на регистре команд;

Регистр признаков (флагов) МП-системы и его значение, представленное в двоичной системе счисления, а также, индикаторы расшифровки флагов: Z, S, P, C, AC;

Блок АЛУ МП-системы;

Блок десятичной коррекции значения регистра-аккумулятора МП-системы;

Блок синхронизации и управления МП-системой;

Таблица содержимого ОЗУ МП-системы

Регистр-счётчик команд МП-системы и его значение, представленное в шестнадцатеричной системе счисления;

Регистр-указатель стека МП-системы и его значение, представленное в шестнадцатеричной системе счисления;

Буферные регистры МП-системы 1 и 2 и их значения, представленные в шестнадцатеричной системе счисления;

Рис. 1 - эмулятор

- Таблица регистров, которые имеет МП:

| Регистр | Назначение | Разрядность |
| --- | --- | --- |
| A | Используется в подавляющем большинстве команд логической и арифметической отработки. Обычно он адресуется неявно и служит как источником операнда, так и приемником результата. | 8 |
| РОН: B, C, D, E, | Регистры общего назначения |  |
| HL | Адресный регистр | 16 |
| SP | Регистр счетчика команд и указателя стека | 16 |
| PC | Регистр счетчика команд и указателя стека | 16 |

Начало

А=10, В=0

RGa=A

RGb=B

A=RGa+RGb

Конец

Блок-схема функционирования МП во время выполнения команды сложения содержимого аккумулятора и регистра В, имеющая мнемоническое обозначение ADD B.

- Таблица флагов:

| Обозначение флага | Признак флага | Условие установки флагов |
| --- | --- | --- |
| M | M (Minus) - признак отрицательного результата; | устанавливается, если знаковый бит результата операции (седьмой разряд аккумулятора) равен 1, иначе сбрасывается; |
| Z | Z (Zero) - признак нуля; | устанавливается, если результат операции в аккумуляторе равен нулю, иначе сбрасывается; |
| AC | AC (Auxiliary Carry) - признак половинного переноса. | устанавливается при наличии переноса из третьего разряда аккумулятора в четвертый, иначе сбрасывается; |
| P | P (Parity) - признак паритета/четности; | устанавливается, если результат операции в аккумуляторе содержит четное число единиц, иначе сбрасывается; |
| C | C (Carry)- признак переноса; | устанавливается при наличии переноса (при сложении) или заема (при вычитании) из старшего разряда аккумулятора, иначе сбрасывается. |

- Вывод

В данной лабораторной работе мы изучили архитектуру микропроцессора КР580.

Лабораторная работа 2

«Исследование команд прямой адресации»

Цель: Целью данной работы является ознакомление с командами микропроцессора  КР580 для прямой адресации.

Прямая адресация − это такой метод адресации, когда каждая команда состоит из кода операции (первый байт) и адреса операнда, содержащегося во втором и третьем байтах (например, рассмотренная ниже команда LDA). Операнд находится в памяти, а в команде указывается его адрес. Прямая адресация − самая простая, но зато и самая неэкономичная с точки зрения объёма памяти и времени выполнения (13 машинных тактов). Примеры команд: JNP, CALL, LDA, STA.

Пример: LDA 000А (загрузить в аккумулятор байт, заданный адресом 000В (Load Accumulator)).

Составим программу:

0000	3A	LDA Ah	;прямая загрузка аккумулятора

0001	0A	; косвенная загрузка аккумулятора

0002	00	;холостая команда

0003  32	STA Bh	;загрузить содержимое аккумулятора в

0004	0B			;ячейку памяти с адресом Bh

0005  00	;холостая команда

0006	00	;холостая команда

…

0009	00	;холостая команда

000A 10	;любое число

Рис. 2 – Ввод операндов при прямой адресации

Рис. 3 – Результат работы модели при прямой адресации

(в аккумуляторе число 10, в ячейке 000B число 10)

Лабораторная работа 3

«Исследование команд непосредственной адресации»

Цель: Целью данной работы является ознакомление с командами микропроцессора  КР580 для непосредственной адресации.

Непосредственная адресация – операнд непосредственно записан в коде команды (в мнемонике присутствует буква «I»). Перед операндом ставится запятая:

MVI H, 20h.  (возможно использование  регистров A, B, C, D, E, H, L)

Составим программу:

0000 16	MVI D, 20h; Загрузка регистра непосредственная.

Содержимое второго байта команды засылается в регистр D.

0001 20;число

0002 06	MVI B, 05h; Загрузка регистра непосредственная.

Содержимое второго байта команды засылается в регистр B.

0003 05;число

0004 26	MVI H, D1h; Загрузка регистра непосредственная.

Содержимое второго байта команды засылается в регистр H.

0005 D1;число

0006 FF	RST 7; Перезапуск. Обработка вектора прерывания.

Старшие разряды адреса следующей команды заносятся в ячейку, чей адрес меньше на 1 содержимого SР . Младшие разряды заносятся в ячейку, чей адрес меньше на 2 содержимого SР. Содержимое SP уменьшается на 2. Управление передается команде по адресу: 8*(NNN).

Рис. 4 – Ввод операндов при непосредственной адресации

Рис. 5 – Результат работы модели при непосредственной адресации

Лабораторная работа 4

«Исследование команд косвенной адресации»

Цель: Целью данной работы является ознакомление с командами микропроцессора  КР580 для косвенной адресации.

Косвенная адресация позволяет компактно адресоваться ко всем ячейкам памяти микропроцессора. В этом случае в поле операнда указывается код пары регистров, содержащих адрес памяти, по которому расположен байт данных. Адрес может содержаться в парах регистров HL (основной указатель адреса), а также в парах регистров ВС, DE (косвенная регистровая, при которой в формате команды указаны регистры, содержание которых определяет адрес ячейки памяти с операндом).

Пример (регистр памяти М 8-битный, который задается косвенно): трехбайтовые  команды, например MVI M, d8.

Составим программу:

0000	06	MVI B, 00h ;

0001	00;

0002	0E	MVI C, 0Ah;

0003	0A;

0004	0A	LDAX B; Загрузка аккумулятора косвенная.

Содержимое ячейки ОЗУ, чей адрес содержится в регистровой паре BC, заносится в аккумулятор.

0005	FF	RST 7; Перезапуск. Обработка вектора прерывания.

Старшие разряды адреса следующей команды заносятся в ячейку, чей адрес меньше на 1 содержимого SР . Младшие разряды заносятся в ячейку, чей адрес меньше на 2 содержимого SР. Содержимое SP уменьшается на 2. Управление передается команде по адресу: 8*(NNN).

…

000A	10;

Рис. 6 – Ввод операндов при непосредственной адресации

Рис. 7 – Результат работы модели при непосредственной адресации

Значение адреса загружено  в регистровую пару BC (00|0A), после чего содержимое адреса загружается в аккумулятор.

Лабораторная работа 5

«Исследование команд стековой адресации»

Цель: Целью данной работы является ознакомление с командами микропроцессора  КР580 для стековой адресации.

Источником или приёмником операнда является ячейка стековой памяти. Адрес вершины стека находится в указателе стека SP. При заполнении следующей ячейки указатель стека инкриминируется.

Составим программу:

0000	06	MVI B, 10h; загрузка регистра непоср в В

0001	10; присвоение регистру B число 10

0002	16	MVI D, 5Ah;

0003	5A; присвоение регистру D число 5A

0004	C5	PUSH B; Запись в стек (BC).

Содержимое старшего регистра регистровой пары BC засылается в ячейку, чей адрес на единицу меньше содержимого указателя стека SP. Содержимое младшего регистра пары BC засылается в ячейку, чей адрес на 2 меньше содержимого SP. SP уменьшается на 2. Замечание: регистровая пapa не используется в качестве операнда.

0005	D5	PUSH D; Запись в стек (DE).

Содержимое старшего регистра регистровой пары DE засылается в ячейку, чей адрес на единицу меньше содержимого указателя стека SP. Содержимое младшего регистра пары DE засылается в ячейку, чей адрес на 2 меньше содержимого SP. SP уменьшается на 2. Замечание: регистровая пapa не используется в качестве операнда.

0006	50	MOV D, B; Передать из регистра B в регистр D.

Содержимое регистра B засылается в регистр D.

0007 	D1	POP D; Чтение из стека в DE.

Содержимое ячейки, чей адрес определяется содержимым регистра SP, заносится в младший регистр пары DE. Содержимое ячейки, чей адрес на единицу больше, чем содержимое SР, заносится в старший регистр пары DE. Содержимое SР уменьшается на 2.

0008	C1	POP B; Чтение из стека в BC.

Содержимое ячейки, чей адрес определяется содержимым регистра SP, заносится в младший регистр пары BC. Содержимое ячейки, чей адрес на единицу больше, чем содержимое SР, заносится в старший регистр пары BC. Содержимое SР уменьшается на 2.

0009	FF	RST7; Перезапуск. Обработка вектора прерывания.

Старшие разряды адреса следующей команды заносятся в ячейку, чей адрес меньше на 1 содержимого SР . Младшие разряды заносятся в ячейку, чей адрес меньше на 2 содержимого SР. Содержимое SP уменьшается на 2. Управление передается команде по адресу: 8*(NNN).

Рис. 8 – Ввод операндов при стековой адресации

Рис. 9 – Результат работы модели при стековой адресации

Данные помещаются в регистры В и D, после чего их содержимое посылается в стек. После этого производится обмен значениями между регистрами и значения регистров возвращаются из стека.

Лабораторная работа 6

«Пример программы для микропроцессора»

Цель: Целью данной работы является ознакомление с простейшими  арифметическими действиями на микропроцессоре КР580.

Составим программу сложения (табл. 1).

Таблица 1 − Программа сложения двух однобайтных чисел

| Адрес | Код команды | Метка | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | AF | - | ХRА А | Очистить аккумулятор |
| 0001 | ЗЕ | - | MVI A, 38 | Записать в аккумулятор число 5610 = 38h16 |
| 0002 | 38 |  |  |  |
| 0003 | 06 | - | MVI B, A3 | Записать в регистр В число 16310 = a3h16 |
| 0004 | A3 |  |  |  |
| 0005 | 80 | - | ADD 8 | Сложить 38h16 и a3h16 (5610 + 16310 = 21910 = db16) |
| 0006 | E7 | - | RST 7 | Прервать выполнение программы |

Рис. 10 – Простое сложение двух однобайтных чисел

(в аккумуляторе значение суммирования – число 21910 = db16)

Рис. 11 – Простое вычитание двух однобайтных чисел

(в аккумуляторе значение разности – число  14910 =  9516)

Для получения разности двух чисел X и Y можно использовать эту же программу, заменив в ней по адресу 0005 код команды 80 (ADD B) кодом 90 (SUB В) команды вычитания содержимого регистра В из содержимого аккумулятора, разместив предварительно в регистрах В и А соответственно вычитаемое и уменьшаемое. Разность будет записана в аккумуляторе.

Лабораторная  работа № 7

«Программирование арифметических задач на Ассемблере для микропроцессора К580 (часть 1)»

Цель: Рассмотреть особенности выполнения простейших арифметических операций над целыми числами без знака на эмуляторе МП К580, познакомиться с программированием в машинных кодах и мнемокодах, научиться пользоваться средствами управления и кнопками эмулятора.

- Сложение

3910(2716) + 11610(7416)= 16710 (9B16)

| Адрес | Код команды | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | AF | ХRА А | Очистить аккумулятор |
| 0001 | ЗЕ | MVI A, 38 | Записать в аккумулятор |
| 0002 | 27 |  | число X (3910 = 2716) |
| 0003 | 06 | MVI B, A3 | Записать в регистр В |
| 0004 | 74 |  | число У (11610 = 7416) |
| 0005 | 80 | ADD B | Сложить X и Y Сложить 2716 и 7416 (3910 + 11610 = 15510 = 9B16) |
| 0006 | 32 | STA adr | Записать содержимое аккумулятора в |
| 0007 | 20 |  | ячейку 0020 |
| 0008 | 00 |  |  |
| 0009 | E7 | RST 7 | Прервать выполнение программы |

Рис. 12 – Простое сложение двух однобайтных чисел

(в аккумуляторе значение суммирования – число  15510 =  9B16)

- Вычитание

11610(7416) - 6410(4016)= 5210 (3416)

| Адрес | Код команды | Мнемокод | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | AF | ХRА А | Очистить аккумулятор |
| 0001 | ЗЕ | MVI A, 38 | Записать в аккумулятор |
| 0002 | 74 |  | число X (11610 = 7416) |
| 0003 | 06 | MVI B, A3 | Записать в регистр В |
| 0004 | 40 |  | число У (6410 = 4016) |
| 0005 | 90 | SUB B | Разность X и Y Вычесть из 7416 4016 (11610 - 6410 = 5210 = 3416) |
| 0006 | 32 | STA adr | Записать содержимое аккумулятора в |
| 0007 | 20 |  | ячейку 0020 |
| 0008 | 00 |  |  |
| 0009 | E7 | RST 7 | Прервать выполнение программы |

Рис. 13 – Простое вычитание двух однобайтных чисел

(в аккумуляторе значение разности – число  5210 =  3416)

- Сложение массива

11010 (6E16)+ 5010(3216)+7710 (4D)+6610(4216)+5510 (3716)=35810(16616)

| Адрес | Код команды | Метка | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 0001 0002 | 21 30 00 | PRG 2: | LXI H,8250 | Загрузить в регистры HL, адрес первого слагаемого |
| 0003 0004 | 0E 05 |  | MVI C, 04 | Загрузить в регистр С количество слагаемых |
| 0005 | AF |  | XRA A | Очистить аккумулятор |
| 0006 | 47 |  | MOV B, A | Очистить регистр В |
| 0007 | 86 | M1: | ADD M | Прибавить к содержимому аккумулятора число из массива слагаемых |
| 0008 0009 000А | D2 0D 00 |  | INC M2 | Если переноса нет, то идти на М2 |
| 000В 000С | 04 B7 |  | INR B ORA A | Увеличить содержимое регистра В на 1 Очистить флаг переноса |
| 000D | 23 | M2: | INX H | Указать на следующий адрес слагаемого |
| 000E | 0D |  | DCR C | Уменьшить содержимое регистра С на 1 |
| 000F 0010 0011 | C2 07 00 |  | INZ | Если не все слагаемые, то идти на M1 |
| 0012 | 32 |  | STA adr | Сохранение аккумулятора |
| 0013 | 21 |  |  | Записать содержимое аккумулятора в |
| 0014 | 00 |  |  | ячейку 0021 |
| 0015 | AF |  | XRA A | Очистить аккумулятор |
| 0016 | 80 |  | ADD B | Прибавить к содержимому аккумулятора число из регистра В |
| 0017 | 32 |  | STA adr | Сохранение аккумулятора |
| 0018 | 20 |  |  | Записать содержимое аккумулятора в |
| 0019 | 00 |  |  | ячейку 0020 |
| 001А | FF |  | RST 7 | Прервать выполнение программы |
| . . . |  |  |  |  |
| 0030 | 6E |  |  | Массив чисел |
| 0031 | 32 |  |  |  |
| 0032 | 4D |  |  |  |
| 0033 | 42 |  |  |  |
| 0034 | 37 |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |

Рис. 14 – Сложение массива

Рис. 15 – Сложение массива

Рис 16 – Сложение массива

Лабораторная работа №11

Цель: Изучение алгоритма ветвления.

Рис 17 – Эмулятор МП

Рис 18 – Система команд МП

Задание  1:

Выполнить на эмуляторе МП КР580 программу:

Вычислить значение у:

если х>10, то у=х-4. если х 10, то у=3х.   х=ячейка [0020], у=ячейка [0021].

LDA 0020

CPI ,OA

JM {addr}

MOV B, A

SUI,04

STA 0021

HLT

{addr}:

MOV B,A

ADD B

ADD B

STA 0021

HLT

составить блок - схему, листинг (таблицу). сделать проверку при Х=04, 0A, 0D

Рис 19 – Задание 1

Рис. 20 – при х=04

Рис. 21 – при х=0А

Рис. 22 – при х=0D

| Адрес | Значение | Команда | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3A | LDA adr | Загрузка аккумулятора |
| 0001 | 20 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | FE | CPI d8 | Содержимое 2-го байта команды вычитается из содержимого аккумулятора |
| 0004 | 0A | INR A | число |
| 0005 | FA | JM adr | Условный переход по условию «минус» |
| 0006 | 0F | RRC |  |
| 0007 | 00 |  |  |
| 0008 | 47 | MOV B,A | Передать из регистра А в регистр В |
| 0009 | D6 | SUI d8 | Содержимое 2-го байта команды вычитается из содержимого аккумулятора |
| 000A | 04 | MVI B,d8 | Содержимое 2-го байта команды засылается в регистр В |
| 000B | 32 | STA adr | Сохранение аккумулятора |
| 000C | 21 | LXISP,d16 |  |
| 000D | 00 |  |  |
| 000E | 76 | HLT | Остановка процесса |
| 000F | 47 | MOV B,A | Передать из регистра А в регистр В |
| 0010 | 80 | ADD B | Регистр В + аккумулятор |
| 0011 | 80 | ADD B | Регистр В + аккумулятор |
| 0012 | 32 | STA adr | Сохранение аккумулятора |
| 0013 | 21 | LXISP,d16 |  |
| 0014 | 00 |  |  |
| 0015 | 76 | HLT | Остановка процесса |
| …. |  |  |  |
| 0020 | 04, 0A, 0D |  |  |
| 0021 | Результат |  |  |

Лабораторная работа №13

Цель: изучение возможностей вывода информации на экран.

Написать программу для вывода на экран монитора КР580  слово joker. Цвет букв голубой.   6А  61 6Е 6Е 61   49.

| адрес | код команды | метка | мнемоника и операнд | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E |  | MVI A,61 | 61 => A, A=61 |
| 0001 | 61 |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 0002 | D3 |  | OUT 00 | A->PORT 00,PORT 00=61 |
| 0003 | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 0004 | 3E |  | MVI A,6A | 6A => A, A=6A |
| 0005 | 6A |  |  | {номер символа в Акк, j->A} |
| 0006 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=6A |
| 0007 | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0008 | 3E |  | MVI A, 61 | 61 => A, A=61 |
| 0009 | 61 |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 000A | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=61 |
| 000B | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 000C | 3E |  | MVI A, 6F | 6F => A, A=6F |
| 000D | 6F |  |  | {номер символа в Акк, o->A} |
| 000E | D3 |  | OUT 00 | A->PORT 00,PORT 00=6F |
| 000F | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0010 | 3E |  | MVI A, 61 | 61 => A, A=61 |
| 0011 | 61 |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 0012 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=61 |
| 0013 | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 0014 | 3E |  | MVI A,6B | 6B => A, A=6B |
| 0015 | 6B |  |  | {номер символа в Акк, k->A} |
| 0016 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=6B |
| 0017 | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0018 | 3E |  | MVI A, 61 | 61 => A, A=61 |
| 0019 | 61 |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 001A | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=61 |
| 001B | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 001C | 3E |  | MVI A,65 | 65 => A, A=65 |
| 001D | 65 |  |  | {номер символа в Акк, e->A} |
| 001E | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=65 |
| 001F | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0020 | 3E |  | MVI A, 61 | 61 => A, A=61 |
| 0021 | 61 |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 0022 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=61 |
| 0023 | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 0024 | 3E |  | MVI A, 72 | 72 =>A, A=72 |
| 0025 | 72 |  |  | {номер символа в Акк, r->A} |
| 0026 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=65 |
| 0027 | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0028 | 76 |  | HLT | останов |

В результате на экране должно появиться такое изображение:

Рис. 27 – Монитор

Задание:

- Вывести на экран монитора КР580 номер группы, свою фамилию и имя разными цветами.

- Написать листинг полученной программы

| адрес | код команды | метка | мнемоника и операнд | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E |  | MVI A,61 | 61 => A, A=61 |
| 0001 | 61 |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 0002 | D3 |  | OUT 00 | A->PORT 00,PORT 00=61 |
| 0003 | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 0004 | 3E |  | MVI A,6A | 6A => A, A=6A |
| 0005 | 61 |  |  | {номер символа в Акк, A->A} |
| 0006 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=6A |
| 0007 | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0008 | 3E |  | MVI A, 61 | 61 => A, A=61 |
| 0009 | 6E |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 000A | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=61 |
| 000B | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 000C | 3E |  | MVI A, 61 | 61 => A, A=61 |
| 000D | 6E |  |  | {номер символа в Акк, n->A} |
| 000E | D3 |  | OUT 00 | A->PORT 00,PORT 00=61 |
| 000F | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0010 | 3E |  | MVI A, 61 | 61 => A, A=61 |
| 0011 | 74 |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 0012 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=61 |
| 0013 | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 0014 | 3E |  | MVI A,6E | 6E => A, A=6E |
| 0015 | 74 |  |  | {номер символа в Акк, t->A} |
| 0016 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=6E |
| 0017 | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0018 | 3E |  | MVI A, 61 | 61 => A, A=61 |
| 0019 | 6F |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 001A | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=61 |
| 001B | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 001C | 3E |  | MVI A,6E | 6E=> A, A=6E |
| 001D | 6F |  |  | {номер символа в Акк, o->A} |
| 001E | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=65 |
| 001F | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0020 | 3E |  | MVI A, 61 | 61 => A, A=61 |
| 0021 | 6E |  |  | {цвет символа в Акк} |
| 0022 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=61 |
| 0023 | 00 |  |  | {цвет символа в порт монитора} |
| 0024 | 3E |  | MVI A, 61 | 61 =>A, A=61 |
| 0025 | 6E |  |  | {номер символа в Акк, n->A} |
| 0026 | D3 |  | OUT 00 | A =>PORT 00,PORT 00=65 |
| 0027 | 00 |  |  | {номер символа в порт монитора} |
| 0028 0029 002A 002B | 3E 20 D3 00 |  | MVI A, 20 OUT 00 | 20 =>A, A=20 Номер символа Пробел в Акк A =>PORT 00,PORT 00=20 {номер символа в порт монитора} |
| 002C 002D 002E 002F | 3E 61 D3 00 |  | MVIA, 61 OUT 00 | {цвет символа в Акк} A =>PORT 00,PORT 00=61 {цвет символа в порт монитора} |
| 0030 0031 0032 0033 | 3E 69 D3 00 |  | MVIA, 69 OUT 00 | {номер символа в Акк, i->A} A =>PORT 00,PORT 00=20 номер символа в порт монитора} |
| 0034 0035 0036 0037 | 3E 61 D3 00 |  | MVIA, 61 OUT 00 | {цвет символа в Акк} A =>PORT 00,PORT 00=61 {цвет символа в порт монитора} |
| 0038 0039 003A 003B | 3E 2E D3 00 |  | MVIA, 2E OUT 00 | {номер символа в Акк, .->A} A =>PORT 00,PORT 00=2E номер символа в порт монитора} |
| 003C | 76 |  | HLT | останов |

Лабораторная работа №14

Цель: изучение возможностей МП для умножения целых чисел без знака

2110(1516)*2710 (1B16)=56710 (23716)

| Адрес | Код команды | Метка | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 00 |  |  | Не используется |
| 0001 | 1E |  | MVI E,10h | Записать в регистр E число 15h (2110) |
| 0002 | 15 |  |  |  |
| 0003 | 0E |  | MVI C,1Ah | Записать в регистр C число 1Bh (2710) |
| 0004 | 1B |  |  |  |
| 0005 | AF |  | XRA A | Очистить аккумулятор |
| 0006 | 67 |  | MOV H,A | Очистить регистр Н |
| 0007 | 6F |  | MOV L,A | Очистить регистр L |
| 0008 | 57 |  | MOV D,A | Очистить регистр D |
| 0009 | 83 |  | ADD E | A = A + E |
| 000A | C8 |  | RZ | Если А = 0, то выход |
| 000B | AF |  | XRA A | Очистить аккумулятор |
| 000C | 81 |  | ADD C | A – множитель |
| 000D | C8 |  | RZ | Если А = 0, то выход |
| 000E | 1F | С1: | RAR | Арифметический сдвиг аккумулятора вправо |
| 000F | D2 |  | JNС С2 | Флаг переноса не установлен(JUMP IF NO CARRY) |
| 0010 | 13 |  |  |  |
| 0011 | 00 |  |  |  |
| 0012 | 19 |  | DAD D | Сдвиг множимого влево |
| 0013 | EB | С2: | XCHG | Обменять пару регистров DE с парой HL (EXCHANGE) |
| 0014 | 29 |  | DAD H | Прибавить к паре регистров HL содержимое пары регистров H |
| 0015 | EB |  | XCHG | Обменять пару регистров DE с парой HL (EXCHANGE) |
| 0016 | B7 |  | ORA A | Логическое сложение «ИЛИ» аккумулятора. В данном случае очистить флаг переноса |
| 0017 | C2 |  | JNZ С1 | Флаг нуля не установлен(JUMP IF NOT ZERO) |
| 0018 | 0E |  |  |  |
| 0019 | 00 |  |  |  |
| 001A | FF |  | RST 7 | Прервать выполнение программы |

Рис. 29 – Резльтат умножения

Лабораторная работа №15

Цель: изучение алгоритмов деление двух однобайтных чисел, составление и выполнение программы деления двух однобайтных чисел без знака.

21010(D216)/1510(F16)=1410(E16)

| 0000 | 11 | DIVB: | LXI D, 19AF | ; Загрузка делимого и делителя в пару DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | D2 |  |  | ; |
| 0002 | F |  |  | ; |
| 0003 | 21 |  | LXI H, 0008 | ; Загрузка счетчика в регистр L и очистка регистра Н |
| 0004 | 08 |  |  | ; |
| 0005 | 00 |  |  | ; |
| 0006 | 0Е |  | MVI C, 0 | ; Очистка регистра промежуточного остатка |
| 0007 | 00 |  |  | ; |
| 0008 | 7B | NXTB: | MOV A, E | ; Загрузка делимого в аккумулятор |
| 0009 | 17 |  | RAL | ; Смещение делимого влево на один бит |
| 000А | 5F |  | MOV E, A | ; Пересылка делимого в регистр Е |
| 000В | 79 |  | MOV A, C | ; Загрузка промежуточного остатка в А |
| 000С | 17 |  | RAL | ; Смещение промежуточного остатка влево |
| 000D | 92 |  | SUB D | ; Вычитание делителя от А |
| 000Е | D2 |  | JNC NOADD | ; Если С = 0 - переход на метку NOADD |
| 000F | 12 |  |  | ; |
| 0010 | 00 |  |  | ; |
| 0011 | 82 |  | ADD D | ; Восстановление остатка |
| 0012 | 4F | NOADD: | MOV C, A | ; Пересылка промежуточного остатка в регистр С |
| 0013 | 3F |  | CMC | ; Инверсия признака переполнения |
| 0014 | 7C |  | MOV A, H | ; Запись доли в А |
| 0015 | 17 |  | RAL | ; Смещение доли |
| 0016 | 67 |  | MOV H, A | ; Сохранение доли |
| 0017 | 2D |  | DCR L | ; Уменьшение регистра L |
| 0018 | C2 |  | JNZ NXTB | ; Организация цикла |
| 0019 | 08 |  |  | ; |
| 001А | 00 |  |  | ; |
| 001В | 7C |  | MOV A, H | ; Пересылка младшего байта результата в А |
| 001С | 32 |  | STA 0050 | ; Сохранение содержимого А в памяти по адресу 0030 |
| 001D | 30 |  |  | ; |
| 001E | 00 |  |  | ; |
| 001F | 79 |  | MOV A, H | ; Пересылка старшего байта результата в А |
| 0020 | 32 |  | STA 0051 | ; Сохранение содержимого А в памяти по адресу 0031 |
| 0021 | 31 |  |  | ; |
| 0022 | 00 |  |  | ; |
| 0023 | CF |  | RST1 | ; Прекращение выполнения программы |

Рис. 30 – Резльтат деления

Лабораторная  работа № 16

«Программирование арифметических задач на Ассемблере для микропроцессора К580»

Цель: рассмотреть особенности выполнения простейших арифметических операций над целыми числами без знака на МП, познакомиться с программированием в машинных кодах и мнемокодах, научиться пользоваться средствами управления и клавиатурой устройств.

- Сложение двухбайтовых десятичных чисел

Цель: Выполнить операцию сложения двух двухбайтных чисел

231610 (90C16)+ 278910 (AE516)= 510510 (13F116)

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI A,8A | Младший байт первого слагаемого заносится в аккумулятор 0C16 A |
| 0001 | 0C |  |  |
| 0002 | 06 | MVI B,B4 | Младший байт второго слагаемого заносится в регистр В E516 B |
| 0003 | E5 |  |  |
| 0004 | 80 | ADD B | Регистр В+аккумулятор |
| 0005 | 32 | STA adr | Содержимое аккумулятора засылается в ячейку 0020 |
| 0006 | 20 |  |  |
| 0007 | 00 |  |  |
| 0008 | 3E | MVI A,08 | Cтарший байт первого слагаемого заносится в аккумулятор 0916 A |
| 0009 | 09 |  |  |
| 000А | 06 | MVI B,10 | Старший байт второго слагаемого заносится в регистр В 0A16 B |
| 000В | 0A |  |  |
| 000С | 88 | ADC B | Регистр В+аккумулятор+перенос |
| 000D | 32 | STA adr | Содержимое аккумулятора засылается в ячейку 0021 |
| 000E | 21 |  |  |
| 000F | 00 |  |  |
| 0010 | 76 | HLT | Остановка процесса |

Рис. 31 – Сложение двухбайтовых чисел

- Вычитание одинаковых по длине чисел

Цель: Выполнить операцию вычитания двух двухбайтных чисел.

1983410 (4D7A16)-761110 (1DBB16)= 1222310 (2FBF16)

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI A,8A | Младший байт уменьшаемого заносится в аккумулятор 7A16 A |
| 0001 | 7A |  |  |
| 0002 | D6 | MVI B,B4 | Содержимое вычитается из содержимого аккумулятора |
| 0003 | BB |  |  |
| 0004 | 32 | STA adr | Содержимое аккумулятора засылается в ячейку 0020 |
| 0005 | 20 |  |  |
| 0006 | 00 |  |  |
| 0007 | 3E | MVI A,8A | Младший байт уменьшаемого заносится в аккумулятор 4D16 A |
| 0008 | 4D |  |  |
| 0009 | DE | MVI B,B4 | Содержимое и перенос вычитаются из содержимого аккумулятора |
| 000А | 1D |  |  |
| 000В | 32 | STA adr | Содержимое аккумулятора засылается в ячейку 0021 |
| 000С | 21 |  |  |
| 000D | 00 |  |  |
| 000E | 76 | HLT | Остановка процесса |

Рис. 32 – Вычитание одинаковых по длине чисел

- Команды логического умножения

Цель: исследование команд логического умножения.

Для выполнения заданий данного пункта необходимо перейти к двоичной форме записи содержания регистров.

Здесь выполняется операция логического умножения чисел:

19010 (10111110 2 )(BE16)  10710(11010112 )(6B16) = 17010 (1010102 )(AA16)

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI A,63 | Загрузка в Аккумулятор |
| 0001 | BE |  |  |
| 0002 | 06 | MVI В,7В | Загрузка в регистр В |
| 0003 | 6B |  |  |
| 0004 | A0 | ANA B | Аккумулятор & регистр В |
| 0005 | 32 | STA adr | Запись из регистра в ячейку 0010 |
| 0006 | 10 |  |  |
| 0007 | 00 |  |  |
| 0008 | 76 | HLT | Остановка процесса |

Рис. 33 – Результат логического умножения

- Команды обнуления битов

Цель: исследование команд маскирования.

Для выполнения заданий данного пункта необходимо перейти к двоичной форме записи содержания регистров.

F 1000110 2 (4616)

f 1100110 2 (6616)

|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| = |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI,H | Загрузка регистровой пары HL |
| 0001 | 40 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 3E | MVI А,73 | Загрузка в аккумулятор прямая |
| 0004 | 46 |  |  |
| 0005 | 36 | MVI M,53 | Загрузка памяти непосредственная, в регистр HL |
| 0006 | 66 |  |  |
| 0007 | А6 | ANA M | Аккумулятор & память |
| 0008 | 32 | STA adr | Запись из регистра в ячейку 0010 |
| 0009 | 10 |  |  |
| 000A | 00 |  |  |
| 000B | 76 | HLT | Остановка процесса |

Рис. 34 – Результат обнуления битов

- Команды логического сложения

Цель: исследование команд логического сложения.

Для выполнения заданий данного пункта необходимо перейти к двоичной форме записи содержания регистров.

18910 (101111012 )(BD16) + 12310(11110112 )(7В16) = 25510(111111112 )(FF16)

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI,H | Загрузка регистровой пары HL |
| 0001 | 40 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 3E | MVI А,63 | Загрузка в аккумулятор прямая |
| 0004 | BD |  |  |
| 0005 | 36 | MVI M,7В | Загрузка памяти непосредственная, в регистр HL |
| 0006 | 7B |  |  |
| 0007 | В6 | ORA M | Аккумулятор ¦ память |
| 0008 | 32 | STA adr | Запись из регистра в ячейку 0010 |
| 0009 | 10 |  |  |
| 000А | 00 |  |  |
| 000В | 76 | HLT | Остановка процесса |

Рис. 35 – Результат логического сложения

- Команды восстановления битов

Цель: исследование команд логического сложения.

Для выполнения заданий данного пункта необходимо перейти к двоичной форме записи содержания регистров.

| + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

R 01010010 (5216)

r 01110010 (7216)

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI А, 57 | Загрузка в аккумулятор прямая |
| 0001 | 52 |  |  |
| 0002 | 0E | MVI С, 77 | Загрузка памяти непосредственная, в регистр С |
| 0003 | 72 |  |  |
| 0004 | B1 | ORA C | Аккумулятор ¦ регистр С |
| 0005 | 32 | STA adr | Запись из регистра в ячейку 0010 |
| 0006 | 10 |  |  |
| 0007 | 00 |  |  |
| 0008 | 76 | HLT | Остановка процесса |

Рис. 36 – Результат восстановления битов

- Инвертирование чисел

Цель: исследование команд инвертирования чисел.

Для выполнения заданий данного пункта необходимо перейти к двоичной форме записи содержания регистров.

Здесь выполняется операция инвертирования числа

Не 8710(10101112 )(5716) = 16810(101010002 )(A816)

| не |
| --- |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI А, DB | Загрузка в аккумулятор прямая |
| 0001 | 57 |  |  |
| 0002 | 2F | CMA | Инверсия аккумулятора |
| 0003 | 32 | STA adr | Запись из регистра в ячейку 0010 |
| 0004 | 10 |  |  |
| 0005 | 00 |  |  |
| 0006 | 76 | HLT | Остановка процесса |

Рис. 37 – Результат инвертирования чисел

- Инвертирование флага переноса

Цель: исследование команд инвертирования.

Для выполнения заданий данного пункта необходимо перейти к двоичной форме записи содержания регистров.

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3F | CMC | Инверсия флага переноса |
| 0001 | 76 | HLT | Остановка процесса |

Рис. 38  – Состояние флага переноса до выполнения прогрммы

Рис. 39  – Результат инвертирования флага переноса

- Инвертирование заданных битов числа

Цель: исследование команд инвертирования чисел.

Для выполнения заданий данного пункта необходимо перейти к двоичной форме записи содержания регистров.

Здесь выполняется операция инвертирования 2, 4 и 5 бита байта 8710(10101112 )(5716)  с помощью байта-маски 3610(1001002) (2416).

| не | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI А, DB | Загрузка в аккумулятор прямая |
| 0001 | 57 |  |  |
| 0002 | 0E | MVI C, 24 | Загрузка в регистр С |
| 0003 | 24 |  |  |
| 0004 | A9 | XRA C | Аккумулятор ^ С , Операция исключающего «ИЛИ» |
| 0005 | 32 | STA adr | Запись из регистра в ячейку 0010 |
| 0006 | 10 |  |  |
| 0007 | 00 |  |  |
| 0008 | 76 | HLT | Остановка процесса |

Рис. 40  – Результат инвертирования заданных битов числа

- Сравнение чисел

Цель: исследование команд поразрядного сравнения чисел (операция исключающая или).

Для выполнения заданий данного пункта необходимо перейти к двоичной форме записи содержания регистров.

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI А, DB | Загрузка в аккумулятор прямая |
| 0001 | 57 |  |  |
| 0002 | EE | XRI, CF | Исключающее «ИЛИ» с содержимым аккумулятора |
| 0003 | 64 |  |  |
| 0004 | 32 | STA adr | Запись из регистра в ячейку 0010 |
| 0005 | 10 |  |  |
| 0006 | 00 |  |  |
| 0007 | 76 | HLT | Остановка процесса |

Здесь выполняется операция поразрядного сравнения числа  8710(10101112 )(5716)   и 10010(11001002 )(6416) = 1100112 (3316)

Рис. 41  – Результат сравнения чисел

Лабораторная  работа № 17

«Исследование команд вспомогательных логических и арифметических операций на Ассемблере для микропроцессора К580»

Цель: рассмотреть особенности выполнения простейших арифметических операций над целыми числами без знака на МП, познакомиться с программированием в машинных кодах и мнемокодах, научиться пользоваться средствами управления и клавиатурой устройств.

- Сравнение чисел

Цель: Выполнить операцию сравнения двух чисел

Таблица 1 - Программа PRG 1 сравнения двух чисел с помощью команды CMP r

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI A, 3D | 3D A |
| 0001 | 3D |  |  |
| 0002 | 06 | MVI B,22 | 22 B |
| 0003 | 22 |  |  |
| 0004 | B8 | CMP B | A – B F |
| 0005 | 76 | HLT | Конец |

Программа сравнивает два числа 3D16 (6110) и 2216 (3410) при помощи команды  CMP r (содержимое регистра В вычитается из аккумулятора и результат  помещается в регистр F (флаговый)). Если результат сравнения положительный, то S=1 (индикатор горит), отрицательный, то S=0 (индикатор не горит), если два числа равны, то Z=1 (индикатор горит).

Проверить  и  зафиксировать  в  отчете  содержимое  регистров  А, B, F.

Рис. 42  – Результат сравнения чисел с помощью команды CMP r

Таблица 2 - Программа PRG 2 сравнения двух чисел с помощью команды CMP М

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0040 | 00H, 10L |
| 0001 | 10 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 3E | MVI A,3D | 3DB |
| 0004 | 3D |  |  |
| 0005 | 36 | MVI M,8F | 8FM |
| 0006 | 8F |  |  |
| 0007 | BE | CMP M | A – M f |
| 0008 | 76 | HLT | Конец |

Программа выполняет сравнение чисел 3D16 (6110) и 8F16 (14310) при помощи команды CMP M. Эта команда сравнивает содержимое аккумулятора с содержимым ячейки памяти, адрес которой указан (предварительно записан) в регистровой паре HL.

Проверить и зафиксировать в отчете содержимое регистров А, М, F.

Рис. 43  – Результат сравнения чисел с помощью команды CMP M

Таблица 3 - Программа PRG 3 сравнения двух чисел с помощью команды CPI D8.

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI A,3D | 3D A |
| 0001 | 3D |  |  |
| 0002 | FE | CPI 3D | A – 3D F |
| 0003 | 3D |  |  |
| 0004 | 76 | HLT | Конец |

Программа  выполняет сравнение чисел  3D16 (6110) и 3D16 (6110) при помощи команды CPI D8. Эта команда сравнивает содержимое аккумулятора с байтом данных,  непосредственно  содержащемся  в команде.

Проверить  и  зафиксировать  в  отчете  содержимое  регистров  А, F.

Рис. 44  – Результат сравнения чисел с помощью команды CPI D8

Индивидуальное задание 1

Выбрать числа для работы таким образом, чтобы получить положительный, отрицательный и нулевой результат. Использовать все три способа сравнения чисел.

2710(1B16)<5910 (3B16)

27(1B16)>1310 (D16)

27(1B16)=27(1B16)

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI A, 3D | 3D A |
| 0001 | 1B |  |  |
| 0002 | 06 | MVI B,22 | 22 B |
| 0003 | 3B |  |  |
| 0004 | B8 | CMP B | A – B F |
| 0005 | 76 | HLT | Конец |

Рис. 45  – Результат сравнения чисел с помощью команды CMP r

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0040 | 00H, 10L |
| 0001 | 10 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 3E | MVI A,3D | 3DB |
| 0004 | 1B |  |  |
| 0005 | 36 | MVI M,8F | 8FM |
| 0006 | 0D |  |  |
| 0007 | BE | CMP M | A – M f |
| 0008 | 76 | HLT | Конец |

Рис. 46  – Результат сравнения чисел с помощью команды CMP M

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI A,3D | 3D A |
| 0001 | 1B |  |  |
| 0002 | FE | CPI 3D | A – 3D F |
| 0003 | 1B |  |  |
| 0004 | 76 | HLT | Конец |

Рис. 47  – Результат сравнения чисел с помощью команды CPI D8

- Сложение массива чисел

Цель: Выполнить операцию сложения чисел при помощи команд INX r и DCX r.

Таблица 4 - Программа PRG 4 сложения массива чисел при помощи команды INX r.

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0021 | 00 H, 21 L |
| 0001 | 21 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 3A | LDA A,0020 | (0020) A |
| 0004 | 20 |  |  |
| 0005 | 00 |  |  |
| 0006 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0007 | 23 | INX H | 00 H, 22 L |
| 0008 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0009 | 23 | INX H | 00 H, 23 L |
| 000А | 86 | ADD M | A + M A |
| 000B | 32 | STA adr | Запись из регистра в ячейку 0010 |
| 000C | 10 |  |  |
| 000D | 00 |  |  |
| 000E | 76 | HLT | Конец |

Рис. 48  – Результат сложения массива чисел

Задан массив чисел: 0020←0116;  0021←0516; 0022←0216;  0023←0116.  Эта программа вычисляет сумму элементов массива при помощи команды INX r.  Эта команда увеличивает значение регистровой пары HL на единицу.

Перед выполнением программы необходимо ввести массив в память.

Проверьте результат вычислений. 0116(110) + 0516(510) + 0216(210) + 0116(110) =0916(910)

Самостоятельно, поместите результат вычислений из аккумулятора в ячейку 0030.

Таблица 5 - Программа PRG 5 сложения массива чисел при помощи команды  DCX r.

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0022 | 00 H, 22 L |
| 0001 | 22 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 3A | LDA A,0023 | (0023) A |
| 0004 | 23 |  |  |
| 0005 | 00 |  |  |
| 0006 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0007 | 2B | DCX H | 00 H, 21 L |
| 0008 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0009 | 2B | DCX H | 00 H, 20 L |
| 000А | 86 | ADD M | A + M A |
| 000В | 76 | HLT | Конец |

Эта программа вычисляет сумму элементов массива при помощи команды DCX r.  Эта команда уменьшает значение регистровой пары HL на единицу.

Индивидуальное задание 3

1510(F16)+1610(1016)+1710(1116)+1810(1216)=6610 (4216)

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0021 | 00 H, 31 L |
| 0001 | 31 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 3A | LDA A,0020 | (0030) A |
| 0004 | 30 |  |  |
| 0005 | 00 |  |  |
| 0006 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0007 | 23 | INX H | 00 H, 32 L |
| 0008 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0009 | 23 | INX H | 00 H, 23 L |
| 000А | 86 | ADD M | A + M A |
| 000B | 32 | STA adr | Запись из регистра в ячейку 0010 |
| 000C | 10 |  |  |
| 000D | 00 |  |  |
| 000E | 76 | HLT | Конец |

Рис. 49  – Результат сложения массива чисел

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0022 | 00 H, 22 L |
| 0001 | 22 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 3A | LDA A,0023 | (0023) A |
| 0004 | 23 |  |  |
| 0005 | 00 |  |  |
| 0006 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0007 | 2B | DCX H | 00 H, 21 L |
| 0008 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0009 | 2B | DCX H | 00 H, 20 L |
| 000А | 86 | ADD M | A + M A |
| 000В | 76 | HLT | Конец |

Рис. 50  – Результат сложения массива чисел

- Работа с массивами чисел

Цель: исследование команд для изменения массива чисел.

Таблица 6 - Программа PRG 6 изменение массива чисел

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0020 | 00 H, 20 L |
| 0001 | 20 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 35 | DCR M | M-1 M |
| 0004 | 23 | INX H | 00 H, 21 L |
| 0005 | 35 | DCR M | M-1 M |
| 0006 | 23 | INX H | 00 H, 22 L |
| 0007 | 34 | INR M | M+1 M |
| 0008 | 23 | INX H | 00 H, 23 L |
| 0009 | 34 | INR M | M+1 M |
| 000А | 76 | HLT | Конец |

Задан  массив  чисел: 0020←0116;  0021←0516; 0022←0216;  0023←0116.  Пользуясь командами INR  M и DCR  M уменьшить 1 и 2 элементы массива на единицу, 3 и 4 элементы массива увеличить на единицу.

Перед выполнением программы необходимо ввести массив в память.

Проверьте результат вычислений.

| 0116(110) | 0516(510) | 0216(210) | 0116(110) |
| --- | --- | --- | --- |

Исходный массив:

Обработанный массив:

| 0016(010) | 0416(410) | 0316(310) | 0216(210) |
| --- | --- | --- | --- |

Индивидуальное задание 4

Задача: Задан массив чисел. Пользуясь командами INR M и DCR M уменьшить 2 и 4 элементы массива на 2 единицы, а 1 и 3 элементы массива увеличить на 2.

| 0F16(1510) | 1016(1610) | 1116(1710) | 1216(1810) |
| --- | --- | --- | --- |

Исходный массив:

Обработанный массив:

| 1116(1710) | 0E16(1410) | 1316(1910) | 1016(1610) |
| --- | --- | --- | --- |

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0020 | 00 H, 20 L |
| 0001 | 20 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 34 | INR M | M+1 M |
| 0004 | 34 | INR M | M+1 M |
| 0005 | 23 | INX H | 00 H, 21 L |
| 0006 | 35 | DCR M | M-1 M |
| 0007 | 35 | DCR M | M-1 M |
| 0008 | 23 | INX H | 00 H, 22 L |
| 0009 | 34 | INR M | M+1 M |
| 000А | 34 | INR M | M+1 M |
| 000B | 23 | INX H | 00 H, 23 L |
| 000C | 35 | DCR M | M-1 M |
| 000D | 35 | DCR M | M-1 M |
| 000E | 76 | HLT | Конец |

Рис. 51  – Результат работы с массивами чисел

- Изучение команд сложения содержимого регистровых пар

Цель: исследование команд сложения содержимого регистровых пар.

Таблица 7 - Программа PRG 7 сложение содержимого регистровых пар

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0020 | 00 H, 20 L |
| 0001 | 20 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0004 | 01 | LXI B,0010 | 00 B, 10 C |
| 0005 | 10 |  |  |
| 0006 | 00 |  |  |
| 0007 | 09 | DAD B | 00 H, 30 L |
| 0008 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0009 | 11 | LXI D,0010 | 00 D, 10 E |
| 000A | 10 |  |  |
| 000B | 00 |  |  |
| 000C | 19 | DAD D | 00 H, 40 L |
| 000D | 86 | ADD M | A + M A |
| 000E | 76 | HLT | Конец |

Эта программа выполняет сложение трех чисел, находящихся по адресам 0020 (0316), 0030 (0516) и 0040 (0116), пользуясь командой сложения содержимого регистровых пар DAD r. Команда выполняет сложение содержимого регистровых пар HL ← HL + rp (где rp – одна из регистровых пар BC, DE, SP)

Самостоятельно переместить результат вычислений из аккумулятора в ячейку 0020.

Проверьте правильность вычислений.

Индивидуальное задание 4

(F16)1510+(1116)1710+(1216)1810 = (3216)5010

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0020 | 00 H, 20 L |
| 0001 | 20 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0004 | 01 | LXI B,0010 | 00 B, 10 C |
| 0005 | 10 |  |  |
| 0006 | 00 |  |  |
| 0007 | 09 | DAD B | 00 H, 30 L |
| 0008 | 86 | ADD M | A + M A |
| 0009 | 11 | LXI D,0010 | 00 D, 10 E |
| 000A | 10 |  |  |
| 000B | 00 |  |  |
| 000C | 19 | DAD D | 00 H, 40 L |
| 000D | 86 | ADD M | A + M A |
| 000E | 76 | HLT | Конец |

Рис. 52  – Результат сложения регистровых пар

Лабораторная  работа № 18

«Исследование команд обмена данными регистров и ячеек памяти на Ассемблере для микропроцессора К580»

Цель: рассмотреть особенности выполнения простейших арифметических операций над целыми числами без знака на МП, познакомиться с программированием в машинных кодах и мнемокодах, научиться пользоваться средствами управления и клавиатурой устройств.

- Непосредственная запись чисел в регистры

Цель: исследовать команды обмена данным регистров и ячеек памяти

Таблица 1 - Программа PRG 1 – последовательная запись числа в регистры A, B, C, D, E, H, L, пользуясь командами MOV r1, r2 и MVI r, D8

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3E | MVI A,1F | 1F A |
| 0001 | 1F |  |  |
| 0002 | 47 | MOV B, A | A B |
| 0003 | 48 | MOV C, B | B C |
| 0004 | 51 | MOV D, C | C D |
| 0005 | 5A | MOV E, D | D E |
| 0006 | 63 | MOV H, E | E H |
| 0007 | 6C | MOV L, H | H L |
| 0008 | 76 | HLT | Конец |

Программа последовательно записывает число 1F16 в регистры A,  B,  C,  D,  E,  H,  L,  пользуясь  командами MOV  r1,  r2 и MVI  r,  D8

Рис. 53  – Результат непосредственной записи чисел в регистры

Таблица 2 - Программа PRG 2 – обмен данными между регистрами А и С с применением регистра М

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H,0020 | 00 H, 20 L |
| 0001 | 20 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 3E | MVI A,05 | 05 A |
| 0004 | 05 |  |  |
| 0005 | 0E | MVI C,21 | 21 C |
| 0006 | 21 |  |  |
| 0007 | 77 | MOV M, A | A M |
| 0008 | 79 | MOV A, C | C A |
| 0009 | 4E | MOV C, M | M C |
| 000А | 76 | HLT | Конец |

Программа заносит в регистр А число 0516, а в регистр С – число 2116, и используя регистр М меняет их местами.

Проверить работоспособность программы.

Проверить  и  зафиксировать  в  отчете  содержимое  регистров  А, М, F.

Рис. 54  – Результат обмена данных между регистрами

Таблица 3 - Программа PRG 3 – последовательная запись элементов массива в регистры E,  D,  L,  H.

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 2А 20 00 | LHLD 0020 | 0021 H, 0020 L |
| 0001 |  |  |  |
| 0002 |  |  |  |
| 0003 | EB | XCHG | Содержимое регистров H и L обменивается с содержимым регистров D и E соответственно, D 0021, E 0020 |
| 0004 | 2A 22 00 | LHLD 0022 | 0023 H, 0022 L |
| 0005 |  |  |  |
| 0006 |  |  |  |
| 0007 | 76 | HLT | Конец |

Программа  последовательно записывает  элементы массива в регистры E,  D,  L,  H.  Исходный  массив:  0020  (0516);  0021  (0216); 0022  (0716);  0023  (0116).  Предварительно  записать  исходный массив в память.

Рис. 55  – Результат последовательной записи элементов массива в регистры

Проверить  и  зафиксировать в отчете содержимое регистров E, D, L, H.

Таблица 4 - Программа PRG 4 – выгрузка данных из регистров E, D, L, H в ячейки ОП

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 22 | SHLD 0037 | H 0038, L 0037 |
| 0001 | 37 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | EB | XCHG | Содержимое регистров H и L обменивается с содержимым регистров D и E соответственно, |
| 0004 | 22 | SHLD 0035 | H 0036, L 0035 |
| 0005 | 35 |  |  |
| 0006 | 00 |  |  |
| 0007 | 76 | HLT | Конец |

В регистрах записаны числа:  D  – 0116,  E  – 0716,  H  – 0216,  L  – 0516.  Программа образовывает  массив {07, 01, 05, 02} в памяти, начиная с ячейки 0035. Предварительно записать числа в регистры.

Проверить правильность работы программы.

Рис. 56  – Результат выгрузки данных из регистров в ОП

Таблица 5 - Программа PRG 5 – обмен данными между ячейками памяти

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 3A | LDA 0030 | 0030 A |
| 0001 | 30 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 47 | MOV B, A | A B |
| 0004 | 3A | LDA 0031 | 0031 A |
| 0005 | 31 |  |  |
| 0006 | 00 |  |  |
| 0007 | 32 | STA 0030 | A 0030 |
| 0008 | 30 |  |  |
| 0009 | 00 |  |  |
| 000A | 78 | MOV A, B | B A |
| 000B | 32 | STA 0031 | A 0031 |
| 000C | 31 |  |  |
| 000D | 00 |  |  |
| 000E | 76 | HLT | Конец |

Эта  программа обмена данными между двумя ячейками  памяти  0030  (7816)  и  0031  (Е316).  Предварительно  записать числа в память.

Рис. 57  – Результат обмена данными между двумя ячейками памяти

Таблица 6 - Программа PRG 6 – обмен данными между ячейкой памяти и регистром

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI 0040 | 00 H, 40 L |
| 0001 | 40 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | 01 | LXI 0020 | 00 H, 20 L |
| 0004 | 20 |  |  |
| 0005 | 00 |  |  |
| 0006 | 0A | LDAX B | B A |
| 0007 | 77 | MOV M, A | A 0040 |
| 0008 | 7A | MOV A, D | 0040 D |
| 0009 | 02 | STAX B | A B |
| 000A | 56 | MOV D, M | 0040 D |
| 000B | 76 | HLT | Конец |

Эта программа совершает обмен данными между ячейками памяти 0020 (7816) и регистром D(0А16). Предварительно записать данные в ячейку памяти и регистр. Для промежуточного хранения данных использовать регистр М (буферная ячейка 0040).

Проверить правильность работы программы.

Рис. 58  – Результат обмена данными между ячейкой и регистром

- Исследование команд обмена данными со стеком

Таблица 7 - Программа PRG 7 – организация стековой области памяти

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 21 | LXI H, 0020 | 00 H, 20 L |
| 0001 | 20 |  |  |
| 0002 | 00 |  |  |
| 0003 | F9 | SPHL | HL SP |
| 0004 | C5 | PUSH B | B (SP+1), C SP, SP+2 SP |
| 0005 | D5 | PUSH D | D (SP+1), E SP, SP+2 SP |
| 0006 | C1 | POP B | (SP+1) B, SP C, SP-2 SP |
| 0007 | D1 | POP D | (SP+1) D, SP E, SP-2 SP |
| 0008 | 76 | HLT | Конец |

Эта программа организовывает стековую область памяти, начиная с ячейки 0020. Также меняется местами содержимое регистровых пар В-С и D-E, используя команды обмена данными со стеком.

Предварительно заполнить регистры данными: B – 1216, C – 3416, D – AB16, E – CD16.

Рис. 59  – Результат обмена данными со стеком

- Составление программ управления

Цель: составить программу в соответствии с предложенной блок-схемой.

Рис. 60  – Блок-схема

Рис. 61  – Выполнение программы по предложенной блок-схеме

| Адрес | Код | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 00 | NOP |  |
| 0001 | 3E | MVI A | Записывает число 7F в регистр А |
| 0002 | 7F |  |  |
| 0003 | 47 | MOV B,A | Переписывает число 7F из регистра А в регистр В |
| 0004 | 21 | LXI H | Записывает в регистровую пару HL адрес ячейки памяти 0020 |
| 0005 | 20 |  |  |
| 0006 | 00 |  |  |
| 0007 | 70 | MOV M,B | Число 7F из регистра В переписывает в ячейку 0020 |
| 0008 | 4F | MOV C,A | Переписывает число 7F из регистра А в регистр С |
| 0009 | 21 | LXI H | Переписывает в регистровую пару HL адрес ячейки памяти 0021 |
| 000А | 21 |  |  |
| 000В | 00 |  |  |
| 000С | 71 | MOV M,C | Из регистра С число 7F переписывает в ячейку памяти 0021 |
| 000D | 2A | LHLD adr | Переписывает число 7F из ячеек памяти 0020 и 0021 в регистровую пару HL |
| 000E | 20 |  |  |
| 000F | 00 |  |  |
| 0010 | F9 | SPHL | Переписывает 2 байта 7F в указатель стека SP |
| 0011 | 76 | HLT | Конец |