ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доц. к.т.н. |  |  |  | В.Н. Елизаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

по курсу: ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. | 4842 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург
2011

Содержание:

- Краткое описание производственного процесса со схемой.

- Таблицы входных и выходных сигналов и их привязка к портам PLC.

- Составление  микропрограммной схемы.

- Схема аппаратного размещения

- Электрическая схема внутренней логики

Краткое описание производственного процесса со схемой.

Схема:

Краткое писание процесса:

Имеется пульт оператора, 4 кнопки: «1», «2», «3», «Стоп» и тумблер выбора подъемника. Оператор после задания подъемника нажимает на одну из 3-х кнопок, задавая место выгрузки груза. После подъема груза дается фиксированная задержка времени, после чего подъемник опускается вниз. Затем разрешается подавать сигнал на движение талей. После перемещения груза в нужное положение, происходит его выгрузка путем открытия шибера.

Проектирование сети на LOGO.

Таблицы входных и выходных сигналов и их привязка к портам PLC.

| Сигнал на схеме | Порты PLC | Порты ROBO 3140 | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Q1 | Q1 | Сигнал подъемник 1 вверх |
| E2 | Q2 | Q2 | Сигнал подъемник 1 вниз |
| E3 | Q3 | Q3 | Сигнал подъемник 2 вверх |
| E4 | Q4 | Q4 | Сигнал подъемник 2 вниз |
| E5 | Q5 | Q5 | Сигнал таль вправо |
| E6 | Q6 | Q6 | Сигнал таль влево |
| E7 | Q7 | Q7 | Сигнал открытия шибера |
| E8 | Q8 | Q8 | Сигнал закрытия шибера |
| S1 | Al1 | Al1 | Тензовесы 1 |
| S2 | Al2 | Al2 | Тензовесы 2 |
| B1 | I1 | Di1 | Кнопка «1» |
| B2 | I2 | Di2 | Кнопка «2» |
| B3 | I3 | Di3 | Кнопка «3» |
| BS | I4 | Di4 | Кнопка «STOP» |
| TB1 | I5 | Di5 | Кнопка «Подъемник I» |
| TB2 | I6 | Di6 | Кнопка «Подъемник II» |
| U1 | I7 | Di7 | Датчик верхнего положения 1 |
| D1 | I8 | Di8 | Датчик нижнего положения 1 |
| U2 | I9 | Di9 | Датчик верхнего положения 2 |
| D2 | I10 | Di10 | Датчик нижнего положения 2 |
| T1 | I11 | Di11 | Датчик тали 1 |
| T2 | I12 | Di12 | Датчик тали 2 |
| T3 | I13 | Di13 | Датчик тали 3 |
| SO | I14 | Di14 | Датчик шибер открыт |
| SC | I15 | Di15 | Датчик шибер закрыт |

Составление  микропрограммной схемы.

10DO

15DI

СУ

Система управления в общем виде:

4DO

8DI

Выберем тип LOGO и число модулей расширения:

1DI free

2DO free

6DO

7DI

DM16

LOGO 12/24 RC

Ai1      Ai2

I9	I15

I1	I2   	 …	I8

LOGO!АМ2

LOGO!DM16 12/24R

LOGO! Basic 12/24 RC

Q5	Q10

Q1	Q2	Q3	Q4

Схема аппаратного размещения

Электрическая схема внутренней логики